MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 28 marzo 2008

Allegato A

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Commissione per l'analisi delle problematiche relative

alla disabilita' nello specifico settore dei beni

e delle attivita' culturali

LINEE GUIDA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

NEI LUOGHI DI INTERESSE CULTURALE

Premessa

Queste  Linee  Guida  sono  rivolte  a  tutti  coloro, architetti e

ingegneri  in  primo luogo, funzionari di amministrazioni pubbliche o

liberi  professionisti,  che  nel  corso  della  propria attivita' si

trovano  ad  affrontare,  seppur  con ruoli diversi (responsabili del

procedimento,   soggetti  finanziatori,  progettisti,  direttori  dei

lavori,  collaudatori),  il  tema dell'accessibilita' nell'ambito dei

luoghi di interesse culturale.

Il  primo  quesito  emerso  nella  redazione di questo documento ha

riguardato   una   questione   di   natura  terminologica.  Trattando

prevalentemente  di  spazi  ed  ambienti  gia'  esistenti,  ci  si e'

interrogati,  infatti, sull'opportunita' di parlare effettivamente di

"accessibilita'"  -  intesa,  secondo  le  norme  vigenti,  come  "la

possibilita',  anche  per  persone  con  ridotta o impedita capacita'

motoria  o  sensoriale,  di  raggiungere  l'edificio e le sue singole

unita' immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne

spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia"

-  o  se fosse piu' appropriato riferirsi al concetto, apparentemente

piu' limitativo, di "superamento delle barriere architettoniche".

E'  indubbio  che  per  i  nuovi  immobili puo' ormai rilevarsi una

diffusa  tendenza  a rivolgere fin dalla sua genesi il progetto verso

una  "utenza  ampliata" - in accordo con alcuni fondamentali principi

condivisi  a  livello  internazionale,  sintetizzati  nel concetto di

universal  design  -  tanto da rendere piu' che appropriato l'impiego

del  termine  "accessibilita'".  Tale  orientamento,  tuttavia,  puo'

difficilmente   essere   applicato  agli  interventi  sul  patrimonio

architettonico, dove la presenza di condizioni pensate esclusivamente

per  ristrette fasce di utenza appare spesso legata sia all'identita'

stessa  degli  immobili  oggetto di tutela, che alle loro particolari

vicende  storiche.  A  rigor di termini, dunque, e' necessario ancora

parlare   di   superamento  delle  barriere  architettoniche  che  il

costruito  storico  presenta, ad esso strettamente connaturate. Si e'

ritenuto   opportuno,   pertanto,  richiamare  fin  dal  titolo  tale

specifica  declinazione  dell'accessibilita', adottando la dizione di

"superamento  delle  barriere architettoniche nei luoghi di interesse

culturale".

Nell'impostazione  fondamentale  delle  presenti  Linee Guida si e'

cercato  di  superare la logica da manuale di progettazione, evitando

di  suggerire  soluzioni  preconfezionate. Il testo si propone dunque

come  strumento  per  stimolare  la  riflessione  su  un  tema la cui

complessita'  viene  spesso  sottovalutata  (si pensi ad esempio alle

cosiddette  "barriere  percettive" quasi sempre ignorate), al fine di

superare  la prassi corrente della mera "messa a norma", evidenziando

come  le problematiche connesse con l'accessibilita' costituiscano la

base stessa della progettazione e della disciplina del restauro.

Si   tratta,   pertanto,   di  un  documento  sempre  rivedibile  e

aggiornabile  in  quanto,  avanzando  le conoscenze e gli studi, esso

dovra' necessariamente adeguarsi ai futuri sviluppi e alle esperienze

elaborate.

1. Introduzione

1.1 Conservazione e accessibilita'

E'  soltanto  a partire dalla fine degli anni '80 che la disciplina

del    restauro    ha   iniziato   a   confrontarsi   con   il   tema

dell'accessibilita' - a seguito dell'approvazione della legge 13/89 e

del  suo  regolamento di attuazione, il D.M. 236/89 - benche' fin dal

1971  fossero  presenti  in  Italia  precise disposizioni normative a

riguardo.  Rivolti agli edifici privati, i due provvedimenti del 1989

si  estendevano  infatti  esplicitamente all'adeguamento di fabbriche

esistenti,  se  sottoposte  a  ristrutturazione, prevedendo procedure

semplificate  per  gli  immobili vincolati dalle leggi di tutela, tra

cui   il   silenzio-assenso   nell'approvazione   dei   progetti   in

Soprintendenza.  Per  la  prima volta, inoltre, veniva introdotta una

normativa  a  carattere  prestazionale,  piu' tardi estesa anche agli

edifici pubblici con la legge 104 del 1992 ed il D.P.R. 503 del 1996,

che   avrebbe   ispirato   una  significativa  riflessione  sul  tema

dell'accessibilita'  nel  settore  della tutela e del restauro, anche

alla  luce  dei  piu'  recenti  orientamenti teorici della disciplina

della conservazione.

Allo  stato  attuale,  possono  ritenersi  ormai  acquisiti  alcuni

principi   fondamentali,   che  vedono  il  tema  dell'accessibilita'

collocarsi  a  pieno  diritto  all'interno  del progetto di restauro,

compreso  ormai nel piu' ampio concetto di "conservazione integrata".

Lo stretto legame tra monumento ed uso, infatti - ribadito piu' volte

non   soltanto  come  migliore  garanzia  per  la  conservazione  del

patrimonio,  ma  come condizione intrinseca dell'architettura, per la

quale   non   possono   valere   esclusivamente   istanze   di  "pura

contemplazione"  (1)  -  conduce  a  considerare  il restauro come un

intervento  "che  non  deve, come troppo spesso avviene, sottrarre al

godimento  le  opere,  ma che ha lo scopo di salvarle consentendo che

sussistano  il  piu'  a  lungo  possibile, come parti esteticamente e

storicamente vive della nostra societa'" (2).

Partendo dunque da un iniziale approccio riduttivo, che limitava il

problema  delle barriere architettoniche ad una semplice ottemperanza

normativa  -  ritenuta quasi sempre in contrasto con le istanze della

tutela  -  si e' giunti a comprendere il tema dell'accessibilita' nel

piu'  complesso ambito del rapporto tra conservazione e fruizione del

patrimonio  architettonico.  Occorre in proposito evidenziare che, in

linea    generale,    non    esistono    elementi   aprioristici   di

incompatibilita'  tra  la salvaguardia degli immobili vincolati ed il

loro adeguamento alla normativa per una fruizione generalizzata degli

spazi. Cio' anche alla luce di una mutata percezione della condizione

di  disabilita',  passata da evento "eccezionale" a fenomeno comune e

diffuso,  come  dimostrato  dal notevole incremento delle percentuali

europee,  e  dal  significativo  ampliamento  del  concetto stesso di

disabilita',  esteso  oggi  anche  a  situazioni transitorie, come la

gravidanza,  la  convalescenza,  la temporanea immobilizzazione di un

arto,  ma  anche  la  piu' semplice necessita' di trasportare oggetti

pesanti.

Il   tema   dell'accessibilita'   e'  senza  dubbio  uno  dei  piu'

determinanti  dal  punto  di  vista  della  vivibilita'  degli  spazi

costruiti   e   costituisce   dunque  una  essenziale  caratteristica

qualitativa  dell'immobile e delle sue attrezzature. Tutto cio' vale,

a maggior ragione, per gli immobili di interesse culturale, in quanto

gli  stessi  rappresentano generalmente luoghi della memoria o "spazi

preziosi"  per  la  collettivita',  da  utilizzarsi  per attivita' ed

eventi che devono comunque risultare accessibili ed "accoglienti" per

tutti,    trasformando   cosi'   i   vincoli   in   opportunita'   di

partecipazione3.  In tale prospettiva, le istanze dell'accessibilita'

"devono  considerarsi  come  normali  elementi  di progetto, quali la

sicurezza,  la solidita' strutturale, il comfort termoigrometrico, le

norme  edilizie  e  urbanistiche,  le  disponibilita' economiche, gli

stessi principi-guida del restauro: distinguibilita', reversibilita',

compatibilita'  fisico-chimica,  autenticita'  espressiva.  Il  tutto

diventa  piu'  facile  se  si  accetta  una  condizione progressiva e

'critica'  del restauro (inteso come atto proprio del tempo presente)

e  non  una  congelante,  regressiva  linea di ripristino piu' o meno

filologico o 'in stile'. Il restauro, infatti, guarda al futuro e non

al passato" (4).

Se  il  tema dell'accessibilita' rientra pienamente nell'ambito del

progetto  di  restauro,  e'  facilmente  dimostrabile  come  esso  si

presenti  fin  dalle  sue  scelte  preliminari,  potremmo dire gia' a

partire  dalla fase conoscitiva che interessa un manufatto oggetto di

tutela.  Riferendoci infatti per un momento ai principi teorici della

disciplina   e  considerando  che,  al  di  la'  delle  piu'  recenti

riflessioni, puo' ritenersi ancora valida la concezione che individua

le    radici   dell'intervento   di   restauro   in   un   preventivo

"riconoscimento"  dei  molteplici  valori  che caratterizzano un bene

culturale,  e'  possibile  mostrare come gia' in questa prima fase il

tema  dell'accessibilita'  appaia  strettamente  connaturato  con  le

ragioni  stesse  della  conservazione.  Nella  sua celebre Teoria del

restauro,  infatti,  Cesare Brandi definisce il citato riconoscimento

come  esperienza propria dell'individuo, precisando tuttavia che, nel

momento  stesso  della  percezione  individuale,  tale riconoscimento

"appartiene  alla  coscienza  universale,  e  l'individuo che gode di

quella  rivelazione  immediata  si  pone  immediatamente l'imperativo

categorico,  come  l'imperativo  morale,  della  conservazione"  (5).

Com'e'   stato   osservato,   dunque,  tale  "richiamo  al  carattere

collettivo  della  coscienza,  e alla necessita' che l'esperienza del

riconoscimento   si  ripeta  nuovamente  in  altri  fruitori,  sembra

mostrare  chiaramente come il problema di una completa accessibilita'

si manifesti - almeno sul piano teorico - molto prima dell'intervento

di  restauro,  fin  dal  primo  contatto  con  un  bene  di interesse

culturale" (6).

Chiarito    quindi    che    il    confronto    con   il   problema

dell'accessibilita'   di  un  edificio  o  di  un  sito  emerge  gia'

nell'approccio  conoscitivo verso il patrimonio, e' evidente che esso

accompagnera'  il  progetto  di restauro in tutto il suo sviluppo, in

particolare  nella progettazione preliminare dell'intervento, durante

la  quale si definiscono le scelte relative alla destinazione d'uso e

se ne valuta la compatibilita' con il bene oggetto di tutela. Proprio

in  questa  fase  - ma in una certa misura gia' nel corso delle prime

operazioni  di  rilievo  della  fabbrica  (7)  - e' infatti possibile

individuare  punti  di  "minor  resistenza"  dell'edificio  su cui si

interviene,  idonei  a  collocare le necessarie opere di adeguamento,

pur  con  tutta  la  consapevolezza  del  rischio di definire diversi

"gradi"  di  tutela  all'interno  di  uno  stesso  bene, che andrebbe

salvaguardato  nella  sua  maggiore  integrita' possibile. Occorre in

proposito  ricordare che in alcuni casi l'accessibilita' totale di un

edificio  o di un sito puo' realmente rappresentare una condizione di

pericolo  per  la  sua conservazione. Un esempio tipico e' costituito

dai  siti di interesse culturale o paesaggistico in cui la necessita'

di  ridurre  al minimo l'impatto antropico porta a limitare il numero

dei  visitatori, come le Grotte di Altamira o il Cenacolo di Leonardo

(8).  Analoghi  casi  si  potrebbero  riscontrare  nei  confronti  di

particolari tipologie di beni culturali, come la Torre di Pisa o piu'

in  generale  le  strutture  a  cupola,  in  cui  gli  interventi  di

adeguamento  sarebbero di tale impatto da entrare in contrasto con le

piu'  elementari  istanze di tutela. Senza dimenticare, inoltre, casi

"estremi"  in cui l'inaccessibilita' rappresenta l'essenza stessa del

bene da salvaguardare, come la vetta del Monte Bianco (9).

In  queste  situazioni  diventa  fondamentale  predisporre adeguate

misure  compensative  (postazioni  multimediali,  telecamere in presa

diretta, pubblicazioni, modelli tridimensionali, ecc.) che permettano

comunque,   seppur   in   forma   indiretta,   la   conoscenza  e  la

valorizzazione dei luoghi.

In   tutti   i   casi,   la  verifica  della  compatibilita'  della

destinazione  d'uso con le istanze dell'accessibilita' costituisce un

passaggio   fondamentale.  La  scelta  di  una  funzione  d'uso  poco

invasiva,  cosi'  come  un'attenta  organizzazione  distributiva  del

progetto,  puo'  ridurre  l'impatto  degli interventi di adeguamento,

consentendo    di    muoversi   nell'ambito   del   requisito   della

visitabilita',  che  appare  sicuramente  piu' compatibile con alcune

particolari   situazioni   che   caratterizzano  immobili  fortemente

stratificati  ed articolati. Inteso come accessibilita' limitata alle

parti  essenziali  dell'edificio, tale requisito comporta in generale

interventi piu' misurati, che si traducono, secondo la normativa, nel

garantire  l'accesso  ad almeno un servizio igienico ed agli spazi di

incontro  e  relazione. A questi ultimi vanno aggiunti, naturalmente,

gli  ambienti  piu'  significativi  di  un  edificio  o  di  un sito,

fondamentali   tanto   per   la   comprensione  della  sua  identita'

architettonica  che  per  la fruizione di tutti i suoi valori, intesi

come "spazi preziosi" irrinunciabili per l'intera collettivita'.

Molteplici   riflessioni  conducono  dunque  a  collocare  il  tema

dell'accessibilita'  tra i nodi centrali del progetto di restauro, in

stretta  relazione  con  il  significato  piu' profondo che la stessa

disciplina   della   conservazione   contiene  nei  suoi  assunti  di

principio.  Se  e'  vero  infatti  che "un bene non e' tale se non e'

fruibile"    e   che   "la   pura   contemplazione   non   appartiene

all'architettura" (10), il superamento delle barriere architettoniche

non  costituisce  altro  che  uno  degli  aspetti  sostanziali  della

conservazione,  da  valutare  all'interno  del  piu'  ampio  problema

dell'uso compatibile di un edificio o di un sito di interesse storico

e culturale.

--------------------------------------------

1   A.  Bellini,  La  pura  contemplazione  non  appartiene

all'architettura,  in  "TeMa", n. 1, 1998, p. 3; cfr. anche

R.  Picone,  Conservazione e accessibilita'. Il superamento

delle  barriere  architettoniche  negli  edifici e nei siti

storici, Arte tipografica, Napoli 2004.

2  G.  Carbonara,  Teoria  e metodi del restauro, in Id. (a

cura di), Trattato di restauro architettonico, Utet, Torino

1996, vol. I, p. 92.

3  F.  Vescovo,  Barriere  architettoniche, in Enciclopedia

Italiana  G.  Treccani, XXI secolo, settima appendice, Roma

2006, p. 178.

4  G. Carbonara, Testo della lezione tenuta alla X edizione

del corso post-lauream "Progettare per tutti senza barriere

architettoniche",       Roma       2002      (dal      sito

www.progettarepertutti.org).

5  C.  Brandi,  Teoria  del  restauro, Edizioni di storia e

letteratura,  Roma  1963;  Einaudi,  Torino 1977, da cui si

cita, pp. 6-7.

6 A. Pane, L'accessibilita' nel progetto di restauro, in R.

Picone, Conservazione e accessibilita', cit., p. 63.

7  S.  Della  Torre, Il progetto di una conservazione senza

barriere, in "TeMa", n. 1, 1998, p. 20.

8 A. Pane, L'accessibilita' nel progetto di restauro, cit.,

p. 64.

9  A.  Arenghi,  Accessibilita'  degli  edifici  storici  e

vincolati, 2005 (dal sito www.progettarepertutti.org).

10 A. Bellini, La pura contemplazione, cit., p. 3.

1.2 Alcuni concetti base

Per  la maggior parte dei progettisti il superamento delle barriere

architettoniche e' semplicemente un obbligo normativo; gli interventi

che ne conseguono risultano nella maggior parte dei casi incoerenti e

appariscenti,  oltre  che  limitati  alla  progettazione di "rampe" e

"servizi  igienici  per  handicappati"  in  quanto condizionati dallo

stereotipo  dell'individuo disabile visto unicamente come una persona

su  sedia a ruote. Il concetto di persona con disabilita' e', invece,

molto  piu'  ampio  e  comprende  chiunque,  in  maniera permanente o

temporanea,  si  trovi  ad  avere  delle  difficolta'  nei  movimenti

(cardiopatici, donne in gravidanza, persone con passeggino, individui

convalescenti   o  con  un'ingessatura  agli  arti,  obesi,  anziani,

bambini,  ecc.)  o  nelle percezioni sensoriali (ciechi e ipovedenti,

sordi  e ipoacusici), nonche', le persone con difficolta' cognitive o

psicologiche.

Di    recente,   con   la   "Classificazione   Internazionale   del

Funzionamento,   della   Disabilita'  e  della  Salute"  (11)  (ICF),

elaborata  nel  2001  dall'Organizzazione  Mondiale della Sanita', il

concetto  di  disabilita' e' stato esteso dal modello medico a quello

bio-psico-sociale,  richiamando  l'attenzione  sulle  possibilita' di

partecipazione  delle  persone,  negate  o  favorite dalle condizioni

ambientali  (in  particolare  i  termini  menomazione, disabilita' ed

handicap   presenti   nelle  precedenti  classificazioni  sono  stati

sostituiti  con  quelli  di  funzione,  attivita'  e partecipazione).

L'attenzione  viene  cosi'  spostata  dalla disabilita' della persona

all'ambiente,  che  puo'  presentare  delle  barriere,  creando cosi'

l'eventuale  handicap,  o, viceversa, dei facilitatori ambientali che

annullano  le  limitazioni  e  favoriscono  la  piena  partecipazione

sociale.

Tale  concetto  e'  stato  ribadito  anche  nella  "Convenzione dei

Diritti  delle  persone  con disabilita'" delle Nazioni Unite (12) in

cui la disabilita' viene definita come "il risultato dell'interazione

tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali,

che  impediscono  la  loro  piena  ed  effettiva  partecipazione alla

societa'  sulla  base  di  uguaglianza  con gli altri". Non e' quindi

sufficiente  soltanto  garantire  diritti  alle  persone, ma e' anche

necessario assicurare che le persone possano fattibilmente accedere e

fruire di cio' che e' garantito da tali diritti.

Tale concetto, d'altra parte, costituisce la base su cui e' fondata

la  Repubblica  Italiana  a partire dalla Costituzione che all'art. 3

cita:  "Tutti  i  cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali

davanti  alla  legge,  senza  distinzione  di  sesso,  di  lingua, di

religione,  di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E'   compito  della  Repubblica  rimuovere  gli  ostacoli  di  ordine

economico   e   sociale   che,  limitando  di  fatto  la  liberta'  e

l'eguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il  pieno sviluppo della

persona  umana  e  l'effettiva  partecipazione  di tutti i lavoratori

all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Anche il termine "barriera architettonica" viene spesso frainteso e

interpretato  nel  senso  limitativo  e  semplicistico  dell'ostacolo

fisico.  Se  questo  era  effettivamente il suo significato nei primi

riferimenti  normativi,  con l'emanazione della legge 13/89 e del suo

regolamento  di attuazione D.M. 236/89, il significato del termine e'

stato   notevolmente  ampliato  giungendo  a  definire  le  "barriere

architettoniche" come:

a.  gli  ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita'

di  chiunque  ed  in  particolare di coloro che, per qualsiasi causa,

hanno  una capacita' motoria ridotta o impedita in forma permanente o

temporanea;

b.  gli  ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e

sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;

c.  la  mancanza  di  accorgimenti  e  segnalazioni  che permettono

l'orientamento  e  la  riconoscibilita'  dei  luoghi e delle fonti di

pericolo  per  chiunque  e  in particolare per i non vedenti, per gli

ipovedenti e per i sordi (13).

Il  concetto  di  barriera  architettonica  e',  quindi, molto piu'

esteso e articolato di quanto puo' apparire a prima vista e comprende

elementi  della  piu'  svariata  natura,  che possono essere causa di

limitazioni    percettive,   oltre   che   fisiche,   o   particolari

conformazioni  degli oggetti e dei luoghi che possono risultare fonte

di  disorientamento, di affaticamento, di disagio o di pericolo. Sono

quindi  barriere  architettoniche  non  solo  i  gradini o i passaggi

troppo    angusti,   ma   anche   i   percorsi   con   pavimentazione

sdrucciolevole,  irregolare o sconnessa, le scale prive di corrimano,

le  rampe con forte pendenza o troppo lunghe, i luoghi d'attesa privi

di  sistemi  di  seduta  o  di protezione dagli agenti atmosferici se

all'aperto,  i  terminali degli impianti posizionati troppo in alto o

troppo   in   basso,  la  mancanza  di  indicazioni  che  favoriscano

l'orientamento o l'individuazione delle fonti di pericolo, ecc.

Molto importante e' anche il principio, richiamato piu' volte nella

definizione  normativa,  che  le  barriere  architettoniche  sono  un

ostacolo per "chiunque", quindi non solo per particolari categorie di

persone  in  condizioni  di  disabilita',  ma  per tutti i potenziali

fruitori  di  un  bene.  Diventa,  quindi, fondamentale analizzare le

esigenze  non  solo  di  eventuali  utenti esterni, ma anche di tutti

coloro  che  per i piu' svariati motivi si trovano a dover utilizzare

spazi  non prettamente frequentati dal pubblico (area del presbiterio

nel  caso  di  luoghi di culto in quanto anche gli officianti possono

avere  delle  disabilita'; palcoscenico, camerini, locali tecnici nel

caso  di teatri in quanto anche gli attori o i tecnici possono essere

persone con disabilita', ecc.).

Da  sottolineare, anche, il riferimento nella definizione normativa

alle  "attrezzature  o componenti": gli interventi per il superamento

delle  barriere  architettoniche  non  devono limitarsi agli ostacoli

architettonici,  ma  vanno presi in considerazione anche gli arredi e

qualsiasi  altro  componente  o  attrezzatura  indispensabile  per la

fruibilita' degli ambienti.

Altro  concetto  e',  invece,  la  differenza tra i diversi livelli

qualitativi  di fruibilita' degli spazi: nelle disposizioni normative

attualmente  in vigore sono stati introdotti al riguardo i termini di

accessibilita', visitabilita' e adattabilita':

-  "accessibilita'": possibilita', anche per le persone con ridotta

o  impedita capacita' motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio

e  le  sue  singole  unita'  immobiliari  e  ambientali,  di entrarvi

agevolmente  e  di  fruirne  spazi  e  attrezzature  in condizioni di

adeguata sicurezza e autonomia (14);

-  "visitabilita'":  possibilita',  anche  da  parte di persone con

ridotta  o  impedita capacita' motoria o sensoriale, di accedere agli

spazi  di  relazione  e ad almeno un servizio igienico di ogni unita'

immobiliare.  Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo

dell'alloggio  e  quelli  dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro,

nei  quali  il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta

(15);

-  "adattabilita'":  possibilita' di modificare nel tempo lo spazio

costruito  a  costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed

agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita

capacita' motoria o sensoriale (16).

Per  ciascuno  dei  tre gradi di fruibilita' le normative fissano i

criteri  di  progettazione  e le caratteristiche prestazionali che le

varie  unita'  ambientali  (porte, servizi igienici, ascensori, spazi

esterni, ecc.) devono soddisfare.

Spesso  si  tende  a differenziare il concetto di accessibilita' da

quello  di  fruibilita':  il termine "accessibilita'", esplicitamente

definito  dalle  leggi  in  vigore,  rimanda  al  rispetto di precise

disposizioni  normative affinche' spazi e attrezzature possano essere

utilizzati in piena autonomia e sicurezza da persone con disabilita';

il  termine  "fruibilita'",  invece,  fa  riferimento  alla effettiva

possibilita'  di  utilizzazione  di  un ambiente o un'attrezzatura da

parte di persone con disabilita' seppur non esplicitamente progettati

per  tale  scopo.  Per  cui  un  ambiente  o un'attrezzatura, pur non

essendo  a  norma di legge accessibile, puo' essere comunque fruibile

se    presenta    caratteristiche   dimensionali,   tipologiche,   di

raggiungibilita'  o e' oggetto di scelte gestionali che ne permettano

l'utilizzo da parte di persone con disabilita'. D'altra parte c'e' da

osservare  che  ambienti  considerati  accessibili  possono  di fatto

risultare   non   fruibili:   un   ascensore,   seppur  correttamente

dimensionato  e  installato,  rende l'ambiente non fruibile se non e'

utilizzabile  per  un  guasto  tecnico;  un  percorso  di larghezza e

pendenza   adeguate   non  e'  fruibile  se  lungo  di  esso  vengono

posizionati  ostacoli  di  vario  tipo (piante, cestini portarifiuti,

veicoli,  ecc.)  o  se  presenta  parti  sconnesse per la mancanza di

interventi di manutenzione.

Molto  spesso  viene utilizzato anche il termine di "accessibilita'

condizionata"  che,  secondo  la  definizione  normativa,  indica  la

presenza  negli  edifici  pubblici  di  "un  sistema  di chiamata per

attivare  un  servizio  di assistenza tale da consentire alle persone

con  ridotta  o  impedita capacita' motoria o sensoriale la fruizione

dei   servizi   espletati"  (17).  Tale  concetto,  introdotto  dalla

normativa solo come intervento transitorio nell'attesa del prescritto

adeguamento,  e'  stato esteso erroneamente, nell'accezione comune, a

situazioni  che  richiedano, ai fini dell'accessibilita', la presenza

di un accompagnatore o, comunque, di un aiuto aggiuntivo.

Il  concetto  di  accessibilita',  introdotto  a  livello normativo

nell'ambito delle strutture edilizie e delle immediate pertinenze, e'

stato  meglio  precisato  nel  D.P.R. 503/96 relativamente agli spazi

urbani   (18).  In  molte  disposizioni  legislative,  soprattutto  a

carattere  regionale, e in varie linee guida elaborate sul tema delle

barriere  architettoniche  e'  stato,  quindi,  introdotto  anche  il

concetto  di  "accessibilita'  urbana", pur non dandone nella maggior

parte  dei  casi  una  definizione dettagliata o comunque univoca. In

linea di massima per accessibilita' urbana si intende l'insieme delle

caratteristiche  spaziali,  distributive  ed organizzativo-gestionali

dell'ambiente   costruito,  che  siano  in  grado  di  consentire  la

fruizione  agevole, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia,

dei  luoghi  e  delle attrezzature della citta', anche da parte delle

persone  con  ridotte  o  impedite  capacita'  motorie,  sensoriali o

psicocognitive.

Come si evince da queste brevi considerazioni, alcuni concetti come

barriere architettoniche e accessibilita' hanno, a norma di legge, un

significato  molto  piu'  complesso  di  quello  che  comunemente  si

intende; di conseguenza anche gli interventi ad essi connessi coprono

un  campo molto piu' ampio rispetto all'idea riduttiva di un semplice

ausilio per "pochi sfortunati".

--------------------------------------------

11  Lo  scopo  generale  dell'ICF  e'  quello di fornire un

linguaggio  standard  e  unificato  che serva da modello di

riferimento  per  la  descrizione  delle  componenti  della

salute  e  delle  situazioni ad essa correlate. L'Italia e'

tra  i  paesi  che  hanno  attivamente partecipato alla sua

validazione.

12  Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il

13  dicembre  2006;  e'  stata  firmata  per  l'Italia  dal

Ministro della Solidarieta' Sociale il 30 marzo 2007. E' in

corso l'iter parlamentare per la ratifica.

13  Art.  1  del  D.P.R.  503/96  e art. 2 punto A del D.M.

236/89.  Cfr.  anche  F. Vescovo, Barriere architettoniche,

cit., pp. 178-179.

14 Art. 2 punto G del D.M. 236/89.

15 Art. 2 punto H del D.M. 236/89.

16 Art. 2 punto I del D.M. 236/89.

17  Art.  1  comma 5 e art. 2 comma 3 del D.P.R. 503/96. Si

veda anche l'art. 5 comma 7 del D.M. 236/89: "Visitabilita'

condizionata.   Negli   edifici,   unita'   immobiliari   o

ambientali  aperti  al  pubblico esistenti, che non vengano

sottoposti a ristrutturazione e che non siano in tutto o in

parte rispondenti ai criteri per l'accessibilita' contenuti

nel  presente  decreto, ma nei quali esista la possibilita'

di  fruizione  mediante  personale  di  aiuto  anche per le

persone a ridotta o impedita capacita' motoria, deve essere

posto  in prossimita' dell'ingresso un apposito pulsante di

chiamata   al  quale  deve  essere  affiancato  il  simbolo

internazionale di accessibilita' cui all'art. 2 del Decreto

del Presidente della Repubblica 384/78".

18 Titolo II del D.P.R. 503/96.

1.3 Quadro delle principali disposizioni normative

1.3.1	Normativa inerente le barriere architettoniche

Il  rispetto  delle  numerose  leggi  vigenti  e'  un obbligo per i

tecnici  e  gli  amministratori,  non  un  "optional".  Le norme e le

prescrizioni per il superamento delle barriere architettoniche devono

essere  applicate costantemente in ogni progetto o attivita' e devono

suscitare  nei  professionisti  lo stesso livello di attenzione delle

altre prescrizioni normative.

Il  salto di scala, di tipo culturale, che va compiuto per ottenere

davvero  risultati  positivi  e' quello di considerare tali norme non

come  un  "vincolo"  penalizzante,  ma  una  "opportunita'" positiva,

finalizzata  ad  un  beneficio generalizzato. Non quindi rigide norme

per  le  persone  con  disabilita' ma provvedimenti operativi e linee

guida per ottenere un ambiente che sia piu' confortevole e sicuro per

"chiunque".

La legge italiana per il superamento delle barriere architettoniche

e'  tra le piu' avanzate e complete nell'ambito dei paesi occidentali

(19).  Fin  dal  1989  l'impianto  normativo  italiano  in materia di

accessibilita'  -  le  cui  origini risalgono al 1971 - ha introdotto

disposizioni  a carattere innovativo, fondate su un approccio di tipo

prestazionale  che  prevede,  insieme al rispetto di alcuni parametri

prescrittivi   in   merito   a  specifici  aspetti  dimensionali,  la

possibilita'   che  il  progettista  consegua  risultati  analoghi  o

migliori  di  quelli prescritti ricorrendo a "soluzioni alternative".

Non  e'  prestabilito,  per  esempio, che il bagno debba avere sempre

certe  dimensioni,  bensi'  che  lo  stesso, comunque sia realizzato,

abbia  caratteristiche  tali  da  poter essere utilizzato agevolmente

anche   da  persone  con  ridotta  o  impedita  capacita'  motoria  o

sensoriale, quindi anche da chi usa la sedia a ruote.

Le disposizioni normative attualmente in vigore sono:

- Circ.   Min.   LL.PP.   29   gennaio   1967,  n.  425  "Standard

residenziali";  in  particolare  punto  1.6  (Aspetti  qualitativi  -

Barriere  architettoniche):  e'  il  primo  documento  che  si occupa

dell'argomento  ma  per  la  natura  del provvedimento le indicazioni

fornite non sono vincolanti.

- Circ.  Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 "Norme per assicurare

la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e

per  migliorare  la  godibilita'  generale": vengono riportate per la

prima  volta  indicazioni  dimensionali  in  gran  parte  riprese nei

provvedimenti   successivi  seppur  con  le  limitazioni  applicative

proprie del dispositivo normativo adottato.

- Legge  30  marzo  1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30

gennaio  1971,  n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi

civili";   in  particolare  l'art.  27  (barriere  architettoniche  e

trasporti):  e'  il  primo  vero provvedimento legislativo in materia

seppur  limitato  agli  edifici  pubblici  o  aperti  al pubblico. Si

prescrive l'obbligo di realizzare le nuove costruzioni in conformita'

alla  circolare  del  Ministero dei Lavori Pubblici n. 4809/68, anche

apportando  le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o

gia'  costruiti.  Il  regolamento  di attuazione e' stato emanato con

D.P.R. 384/78 successivamente sostituito dal D.P.R. 503/96.

- Legge  28  febbraio  1986, n. 41 "Disposizioni per la formazione

del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria

1986):  in  particolare  il comma 20 dell'art. 32, il quale prescrive

che non possono essere approvati e finanziati progetti di costruzione

di  opere  pubbliche  che  non  siano  conformi alle disposizioni del

D.P.R.  384/78.  Nello  stesso  articolo  viene,  inoltre, introdotto

l'obbligo  da  parte  di  tutti  gli  enti pubblici di dotarsi di uno

specifico  "Piano  per l'eliminazione delle barriere architettoniche"

(PEBA).

- Legge  9 gennaio 1989, n. 13 (modificata dalla legge 27 febbraio

1989,   n.   62)   "Disposizioni   per   favorire  il  superamento  e

l'eliminazione  delle barriere architettoniche negli edifici privati"

e la relativa circolare esplicativa Cir. Min. LL. PP. 22 giugno 1989,

n.  1669:  con  questa legge l'obbligo di favorire la fruizione degli

edifici  di  nuova costruzione o in fase di ristrutturazione da parte

di  persone  con  disabilita' viene esteso anche agli edifici privati

indipendentemente dalla loro destinazione d'uso.

- Decreto  Ministero  dei  Lavori  Pubblici 14 giugno 1989, n. 236

"Prescrizioni   tecniche  necessarie  a  garantire  l'accessibilita',

l'adattabilita'  e  la  visitabilita'  degli  edifici  privati  e  di

edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del

superamento  e  dell'eliminazione  delle  barriere  architettoniche":

regolamento  di attuazione della legge 13/89. Rappresenta un radicale

cambiamento  rispetto  alle  norme  precedenti: vengono fornite delle

nuove   definizioni   e   indicazioni   progettuali   anche  di  tipo

prestazionale  che  modificano  la  filosofia  degli  obblighi per il

superamento delle barriere architettoniche.

- Legge  5 febbraio 1992, n. 104 (integrata e modificata con Legge

28 gennaio 1999, n.17) "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione

sociale  e  i  diritti  delle  persone  handicappate", in particolare

l'art.    24    (eliminazione    o    superamento    delle   barriere

architettoniche):  rappresenta  un ulteriore passo in avanti per cio'

che attiene le prescrizioni finalizzate ad agevolare l'accessibilita'

urbana  e  l'eliminazione  degli  ostacoli  fisici, apportando alcune

modifiche  ed integrazioni sia alla legge 118/71 che alla legge 13/89

ed  ai  relativi  decreti  di  attuazione.  In  particolare, si rende

obbligatorio  l'adeguamento  degli edifici per qualsiasi tipologia di

intervento anche se relativo a singole parti. Viene inoltre stabilito

l'obbligo  di  estendere  il "Piano per l'eliminazione delle barriere

architettoniche",  introdotto  dalla  Legge 41/86, all'accessibilita'

urbana.

- Decreto  del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503

"Regolamento   recante   norme   per  l'eliminazione  delle  barriere

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici": sostituisce

il   precedente  D.P.R.  384/78  coordinandosi  con  le  disposizioni

normative  del  D.M.  236/89  ed  estendendo il campo di applicazione

anche agli spazi urbani.

- Decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

"Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in

materia  edilizia", in particolare il Capo III del Titolo IV Parte II

"Disposizioni  per  favorire  il  superamento  e l'eliminazione delle

barriere  architettoniche  negli  edifici privati, pubblici e privati

aperti  al pubblico", dall'art. 77 all'art. 82: questa norma, essendo

un  Testo  Unico,  ha  il  merito  di  aver  unito e coordinato in un

provvedimento   di   carattere  generale  alcune  disposizioni  delle

principali normative in materia.

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti

pubblici  relativi  a lavori, servizi e forniture in attuazione delle

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE": il decreto rimanda alla normativa

vigente   per   l'accessibilita'  e  il  superamento  delle  barriere

architettoniche e inserisce questo tema progettuale (artt. 68 e 154),

quale criterio determinante della qualita' della proposta.

- varie  norme  regionali  che  riportano  indicazioni  tecniche o

disposizioni  integrative  o  di  recepimento del D.M. 236/1989 e del

D.P.R. 503/1996.

Indicazioni  e  prescrizioni  per  il  superamento  delle  barriere

architettoniche  sono  riportate  in  maniera  trasversale  anche  in

numerose  normative  inerenti  specifiche  discipline (20). In questo

paragrafo  si  ritiene  opportuno soffermarsi brevemente sul raccordo

con  le  norme  di sicurezza e antincendio per la stretta connessione

che sussiste tra i concetti di accessibilita' e sicurezza nonche' per

le  ripercussioni  che esse hanno nel campo della progettazione degli

interventi di restauro.

Richiami  alla normativa antincendio sono presenti nel D.M. 236/89,

in   particolare  negli  articoli  4.6  (Raccordi  con  la  normativa

antincendio),  richiamato anche dall'art. 18 del D.P.R. 503/96, e 5.2

(Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione).

Le norme tecniche di settore inerenti la sicurezza citano in genere

in  modo  sporadico  le  problematiche  connesse  con  la presenza di

persone  con  disabilita'. A titolo d'esempio, all'art. 30 del D. Lgs

626/94  si  prevede che i luoghi di lavoro "siano strutturati in modo

da  tener  conto,  se  del caso, di eventuali lavoratori portatori di

handicap".  Riferimenti  piu'  precisi  si  trovano nel D.M. 10 marzo

1998,  emanato  ai  sensi  dell'art.  13  del D. Leg.vo 626/94 per la

valutazione  del rischio specifico d'incendio nei luoghi di lavoro, e

in particolare al punto 8.3 "Assistenza alle persone disabili in caso

di incendio", nonche' nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 4

del  1  marzo  2002  "linee  guida per la valutazione della sicurezza

antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili"

e  nella  successiva Lettera Circolare n. 880/4122 del 18 agosto 2006

"La  sicurezza  antincendio  nei  luoghi di lavoro ove siano presenti

persone disabili: strumento di verifica e controllo (check-list)". In

questi  ultimi documenti, elaborati in collaborazione con la Consulta

Nazionale  delle  Persone  Disabili  e  delle  loro Famiglie, vengono

forniti, nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal D.M. 10 marzo

1998,   alcuni  indirizzi  di  carattere  progettuale,  gestionale  e

d'intervento  al  fine di facilitare la mobilita', l'orientamento, la

percezione  dell'allarme  e  del  pericolo  nonche' la determinazione

delle azioni da compiere in caso di emergenza.

--------------------------------------------

19 Per un excursus sull'evoluzione della normativa italiana

ed  internazionale  si rimanda a: A. Ornati, Architettura e

barriere.  Storia e fatti delle barriere architettoniche in

Italia e all'estero, Franco Angeli, Milano 2000; R. Picone,

Conservazione  e  accessibilita',  cit.;  G. Vitagliano, Il

superamento  delle  barriere  architettoniche in edifici di

pregio storico artistico nella normativa vigente in Italia,

ivi;  A.  Pane,  L'accessibilita' nel progetto di restauro,

cit.;  F.  Marafini,  Barriere architettoniche, Edizioni di

Legislazione Tecnica, Roma 2007.

20  A  titolo  d'esempio: L. 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge

quadro sulle aree protette"; D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

"Nuovo  Codice  della  strada"  e  successive  modifiche ed

integrazioni, in particolare gli artt. 3, 40 e 188, nonche'

D.P.R.  16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione

e   di  attuazione  del  nuovo  codice  della  strada",  in

particolare  gli  artt.  149 e 381; L. 23 dicembre 1996, n.

647   "Disposizioni   urgenti   per   i  settori  portuale,

cantieristico   ed   amatoriale,   nonche'  interventi  per

assicurare   taluni  collegamenti  aerei",  in  particolare

l'art. 8 "Disposizioni in materia di demanio marittimo e di

barriere architettoniche negli impianti di balneazione"; D.

Lgs.  22  gennaio  2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e

del Paesaggio", in particolare gli artt. 1, 6 e 101.

1.3.2.  Riferimenti  normativi  specifici  per i luoghi d'interesse

culturale

Spesso  si  ritiene  che le norme per l'eliminazione delle barriere

architettoniche non si applicano agli immobili "vincolati", in quanto

gli   interventi   prescritti   potrebbero   essere   lesivi  per  le

caratteristiche  storico-artistiche del bene tutelato (inserimento di

rampe,  ascensori,  ecc.).  Di  fatto  la  norma,  pur  prevedendo la

possibilita'  che gli organi competenti del Ministero per i Beni e le

Attivita'  Culturali  possano  negare l'autorizzazione all'esecuzione

degli  interventi se costituiscono un "serio pregiudizio" per il bene

tutelato,  insiste  tuttavia affinche' si provveda alla soluzione del

problema  almeno  con  opere  provvisionali  (intese  nel senso della

reversibilita',  in modo da garantire la tutela del bene, ma eseguite

con buon materiale e a regola d'arte) o, in caso contrario, obbliga a

fornire espressa motivazione della mancata realizzazione delle opere.

I riferimenti normativi al riguardo sono:

- Legge  9 gennaio 1989, n. 13 art. 4 e art. 5 e Cir. Min. LL. PP.

22  giugno  1989,  n.  1669, par. 3.8: se l'immobile e' dichiarato di

interesse  culturale, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori puo'

essere  negata  solo  ove non sia possibile realizzare le opere senza

serio  pregiudizio del bene tutelato. Il diniego deve essere motivato

con  la specificazione della natura e della serieta' del pregiudizio,

della  sua  rilevanza  in  rapporto  al  complesso  in cui l'opera si

colloca  e  con  riferimento  a  tutte  le  alternative eventualmente

prospettate  dall'interessato. La mancata pronuncia nei tempi fissati

dalla normativa corrisponde ad assenso.

- Legge  5 febbraio 1992, n. 104 art. 24: per gli edifici pubblici

e  privati  aperti  al  pubblico  dichiarati  di interesse culturale,

qualora  le autorizzazioni previste agli art. 4 e 5 della legge 13/89

non possano venire concesse per il mancato rilascio del nulla osta da

parte   delle  autorita'  competenti  alla  tutela  del  vincolo,  la

conformita'  alle  norme  vigenti  in  materia di accessibilita' e di

superamento delle barriere architettoniche puo' essere realizzata con

opere  provvisionali,  come definite dall'art. 7 del D.P.R. 164/5621,

nei limiti della compatibilita' suggerita dai vincoli stessi.

- Decreto  del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503

art.  19:  negli  edifici  esistenti  sono ammesse deroghe in caso di

dimostrata  impossibilita' tecnica connessa agli elementi strutturali

e  impiantistici.  Per gli edifici dichiarati di interesse culturale,

la  deroga  e'  consentita  nel  caso  in cui le opere di adeguamento

costituiscono  pregiudizio  per i valori storici ed estetici del bene

tutelato:   in   tal   caso,  il  soddisfacimento  del  requisito  di

accessibilita'  e'  realizzato attraverso opere provvisionali ovvero,

in subordine, con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non

stabilmente ancorate alle strutture edilizie. La mancata applicazione

delle presenti norme deve essere motivata con la specificazione della

natura e della serieta' del pregiudizio.

- Decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

art.  82:  per  gli  edifici  pubblici  e  privati aperti al pubblico

soggetti  alle  norme di tutela, nonche' ai vincoli previsti da leggi

speciali  aventi  le medesime finalita', qualora le autorizzazioni di

legge, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla

osta  da parte delle autorita' competenti alla tutela del vincolo, la

conformita'  alle  norme  vigenti  in  materia di accessibilita' e di

superamento delle barriere architettoniche puo' essere realizzata con

opere  provvisionali,  come  definite  dall'art.  7 del D.P.R. 164/56

(21),  sulle  quali sia stata acquisita l'approvazione delle predette

autorita'.

Si  ritiene  opportuno segnalare anche i seguenti articoli che, pur

non  riguardando  esplicitamente  i  luoghi  dichiarati  di interesse

culturale,  possono  trovare  ampia  applicazione negli interventi di

restauro  e  in  merito  ai  quali si entrera' piu' nel dettaglio nel

paragrafo 2.2:

- Decreto  Ministero  dei  Lavori  Pubblici 14 giugno 1989, n. 236

art.  7.2  (edifici privati) ripreso anche dal Decreto del Presidente

della  Repubblica  24  luglio  1996,  n.  503  artt. 19 e 20 (edifici

pubblici e privati aperti al pubblico): si prevede la possibilita' di

proporre  soluzioni  alternative alle specificazioni e alle soluzioni

tecniche,  purche' rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di

progettazione.  In questo caso, la dichiarazione di conformita' della

soluzione   proposta  deve  essere  accompagnata  da  una  relazione,

corredata  dai  grafici  necessari,  con  la  quale  viene illustrata

l'alternativa  proposta  e  l'equivalente  o  migliore qualita' degli

esiti ottenibili.

Anche  il  Codice  dei  Beni  Culturali  e del Paesaggio (D.lgs. 22

gennaio  2004  42  e  successive  modifiche ed integrazioni), pur non

richiamando  esplicitamente le barriere architettoniche, pone in vari

articoli   l'accento  sulla  fruizione  pubblica,  e  di  conseguenza

sull'accessibilita',    quale   scopo   primario   della   tutela   e

valorizzazione   del   patrimonio   culturale   e  paesaggistico.  In

particolare:

- art.  1: ".... Lo Stato, le regioni, le citta' metropolitane, le

province  e  i  comuni  assicurano  e sostengono la conservazione del

patrimonio  culturale  e  ne  favoriscono  la pubblica fruizione e la

valorizzazione.  Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della

loro  attivita',  assicurano la conservazione e la pubblica fruizione

del loro patrimonio culturale";

- art.   6:   "La  valorizzazione  consiste  nell'esercizio  delle

funzioni  e  nella disciplina delle attivita' dirette a promuovere la

conoscenza  del  patrimonio  culturale  e  ad  assicurare le migliori

condizioni  di  utilizzazione  e  fruizione  pubblica  del patrimonio

stesso....";

- art.   101:   "Gli  istituti  ed  i  luoghi  della  cultura  che

appartengono   a  soggetti  pubblici  sono  destinati  alla  pubblica

fruizione ed espletano un servizio pubblico...."

Si  ritiene, infine, opportuno soffermarsi, per la sua specificita'

nel  campo  di  applicazione  di  queste Linee Guida, sul Decreto del

Ministero  per  i  Beni  e  le Attivita' Culturali del 10 maggio 2001

"Atto  di  Indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard

di  funzionamento  e  sviluppo dei musei" (art. 150, comma 6, D.L. n.

112/1998).  In  particolare  l'Ambito  VII "Rapporti del Museo con il

Pubblico  e  relativi  Servizi"  si occupa dell'accesso al pubblico e

delle  condizioni  preliminari  di  accessibilita'  e fruibilita'. In

questo Ambito, viene affrontato il tema dell'accessibilita' dei musei

partendo  dalla  raggiungibilita' del sito, che deve essere garantita

sia  con  mezzo  pubblico che privato, prevedendo anche il parcheggio

nelle immediate adiacenze (punto 4.1). Successivamente si affronta il

superamento  delle barriere architettoniche all'entrata, all'uscita e

nei  percorsi  ribadendo  la obbligatorieta' prevista dalle normative

vigenti e inserendo, rispetto agli edifici di interesse culturale, la

compatibilita'  degli  interventi  progettati  con le caratteristiche

storico-artistiche  degli  edifici  stessi. In particolare si afferma

che il museo "deve risultare accessibile e fruibile in ogni sua parte

pubblica  alla  totalita'  dei  visitatori", specificando che anche i

visitatori con svantaggi di vario genere devono essere messi in grado

di  fruire pienamente della visita e dei servizi, con attenzione alle

disabilita'   sensoriali   nella   progettazione   dell'allestimento,

specificando anche il riferimento alla leggibilita' delle didascalie.

Si  fa,  inoltre, riferimento all'assistenza da fornire a categorie

di  persone  con  esigenze  diversificate  fra  cui vengono citate le

persone  svantaggiate,  le  famiglie con bambini e i visitatori della

terza  eta' (punto 3.4); viene raccomandata la progettazione di spazi

di  riposo da posizionare durante il percorso espositivo, per evitare

l'affaticamento  mentale e fisico, attrezzati e messi a disposizione,

a   titolo  gratuito,  del  pubblico  (punto  3.5.3.);  si  considera

l'importanza della corretta illuminazione al fine di evitare fenomeni

di abbagliamento e alterazione cromatica (punto 3.5.5.).

La parte dedicata alle "Dotazioni fisse e servizi primari" affronta

il  tema  dell'orientamento  del  visitatore,  da  attuare attraverso

un'adeguata  segnaletica,  posizionata  anche  all'esterno,  lungo  i

principali  percorsi  viari  e  alle  fermate  dei mezzi pubblici. La

segnaletica  interna, finalizzata all'orientamento della visita, deve

indicare  la  mappa  del  sito  e  i  servizi  (bagni, aree di sosta,

bookshop,  caffetteria).  Al  punto 1.3 di questa parte si afferma un

importante  principio: "e' appena il caso di raccomandare che, ove si

profili  un  conflitto  tra  i valori estetici dell'allestimento e la

chiarezza della comunicazione, si tenda a privilegiare quest'ultima".

Al  successivo  punto 4. "Servizi accessori" si afferma che "il museo

deve  garantire  al  pubblico  una fruizione agevole e una permanenza

piacevole"  ribadendo  il  concetto del raggiungimento della migliore

qualita' del servizio che "va perseguita con ogni mezzo".

L'Atto  di  Indirizzo  assume una grande importanza nel definire la

complessita'  del  rapporto  di  fruizione  tra pubblico e museo/bene

culturale.

Specifica  chiaramente  le attivita' che devono essere assicurate e

l'obbligo  di  garantirle  a  tutti  i visitatori per ogni livello di

fruizione  che  non  e'  limitato  quindi  alla  sola  accessibilita'

dell'edificio,  ma  include la piena accessibilita' per tutti di ogni

attivita' in esso svolta:

(..)  Ogni  museo e' tenuto a garantire adeguati livelli di servizi

al pubblico. In particolare dovranno essere assicurati:

- l'accesso agli spazi espositivi;

- la consultazione della documentazione esistente presso il museo;

- la fruizione delle attivita' scientifiche e culturali del museo;

- l'informazione per la miglior fruizione dei servizi stessi.

Ogni museo e' tenuto, anche nel rispetto della normativa vigente, a

dedicare impegno e risorse affinche' l'accesso al museo sia garantito

a  tutte  le  categorie  di visitatori/utenti dei servizi, rimuovendo

barriere  architettoniche  e  ostacoli  di  ogni  genere  che possano

impedirne o limitarne la fruizione a tutti i livelli."

Gli   intenti   di   quest'ultimo  provvedimento,  in  buona  parte

coincidenti  con  gli  obiettivi delle presenti Linee Guida, verranno

sviluppati  nei  paragrafi  successivi  attraverso  specifici criteri

progettuali.

--------------------------------------------

21  D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 "Norme per la prevenzione

degli  infortuni  sul  lavoro  nelle  costruzioni",  art. 7

(stralcio): "Le opere provvisionali devono essere allestite

con  buon  materiale  ed  a regola d'arte, proporzionate ed

idonee   allo  scopo;  esse  devono  essere  conservate  in

efficienza per la intera durata del lavoro".

2. L'accessibilita' dei luoghi di interesse culturale

2.1 Criteri e orientamenti dell'Universal Design

Un  ambiente e' accessibile se qualsiasi persona, anche con ridotte

o  impedite  capacita'  motorie,  sensoriali  o psico-cognitive, puo'

accedervi  e  muoversi in sicurezza ed autonomia. Rendere un ambiente

"accessibile"  vuol  dire,  pertanto, renderlo sicuro, confortevole e

qualitativamente   migliore  per  tutti  i  potenziali  utilizzatori.

L'accessibilita'  va quindi intesa in modo ampio come l'insieme delle

caratteristiche spaziali, distributive ed organizzativo-gestionali in

grado   di   assicurare  una  reale  fruizione  dei  luoghi  e  delle

attrezzature da parte di chiunque.

Numerose esperienze e verifiche di atteggiamenti comuni, in diverse

parti  del mondo, hanno portato al superamento del concetto di spazio

o  oggetto  appositamente  pensato per persone con disabilita'. Si e'

infatti  constatato che ambienti ed attrezzature pensati solo per una

utenza  disabile  comportano  un  atteggiamento  negativo,  se non di

rifiuto,  da  parte  della  popolazione,  risultando  di  conseguenza

emarginanti   nei   confronti   di   coloro  che  hanno  "particolari

necessita'"e  costituendo  spesso  fonte di angosce, mortificazioni e

frustrazioni.  Per  questi  motivi  e'  necessario  configurare spazi

urbani  e  architettonici  "sentiti"  come amichevoli, accoglienti ed

inclusivi,  che  permettano a tutti di muoversi ed interagire con gli

altri in modo semplice ed agevole (22).

L'accessibilita' riguarda, quindi, il vivere quotidiano; ad essa si

collegano  concetti importanti come il pieno sviluppo delle capacita'

di  ogni  persona, la tutela della dignita' e dei diritti personali o

le  pari opportunita' (23), che interessano prima o poi tutti noi. Il

semplice  trascorrere del tempo modifica comunque fisiologicamente le

caratteristiche  e le conseguenti esigenze di ciascuno: la vita media

si va progressivamente allungando con la conseguenza che il numero di

anziani  nella  societa'  contemporanea  e'  in  costante  aumento; i

progressi  della medicina hanno permesso alla gente di sopravvivere a

incidenti  e  malattie  in  passato mortali, seppur spesso riportando

disabilita'  temporanee  o permanenti. Le caratteristiche ed esigenze

delle  persone  "reali"  si  vanno quindi sempre piu' discostando dal

modello antropometrico perfetto dell'individuo adulto e sano proposto

in altri tempi da Vitruvio, Leonardo da Vinci o Le Corbusier.

Progettare  l'accessibilita'  vuol  dire  considerare  non solo gli

aspetti  estetici  e  formali,  ma  porre  al  centro dell'attenzione

l'essere  umano e le sue peculiarita' ed esigenze: il suo essere uomo

o  donna  che evolve da bambino ad anziano e che nel corso della vita

puo'   andare  incontro  a  cambiamenti  temporanei  o  permanenti  e

presentare caratteristiche differenti da quella "normalita'" definita

arbitrariamente da convenzioni che si dimostrano spesso inadeguate.

Questo  approccio  e' conosciuto come "Design for all" o "Universal

Design"  (24),  ossia  la progettazione di spazi, ambienti ed oggetti

utilizzabili  da  un ampio numero di persone a prescindere dalla loro

eta' e capacita' psicofisica. Da qui il concetto di "Utenza Ampliata"

(25)   che   cerca   di  considerare  le  differenti  caratteristiche

individuali,  dal bambino all'anziano, includendo tra queste anche la

molteplicita'  delle  condizioni  di  disabilita', al fine di trovare

soluzioni  inclusive valide per tutti e non "dedicate" esclusivamente

agli "handicappati".

Nel 1997 la logica dell'Universal Design e' stata esplicitata da un

gruppo  di lavoro formato da architetti, designer, assistenti tecnici

e ricercatori in sette principi base (26):

Principio 1: Uso equo

Il  progetto  e'  utilizzabile  e  commerciabile  per  persone  con

differenti abilita'.

Linee guida:

- prevedere  stessi  mezzi  di  uso  per  tutti  gli utilizzatori:

identici ove possibile, equivalenti dove non lo e';

- evitare l'isolamento o la stigmatizzazione di ogni utilizzatore;

- i  provvedimenti  per  la  privacy, la sicurezza e l'incolumita'

dovrebbero   essere   disponibili   in   modo   equo  per  tutti  gli

utilizzatori;

- rendere il design attraente per tutti gli utilizzatori.

Principio 2: Uso flessibile

Il progetto si adatta ad un'ampia gamma di preferenze e di abilita'

individuali.

Linee guida:

- prevedere la scelta nei metodi di utilizzo;

- aiutare l'accesso e l'uso della mano destra e sinistra;

- facilitare l'accuratezza e la precisione dell'utilizzatore;

- prevedere adattabilita' nel passo dell'utilizzatore.

Principio 3: Uso semplice ed intuitivo

L'uso  del  progetto  e'  facile  da capire indifferentemente dalle

esigenze  dell'utilizzatore,  dalla  conoscenza, dal linguaggio o dal

livello corrente di concentrazione.

Linee guida:

- eliminare la complessita' non necessaria;

- essere   compatibile   con   le   aspettative   e   l'intuizione

dell'utilizzatore;

- prevedere un'ampia gamma di abilita' di lingua e di cultura;

- disporre le informazioni in modo congruo con la loro importanza;

- fornire  efficaci  suggerimenti  e  feedback  durante  e dopo il

lavoro di completamento.

Principio 4: Percettibilita' delle informazioni

Il  progetto  comunica  le  necessarie  ed  effettive  informazioni

all'utilizzatore,  in  modo  indifferente  rispetto  alle  condizioni

dell'ambiente o alle capacita' sensoriali dell'utilizzatore.

Linee guida:

- uso  di  differenti modalita' (pittoriche, verbali, tattili) per

una presentazione ridondante dell'informazione essenziale;

- prevedere  un adeguato contrasto tra l'informazione essenziale e

il suo intorno;

- massimizzare la leggibilita' dell'informazione essenziale;

- differenziare gli elementi nei modi che possono essere descritti

(ad esempio rendere facile dare informazioni o disposizioni);

- prevedere   compatibilita'   con  una  varieta'  di  tecniche  o

strumenti usati da persone con limitazioni sensoriali.

Principio 5: Tolleranza all'errore

Il  progetto  minimizza  i  rischi  e  le  conseguenze  negative  o

accidentali o le azioni non volute.

Linee guida:

- organizzare  gli elementi per minimizzare i rischi e gli errori:

gli  elementi piu' utilizzati, i piu' accessibili; eliminati, isolati

o schermati gli elementi di pericolo;

- prevedere sistemi di avvertimento per pericoli o errori;

- prevedere caratteristiche che mettano in salvo dall'insuccesso;

- disincentivare  azioni  inconsapevoli nei compiti che richiedono

vigilanza.

Principio 6: Contenimento dello sforzo fisico

Il  progetto  puo'  essere  usato  in modo efficace e comodo con la

fatica minima.

Linee guida:

- permettere all'utilizzatore di mantenere una posizione del corpo

neutrale;

- uso ragionevole della forza per l'azionamento;

- minimizzare azioni ripetitive;

- minimizzare lo sforzo fisico prolungato.

Principio 7: Misure e spazi per l'avvicinamento e l'uso

Appropriate  dimensioni  e spazi sono previsti per l'avvicinamento,

la  manovrabilita'  e  l'uso  sicuro indipendentemente dalla statura,

dalla postura e dalla mobilita' dell'utilizzatore.

Linee guida:

- prevedere  una chiara visuale degli elementi importanti per ogni

utilizzatore seduto o in posizione eretta;

- rendere  confortevole il raggiungimento di tutti i componenti ad

ogni utilizzatore seduto o in posizione eretta;

- prevedere variazioni nella mano e nella misura della presa;

- prevedere  adeguato  spazio  per  l'uso  di sistemi di ausilio o

assistenza personale.

L'Universal  Design  si  propone,  quindi, di offrire soluzioni che

possono adattarsi a persone con disabilita' cosi' come al resto della

popolazione,   a   costi   contenuti  rispetto  alle  tecnologie  per

l'assistenza o ai servizi di tipo specializzato.

Da questo punto di vista la progettazione per l'Utenza Ampliata non

solo  supera la logica del "progetto per lo standard", che si rivolge

ad  un'utenza  astratta  e  ideale (uomo adulto, sano e perfettamente

abile),  ma  anche quella del "progetto senza barriere" (Barrier-free

Design)  (27),  che  stigmatizza  le  differenze creando categorie di

utenti  ("normodotati"  versus  "disabili", e quindi soluzioni per la

disabilita' versus soluzioni considerate "normali") (28).

Non  si  tratta  piu'  di  eliminare  o  superare  qualcosa,  ma di

ridiscutere  in  modo  dialettico  le  basi  stesse dell'attivita' di

progettazione,  considerando  le  esigenze delle persone "reali" come

elementi  di  partenza,  in  grado  di stimolare le potenzialita' del

progetto, e non come vincolo al progetto stesso. In questa logica non

esistono soluzioni "speciali" per utenti "particolari" quali elementi

aggiuntivi del progetto, ma ogni intervento va concepito e sviluppato

tenendo  in  considerazione le esigenze se non di tutti, comunque del

maggior numero possibile di persone, siano esse "abili" o "disabili",

poiche'  progettare  per  coloro  che  si  trovano  in  situazioni di

svantaggio  non  puo'  che  avere  una  ricaduta positiva anche sugli

individui  che  si  trovano in condizioni psicofisiche "normali". Una

rampa  progettata con accuratezza sia nella forma che nei materiali e

ben   integrata   architettonicamente   con  lo  spazio  circostante,

costituisce  un  percorso  alternativo  per  tutti  e  non una corsia

riservata  a  pochi  "sfortunati";  al  contrario  i  servoscala sono

praticamente  inutilizzati  in  quanto  sono  le  stesse  persone con

disabilita'  a  non  voler usare strutture destinate solo a loro, che

costituiscono   elemento   discriminatorio   e  quindi  a  sua  volta

emarginante  e  spesso  di  difficile gestione, per non parlare della

loro  pericolosita'  in situazioni di emergenza. Indicazioni chiare e

ben  leggibili  facilitano  la  mobilita'  di  chiunque e non solo di

persone  con  deficit  visivi  o  psico-cognitivi. Pur non sapendolo,

molte  persone  che  non hanno (o non ritengono di avere) una qualche

forma  di  disabilita',  utilizzano  oggi  quotidianamente  strumenti

concepiti  per persone con disabilita': basti pensare ai telecomandi,

prodotti  originariamente  come  ausili  per  le  persone  con  gravi

difficolta'  nella  mobilita', oggi diventati un comodo accessorio di

uso comune.

Ovviamente  non  esistono  soluzioni  ideali  per  tutti: qualsiasi

ambiente o prodotto presentera' sempre delle difficolta' di fruizione

o  utilizzo per alcuni specifici utenti, cosi' come ci saranno sempre

situazioni particolari che richiederanno soluzioni personalizzate. Si

pensi alle diverse forme di disabilita' e alle varie problematiche ad

esse  connesse che fanno si' che quello che e' un ostacolo per alcuni

individui  puo' essere un elemento fondamentale per altri (vedasi per

esempio  il  diverso approccio con le barriere fisiche da parte delle

persone  su  sedia a ruote e dei disabili visivi: per i primi sono un

ostacolo  spesso  insormontabile;  per gli altri sono un fondamentale

elemento  di  riferimento  ed  orientamento). Tra l'impossibilita' di

progettare in modo specifico per ogni disabilita' e la consapevolezza

che  non  esiste  la  soluzione perfetta "per tutti", l'atteggiamento

mentale  del  progettista  deve,  comunque,  essere  quello di venire

incontro  alle  esigenze  del  maggior  numero  possibile di persone,

accantonando la logica delle soluzioni standard e ordinarie.

Il  tema  dell'accessibilita'  non  puo' essere, quindi, ricondotto

solo  ad  alcuni  elementi,  come  la rampa per la sedia a ruote o il

bagno  per  gli "handicappati", che diventano modello dell'intervento

attento alle persone disabili secondo un approccio negativo, limitato

e  stigmatizzante.  Esso  deve  costituire  un  modo  di "pensare" la

progettazione  di  qualsiasi  spazio  o oggetto per l'uomo, che tenga

conto  delle esigenze di una notevole fascia di utenza, la piu' ampia

possibile,   evitando   soluzioni   e  attrezzature  "speciali".  "La

progettazione  accessibile  presuppone una visione multi-disciplinare

in  cui  il limite diventa una sfida, un'occasione di stimolo per uno

studio  piu'  attento  e  approfondito,  per  proporre  e 'inventare'

soluzioni, per sviluppare la creativita' e la fantasia, non disgiunte

da  una  certa  sensibilita'  che  tiene  conto dei delicati risvolti

psicologici  di cio' che si propone. Diventa, quindi, un'occasione in

cui  il  progettista  e'  invitato  a  dare  il  meglio di se', in un

atteggiamento  di  continua ricerca, sperimentazione e verifica delle

soluzioni." (29).

--------------------------------------------

22  F.  Vescovo,  Obiettivo:  progettare un ambiente urbano

accessibile   per  una  "utenza  ampliata",  in  "Paesaggio

urbano", n. 1, 2002, p. 9.

23 Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3: "Tutti i

cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti

alla  legge,  senza  distinzione  di  sesso,  di lingua, di

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e

sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli

di  ordine  economico  e sociale che, limitando di fatto la

liberta'  e  l'eguaglianza  dei  cittadini,  impediscono il

pieno   sviluppo   della   persona   umana   e  l'effettiva

partecipazione  di  tutti  i  lavoratori all'organizzazione

politica, economica e sociale del Paese".

24  Il  termine  Universal Design e' stato coniato nel 1985

dall'architetto  americano  Ronald  Mace costretto ad usare

una  sedia  a ruote e un respiratore, morto improvvisamente

nel  1998.  Mace  descrisse  l'Universal  Design  come  "la

progettazione di prodotti e ambienti utilizzabili da tutti,

nella  maggior  estensione  possibile,  senza necessita' di

adattamenti   o  ausili  speciali".  Il  termine  Universal

Design, molto diffuso negli Stati Uniti, e' stato in Europa

riadattato in "Design for all".

25  Tale  termine e' stato utilizzato per la prima volta da

alcuni   progettisti   italiani  nell'ambito  dell'Istituto

Italiano Design e Disabilita'.

26  The Principles of Universal Design, Version 2.0 4/1/97,

compiled  by  advocates  of  universal  design,  listed  in

alphabetical  order:  Bettye  Rose Connell, Mike Jones, Ron

Mace,  Jim  Mueller,  Abir  Mullick,  Elaine  Ostroff,  Jon

Sanford,  Ed  Steinfeld, Molly Story, & Gregg Vanderheiden,

(c)  Copyright  1997  NC  State  University, The Center for

Universal Design, an initiative of the College of Design.

27  L'origine di questo termine e' da ricercarsi in America

nella  seconda  meta' degli anni Cinquanta e coincide con i

primi  tentativi  di rimuovere le barriere architettoniche.

Di  recente  la dicitura Barrier-free design ha assunto una

connotazione   negativa   e   stigmatizzante,   in   quanto

sottintende che un prodotto venga utilizzato esclusivamente

da una persona con disabilita'.

28  G.  del  Zanna,  Progettare  nella  logica  dell'Utenza

Ampliata,  in  A.  Arenghi  (a  cura  di), Edifici storici,

turismo,  utenza  ampliata,  Edizioni New Press, Como 1999,

pp. 9-13.

29  A.  Arenghi,  Accessibilita'  degli  edifici  storici e

vincolati, 2005 (dal sito www.progettarepertutti.org).

2.2 Le soluzioni alternative

Fino  a  pochi anni fa la normativa tecnica italiana era costituita

da numerose disposizioni che individuavano le misure da intraprendere

in  funzione  principalmente della destinazione d'uso degli ambienti,

indipendentemente  dalle  caratteristiche  intrinseche degli ambienti

stessi.  Si  tratta, soprattutto per i provvedimenti meno recenti, ma

in  alcuni  casi  tuttora  in  vigore,  di  disposizioni di carattere

prescrittivo,  basate sul soddisfacimento di determinati standard. Il

parametro  sintetico  ha  il  pregio  di  poter essere controllato in

maniera   semplice   attraverso  una  prescrizione  poco  articolata,

garantendo  univocita'  ed  uniformita'  di  trattamento.  Ovviamente

sconta  la  sua  aspecificita',  il suo carattere "medio", ossia poco

propenso ad adattarsi alle situazioni particolari che inevitabilmente

si incontrano nella pratica professionale.

Questo   approccio  male  si  adatta  agli  edifici  esistenti,  in

particolar    modo    se   riconosciuti   di   interesse   culturale,

caratterizzati   per   la   loro  natura  da  un  notevole  grado  di

singolarita'.   Se,  infatti,  nel  caso  di  costruzioni  nuove  sta

all'abilita'  del  progettista  trasformare i "vincoli" imposti dalla

normativa  in  un'occasione per sfruttare la propria creativita', nel

caso  di  edifici  esistenti,  non conformati su standard moderni, il

rispetto di tali parametri puo' comportare interventi radicali e, nel

caso di beni culturali, lesivi delle peculiarita' materiche e formali

che  si vogliono salvaguardare. Il tutto ampliato dalla molteplicita'

e   sovrapposizione   delle   problematiche  da  affrontare  e  delle

conseguenti  normative  tecniche  di settore da soddisfare, che vanno

dagli  aspetti  strutturali e di sicurezza in caso d'incendio a tutte

le  problematiche  connesse  con  la  fruizione vera e propria, quali

l'affollamento,    il    risparmio    energetico,    il   microclima,

l'illuminazione,  il  rumore,  gli impianti tecnologici, la sicurezza

antintrusione e ovviamente l'accessibilita'.

L'applicazione   indiscriminata   dell'approccio   prescrittivo  ha

portato spesso ad interventi molto invasivi, realizzati affinche' gli

edifici  fossero  "a  norma"  piu'  che  per effettive necessita'. Un

esempio  evidente  e' costituito dalle numerose scale antincendio che

ancora oggi segnano il profilo di molti edifici monumentali.

Dai  primi  anni  Ottanta  si  e'  fatta rilevante la necessita' di

definire  misure  specifiche,  in  quei casi che, oggettivamente, non

potevano  essere  resi conformi alle disposizioni generali. Nei primi

provvedimenti  normativi  in  tal senso il problema veniva affrontato

prevalentemente   sotto  forma  di  deroga  con  la  possibilita'  di

ricorrere   a   misure   alternative,  purche'  ne  fosse  dimostrata

l'equivalenza con i requisiti di legge.

E'  il  caso  per  esempio  della  legislazione  per  la  sicurezza

antincendio,   nell'ambito   della   quale  e'  stata  introdotta  la

possibilita'   di   andare  in  deroga  all'osservanza  della  norma,

proponendo   misure   di  "sicurezza  equivalente"  da  adottare  per

raggiungere   il   livello   minimo   di   sicurezza   richiesto  dai

provvedimenti vigenti, o della normativa per la sicurezza antisismica

che  ha  previsto  la  possibilita'  di ricorrere nel caso di beni di

interesse  culturale  ad interventi di "miglioramento" strutturale in

loco dell' "adeguamento" agli standard.

La  normativa per il superamento delle barriere architettoniche non

e'  stata da meno prevedendo con gli artt. 4 e 5 della legge 13/89 la

possibilita'   di   andare   in   deroga   negando   l'autorizzazione

all'esecuzione degli interventi qualora "non sia possibile realizzare

le  opere senza serio pregiudizio del bene tutelato". Successivamente

-  con  l'art. 24 della legge 104/92, ripreso dall'art. 82 del D.P.R.

380/01,  e  l'art.  19  del D.P.R. 503/96 - e' stato precisato che in

caso  di  ricorso  alla  deroga,  il soddisfacimento del requisito di

accessibilita'  deve  essere  comunque  realizzato  attraverso  opere

provvisionali  ovvero,  in  subordine,  con  attrezzature d'ausilio e

apparecchiature   mobili  non  stabilmente  ancorate  alle  strutture

edilizie  (30).  La  lettura  di  tali  articoli  ha creato non poche

perplessita'  in merito alla loro interpretazione: la provvisorieta',

intesa  come reversibilita' delle opere garantisce la tutela del bene

stesso,   perche'   consente  di  ripristinare  in  ogni  momento  la

condizione   originaria,  senza  danni  alle  opere.  Troppo  spesso,

tuttavia,  e'  stata  interpretata  come  una  soluzione temporanea e

veloce,  quasi  un  palliativo:  nel timore di "deturpare" l'edificio

storico  si  e'  ricorso  a  sistemazioni  posticce,  manualistiche e

scontate,  spesso mal progettate, realizzate con materiali scadenti e

non  consoni al contesto in cui si inseriscono. Quando si opera in un

contesto prestigioso e delicato come quello dell'edilizia storica e',

invece, importante che si trovino delle soluzioni di elevata qualita'

architettonica  rispetto  alla  rampa  provvisoria o alla inopportuna

installazione di un servoscala.

Partendo  proprio  da una interpretazione soggettiva degli articoli

di  legge e in mancanza di indicazioni sulle modalita' di valutazione

delle soluzioni alternative proposte, il ricorso alla deroga e' stato

spesso  inteso  come  una  specie  di "sconto" nei confronti dei beni

culturali,  ossia  come la possibilita' di limitare gli interventi da

eseguire  se  non  addirittura  di  esserne  esonerati. Il caso della

normativa  per il superamento delle barriere architettoniche e' sotto

questo  aspetto  lampante:  troppo spesso si vedono ancora interventi

con  strutture  provvisorie  e posticce, quando non si deve purtroppo

constatare la totale impossibilita' di accesso a molti edifici e siti

di interesse culturale.

Ovviamente   il   ricorso  generalizzato  alla  deroga  non  e'  la

soluzione, in quanto la fruizione di un bene culturale nelle migliori

condizioni  di  comfort e sicurezza (intesa non solo verso i fruitori

ma anche dell'immobile e del suo contenuto) e' parte essenziale della

sua valorizzazione e quindi della ragione della sua tutela.

Nelle  disposizioni  normative  di  emanazione  recente l'approccio

prestazionale,  anche  sull'esempio  dei provvedimenti comunitari, ha

acquistato  un  valore  di  strumento  generale.  Non  si impone piu'

l'adozione  di  una specifica misura (fatte salve alcune prescrizioni

minime stabilite per legge), ma si chiede di dimostrare l'adeguatezza

delle  scelte compiute alla luce degli obiettivi prefissati. Partendo

dall'analisi caso per caso delle caratteristiche di un bene culturale

se ne possono evidenziare le potenzialita' e le relative prestazioni.

Se tali prestazioni non sono conformi alle disposizioni normative, si

possono  valutare  gli  interventi  da  eseguire  nel  rispetto delle

istanze  del  progetto  di  restauro,  ricorrendo  anche  a soluzioni

originali  ed innovative studiate ad hoc; in alternativa, qualora gli

interventi  siano  comunque  di  notevole impatto si puo' valutare di

"limitare" la fruibilita' del bene.

Da  quanto  sopra ne consegue l'importanza, soprattutto nel caso di

immobili  d'interesse  culturale,  dell'art.  7.2  del  D.M.  236/89,

ripreso  anche  dagli  artt.  19  e 20 del D.P.R. 503/96, "in sede di

progetto   possono   essere   proposte   soluzioni  alternative  alle

specificazioni  e  alle  soluzioni  tecniche, purche' rispondano alle

esigenze  sottintese dai criteri di progettazione. In questo caso, la

dichiarazione  (di  conformita) di cui all'art. 1 comma 4 della legge

n.  13  del 9 gennaio 1989 deve essere accompagnata da una relazione,

corredata  dai  grafici  necessari,  con  la  quale  viene illustrata

l'alternativa  proposta  e  l'equivalente  o  migliore qualita' degli

esiti   ottenibili".  L'idoneita'  di  quanto  proposto  deve  essere

certificata  dal progettista e verificata dall'amministrazione cui e'

demandata l'approvazione del progetto, come specificato al successivo

comma 7.3 del D.M. 236/89 (31) nonche' dall'art. 21 del D.P.R. 503/96

(32).

Gli   enti   locali,   gli   istituti   universitari,   i   singoli

professionisti  possono proporre le soluzioni tecniche alternative ad

una  "Commissione  permanente"  istituita  presso  il Ministero delle

Infrastrutture,  la  quale,  nel caso di riconosciuta idoneita', puo'

utilizzarle  per  l'aggiornamento  delle  norme  stesse,  mediante un

successivo decreto (33).

Quando  le  caratteristiche  plano-altimetriche degli spazi e degli

ambienti  non  consentono  di  ricorrere  alle  usuali  "soluzioni da

manuale"  o quando gli interventi da eseguire sono tali da modificare

e  stravolgere l'organismo architettonico, snaturandolo e svuotandolo

dei  suoi  valori  storico-artistici,  si possono studiare "soluzioni

alternative" originali, innovative e di alta qualita' architettonica,

compensando  le  riduzioni  dimensionali e funzionali con particolari

soluzioni  spaziali  o  organizzative,  ricorrendo  anche ai continui

progressi   delle   tecnologie   e   all'uso  di  nuovi  materiali  o

attrezzature.

Le  prescrizioni  normative vigenti in materia di superamento delle

barriere  architettoniche  devono,  quindi,  essere  accolte come dei

requisiti  minimi  da migliorare per realizzare interventi in cui gli

aspetti  estetico-formali  sappiano  affiancarsi a quelli funzionali,

privilegiando,  di  fatto,  una  logica  esigenziale  e prestazionale

rispetto   ad  una  logica  meramente  prescrittiva.  Questo  aspetto

qualitativo   deve   essere  tenuto  in  conto,  assieme  alle  altre

specifiche   discipline   di  settore  e  fin  dalle  prime  fasi  di

predisposizione di un qualunque progetto.

"In  una  visione  di  restauro  a fondamento 'critico e creativo',

secondo  la  lezione  che  ci  proviene  da Roberto Pane, da Carlo L.

Ragghianti  e  da Renato Bonelli, i vincoli costituiscono altrettanti

stimoli alla fantasia del progettista, lo inducono ad approfondire la

ricerca,  ad  affinare  sempre  piu' le proprie soluzioni. Secondo la

similitudine   usata  da  Leon  Battista  Alberti  nel  suo  trattato

sull'architettura,  questa ha il padre nel committente, il quale pone

il    seme    delle   proprie   esigenze   (economiche,   funzionali,

rappresentative  ecc.), in altre parole i vincoli di cui si e' detto,

e la madre nell'architetto, cui e' affidato un compito d'integrazione

e  di  gestazione  dell'idea  architettonica,  fino  al  suo completo

sviluppo(...).  Cio'  per mezzo d'un lavoro non di meccanica e spesso

devastante  rispondenza  ai  dettati  di  legge  ma d'aggiustamento e

discussione  sulla  concreta  realta'  materiale  e figurale del bene

stesso;  vale a dire tramite un'opera di ottimizzazione e di continuo

contemperamento  d'istanze,  anche  diverse, tutte meritevoli e tutte

sostenute  da  leggi  dello  Stato  parimenti  ordinate.  Da  qui  la

necessita'  di  ragionare,  sempre  dialogando,  per  progetti  e per

'sistemi',  non  per  singoli aggiustamenti, attivando ogni possibile

sinergia  a  fini,  per esempio, di riduzione dell'intrusivita' degli

accorgimenti  da  adottare.  (...).  Ogni  difficolta'  si risolve in

unita'  figurale  e  formale,  "senza  residuo"  avrebbe detto Cesare

Brandi,  come  se  le  cose  si  fossero  naturalmente  sviluppate  e

organizzate  nel  modo  giusto.  Ma non di natura si tratta quanto di

buona capacita' e d'attenzione professionale colta e specialistica.

Il  progetto e' infatti la sintesi creativa delle diverse esigenze,

dove  cio'  che  si  fa  per rimuovere le barriere assume, come tante

altre   necessita'   funzionali,  il  ruolo  di  normale  provvidenza

destinata  ad  assicurare,  a  tutti, la migliore fruizione del bene"

(34).

Cio'  che  si  richiede  al  progettista  e',  quindi,  un  compito

doppiamente  difficile,  non piu' quello di accettare passivamente un

vincolo normativo e di applicarlo, quanto di fare di esso una risorsa

che  sproni  alla  ricerca  di  una soluzione alternativa altrettanto

valida.    Cio'   comporta   anche   una   notevole   assunzione   di

responsabilita'  rispetto  all'applicazione  cieca  di  una norma, ma

rappresenta la base stessa della progettazione e della disciplina del

restauro.

--------------------------------------------

30  Cfr. paragrafo 1.3 Quadro delle principali disposizioni

normative.

31  Art.  7  comma  3  del D.M. 236/89: "La conformita' del

progetto  alle prescrizioni dettate dal presente decreto, e

l'idoneita'  delle  eventuali  soluzioni  alternative  alle

specificazioni  e alle soluzioni tecniche di cui sopra sono

certificate dal professionista abilitato ai sensi dell'art.

1  della  legge.  Il  rilascio  dell'autorizzazione o della

concessione  edilizia  e' subordinato alla verifica di tale

conformita'  compiuta  dall'Ufficio  Tecnico  o dal Tecnico

incaricato dal Comune competente ad adottare tali atti".

32   Art.   21   comma   2   del   D.P.R   503/96:  "Spetta

all'amministrazione  cui  e'  demandata  l'approvazione del

progetto,  l'accertamento  e l'attestazione di conformita';

l'eventuale  attestazione di non conformita' del progetto o

il  mancato  accoglimento  di eventuali deroghe o soluzioni

tecniche alternative devono essere motivati".

33  Art.  12  del  D.M.  236/89: "La soluzione dei problemi

tecnici    derivanti   dall'applicazione   della   presente

normativa,  nonche' l'esame o l'elaborazione delle proposte

di   aggiornamento  e  modifica,  sono  attribuite  ad  una

Commissione     permanente     istituita     con    decreto

interministeriale  dei Ministri dei lavori pubblici e degli

affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro. Gli

enti   locali,   gli   istituti   universitari,  i  singoli

professionisti    possono   proporre   soluzioni   tecniche

alternative a tale Commissione permanente la quale, in caso

di    riconosciuta    idoneita',   puo'   utilizzarle   per

l'aggiornamento  del  presente  decreto". Art. 22 del D.P.R

503/96:   "Sono   attribuiti  alla  commissione  permanente

istituita a sensi dell'art. 12 del decreto del Ministro dei

lavori  pubblici  14  giugno 1989, n. 236, la soluzione dei

problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente

normativa,  l'esame  o  l'elaborazione  delle  proposte  di

aggiornamento e modifica, nonche' il parere per le proposte

di aggiornamento delle normative specifiche di cui all'art.

13.  Gli  enti locali, gli istituti universitari, i singoli

professionisti  possono proporre soluzioni alternative alla

commissione  la  quale,  in caso di riconosciuta idoneita',

puo'  utilizzarle  per  le  proposte  di  aggiornamento del

presente regolamento".

34 G. Carbonara, Testo della lezione tenuta alla X edizione

del corso post-lauream "Progettare per tutti senza barriere

architettoniche",       Roma       2002      (dal      sito

www.progettarepertutti.org).

2.3 Criteri per la progettazione e la gestione

2.3.1 Orientamento

Per  quanto  riguarda  la  progettazione  degli spazi e la relativa

gestione  degli stessi, sotto lo specifico profilo dell'orientamento,

non  esistono  allo  stato  attuale precisi riferimenti normativi. Il

tema  risulta  peraltro  molto importante per una possibile fruizione

agevole  dei  beni  culturali da parte di chiunque e non si riferisce

solo alle persone con deficit visivi.

Non  disponendo  di  esplicite  prescrizioni  normative, se non per

quanto concerne la sicurezza, tale aspetto viene spesso sottovalutato

ritenendolo svincolato dall'obbligo della cosiddetta "messa a norma".

In   questo   sottoparagrafo,  pertanto,  viene  affrontato  il  tema

dell'orientamento   dal  punto  di  vista  della  riconoscibilita'  e

fruibilita'  dei  luoghi  e  in  particolare  di  quelli di interesse

culturale.

Come  gia'  detto  nel capitolo introduttivo, si definisce barriera

architettonica  anche "la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che

permettono  l'orientamento  e  la riconoscibilita' dei luoghi e delle

fonti  di  pericolo  per chiunque e in particolare per i non vedenti,

per  gli  ipovedenti e per i sordi" (35). Ci si riferisce quindi alla

comunicativita'  ambientale  e all'orientamento, inteso non solo come

la   capacita'   soggettiva  di  conoscere  la  propria  collocazione

nell'ambiente,  sia  in  senso  assoluto  sia  rispetto  al  punto di

partenza  e  a quello d'arrivo, ma anche come esperienza "intimamente

legata  al  senso  di  benessere",  in  quanto  coinvolgente  aspetti

cognitivo-percettivi   nonche'   emotivi.  Un  processo,  quindi,  di

raccolta  ed  elaborazione  delle informazioni sensoriali provenienti

dall'ambiente e dal proprio corpo, importante per chiunque.

A conferma di quanto il senso dell'orientamento sia centrale per il

nostro  benessere  psicofisico,  basta  rileggere  le parole di Kevin

Lynch:  "Sentirsi  completamente  persi  e'  una esperienza non molto

comune  nelle  citta'  moderne.  Possiamo usufruire della presenza di

altre  persone e di una serie di dispositivi che ci aiutano a trovare

una  strada:  gli  stradari, i numeri civici, i cartelli stradali, le

mappe  delle  compagnie  del  servizio  pubblico. Capita lo stesso di

sentirsi  disorientati  e  in  quei  frangenti il senso di ansieta' e

qualche   volta  di  terrore  che  lo  accompagna  ci  rivela  quanto

"l'orientamento" sia intimamente legato al nostro senso di equilibrio

e  di  benessere.  In realta' la parola "perso" nel nostro linguaggio

significa  ben  piu' della semplice incertezza geografica; essa evoca

un senso di totale disastro" (36).

Le  espressioni  di  Lynch  evocano con grande immediatezza come la

capacita'  di  orientamento,  quindi  la  sensazione di conoscere con

ragionevole  esattezza la nostra posizione rispetto all'ambiente, sia

un elemento determinante.

Le  incertezze  e  le  perplessita'  dovute alla non conoscenza dei

luoghi  provocano  in chiunque un aumento dell'affaticamento fisico e

psichico: aumenta l'ansia e lo stress e, quindi, come sosteneva anche

Klaus  Koenig, si produce un conseguente abbassamento della "qualita'

della  vita" (37). Pensiamo anche a chi, avendo una ridotta autonomia

individuale,   deve   utilizzare   al   meglio  le  limitate  energie

disponibili per raggiungere una determinata meta.

L'importanza  del  senso dell'orientamento diventa evidente quando,

per  cause  legate  all'individuo  o  all'ambiente,  questa  abilita'

decade.  Ci  riferiamo,  ad  esempio, all'ansia provata dalle persone

anziane  che,  a causa di una patologia progressiva, perdono il senso

dell'orientamento anche in luoghi molto familiari; o alle persone che

a  causa  di  deficit sensoriali non possono usufruire appieno, o per

nulla, delle informazioni ambientali o piu' semplicemente pensiamo al

senso  di  malessere  e  di  contrarieta' che ognuno di noi puo' aver

sperimentato nel perdersi in una citta' sconosciuta.

Abbiamo  definito l'Orientamento come la capacita' di determinare e

controllare   la   propria   e  l'altrui  posizione  e/o  spostamento

all'interno di un quadro concettuale di riferimento spaziale, nonche'

una  disposizione  ad  affrontare  ambienti  e  persone  sia noti che

sconosciuti.  Questa  definizione ha valore generale: tutti noi siamo

in  possesso  di  una  certa mobilita' e di una capacita' piu' o meno

sviluppata   di   orientamento.   Ma   quando   mancano  le  preziose

informazioni  visive,  puo' risultare difficile orientarsi e muoversi

in autonomia e sicurezza.

Per facilitare l'orientamento e' necessario che l'ambiente fornisca

quante  piu'  informazioni  utili  per  determinare  con  ragionevole

esattezza  la  propria posizione rispetto all'ambiente medesimo e per

individuare  il  percorso  piu'  efficace  per  raggiungere  la  meta

desiderata.

All'interno  dei  luoghi  di  interesse culturale, per permettere e

favorire  l'orientamento, ci si puo' avvalere di varie strategie, tra

cui   le  principali  sono  l'individuazione  di  punti  e  linee  di

riferimento,   la   progettazione   di  una  adeguata  segnaletica  e

l'utilizzo di mappe che rappresentino efficacemente l'ambiente in cui

ci troviamo.

Punti di riferimento

La facilita' con cui una persona puo' orientarsi in un ambiente non

conosciuto   e'   legata   anche   alla   leggibilita'  dell'impianto

planimetrico  e alla identificabilita' delle parti che lo compongono,

quindi ai concetti di caratterizzazione e riconoscibilita', definendo

questi  ultimi  come la possibilita' per il soggetto di stabilire una

relazione   immediata  con  l'ambiente  e  con  gli  oggetti  che  lo

circondano. Ogni ambiente urbano (edificio o spazio aperto), infatti,

dovrebbe  essere  in grado di stimolare positivamente la capacita' di

percezione  dello  spazio  e  dovrebbe  risultare interessante, cioe'

ricco  di  stimoli  sensoriali esterni. La persona dovrebbe essere in

grado  di riconoscere con facilita' la connotazione dell'ambiente; ad

esempio,  la  tipologia, la gerarchia degli ingressi, la collocazione

degli  ambienti  interni,  la  loro  funzione,  la  suddivisione e la

identificabilita'   degli   spazi   privati   e/o  pubblici  (38).  I

suggerimenti   progettuali   possono   riguardare   l'uso  di  forme,

materiali,   colori   ed   elementi  simbolici,  attraverso  i  quali

caratterizzare  lo  spazio  ridando  un  senso  compiuto  a quanto e'

presente nell'ambiente.

I  punti  di  riferimento  sono informazioni discrete, di ogni tipo

(vestibolari,  visive,  tattili,  acustiche, olfattive, cinestesiche)

facili  da  percepire  e  sempre  ritrovabili  nell'ambiente,  che le

persone possono utilizzare per riconoscere luoghi precisi.

Anche   la   persona  non  vedente,  per  orientarsi,  utilizza  le

informazioni  provenienti  dall'ambiente,  ma utilizza soprattutto le

informazioni  che  raccoglie attraverso i sensi residui extravisivi e

le trasforma in punti o linee guida di riferimento.

Esempi  di  punti  di  riferimento  possono  essere: una cabina per

l'attesa  degli  autobus  (indizio  tattile, rilevabile attraverso il

bastone, e acustico, rilevabile attraverso la riflessione del suono),

la  pendenza di una rampa (indizio vestibolare), una fontana (indizio

acustico),  un  bar  o ristorante (indizio acustico e olfattivo), una

sala   proiezioni   (indizio   acustico),  ecc.  Alcune  informazioni

ambientali,  pero',  possono  anche essere d'aiuto alla persona cieca

per  mantenere  la direzione di marcia. Le linee guida, infatti, sono

quegli  elementi  continui presenti nell'ambiente che consentono alla

persona  con  grave  deficit  visivo  di orientarsi e di mantenere la

direzione   di   marcia;   possono   essere   naturalmente   presenti

nell'ambiente (linee guida naturali) o costruite appositamente (linee

guida artificiali).

Esempi  di  linee  guida  naturali  sono:  il  muro  continuo di un

edificio  (percepibile  con  il  bastone  o attraverso la riflessione

sonora  o  termica,  un  muretto  basso, il cordolo di un'aiuola, una

siepe   (percepibili  con  il  bastone),  un  porticato  (percepibile

attraverso  la  riflessione acustica e gli indizi termici), il rumore

del traffico (informazione acustica).

Negli  ambienti  in  cui  non  vi  e'  alcuna  guida naturale, dove

pertanto  l'orientamento  per  la  persona con deficit visivo risulta

particolarmente  difficile,  puo'  essere utile inserire accorgimenti

nella   pavimentazione   che  possano  fungere  da  guida  o  fornire

indicazioni,  quali  ad  esempio  una  corsia  di  tappeto,  stuoia o

materiali  diversi,  oppure  prevedere  elementi  in elevazione quali

corrimani  o  arredi  adeguatamente  segnalati  al  non  vedente.  In

particolare  negli  immobili  di interesse culturale, questi elementi

naturali   e   comunque   ben   riconoscibili   dal  punto  di  vista

tatto-plantare sono preferibili a linee guida artificiali che possono

avere un impatto troppo invasivo.

Segnaletica

In  un luogo di interesse culturale la segnaletica riveste un ruolo

fondamentale  per  l'orientamento  dei  visitatori.  La  segnaletica,

infatti, intesa come un insieme di segnali coordinati, ha la funzione

di  guidare  il visitatore, comunicando con un linguaggio universale,

fatto  di segni, pittogrammi e brevi parole, aiutandolo a individuare

accessi e uscite, i servizi e i percorsi desiderati.

Nella  progettazione  della  segnaletica  e'  importante evitare le

informazioni  ridondanti  che possono provocare confusione e ansieta'

(il  cosiddetto  "inquinamento  visivo").  In  un  luogo di interesse

culturale  la  segnaletica  ambientale  rappresenta  il  biglietto da

visita  piu'  importante,  deve mettere a proprio agio il visitatore,

essere  decifrabile  dal  maggior  numero  di persone, nonche' essere

coerente,  per  immagini  e  per  significato,  a  tutte  le forme di

comunicazione  presenti:  cartacea e non, come ad esempio le brochure

informative, la carta dei servizi, i cataloghi, il sito internet.

La  scienza  che  si  occupa  della  progettazione  di  sistemi  di

segnaletica   di  orientamento  si  chiama  "wayfinding".  Wayfinding

significa  anche  scegliere  e  seguire  un percorso che porti ad una

destinazione  definita,  in  maniera  efficiente;  e'  in  definitiva

l'insieme  dei  segnali  che utilizziamo per capire dove siamo e dove

stiamo   andando.   Migliorare   l'esperienza  di  wayfinding  di  un

visitatore equivale a migliorare i segnali ambientali che gli vengono

offerti per orientarsi e che veicolano l'informazione spaziale.

Un  buon  progetto  di segnaletica deve quindi essere concepito fin

dalla   fase   di   progettazione   architettonica  e/o  di  restauro

dell'edificio.  A  partire  dalla mappa del bene occorre analizzare i

flussi  dei  visitatori  e  individuare  i percorsi e i punti dove e'

necessario  garantire  loro le informazioni o l'eventuale ripetizione

di  una indicazione, per offrire alternative di percorso. Il progetto

deve   essere   strutturato   su  tre  livelli  di  informazioni:  la

segnaletica  informativa, la segnaletica direzionale e la segnaletica

identificativa,  in raccordo comunque con la segnaletica di sicurezza

prevista per legge nei luoghi pubblici.

La   segnaletica  informativa,  o  di  orientamento,  e'  collocata

generalmente  all'ingresso  principale  e  in  altri punti strategici

dell'edificio; in essa sono riportate le indicazioni principali delle

funzioni  che  vi  si svolgono e solitamente viene integrata da una o

piu' mappe per facilitare la lettura degli spazi e l'orientamento del

visitatore.

La  segnaletica direzionale, o di smistamento, e' caratterizzata da

segnali  e  frecce  che indicano una direzione da seguire; essa viene

generalmente  collocata  nei  percorsi,  sia  interni che esterni, in

prossimita'  degli  incroci  o  dei cambi di direzione. E' importante

quindi  che abbia una sequenza logica e coerente dal punto iniziale a

quello finale dei percorsi.

La  segnaletica identificativa, o di conferma, serve a identificare

un  luogo  o  un  edificio,  o  una porzione di esso. Viene di solito

collocata in prossimita' dell'ingresso, ad altezza d'occhio umano.

Un  progetto  di segnaletica e' efficace se e' in grado di favorire

l'orientamento  di  chiunque, anche di chi ha un deficit visivo o una

carenza  di  tipo  psico-cognitivo.  Dal  punto  di  vista grafico, i

fattori   che   determinano   l'efficacia  e  la  leggibilita'  della

segnaletica sono molteplici. Tra i piu' importanti ricordiamo:

-  i  messaggi  e  i  segnali  devono  essere  brevi,  leggibili  e

comprensibili;

-  occorre  prestare  la massima attenzione alla scelta dei colori,

del  tipo  e  della  dimensione dei caratteri tipografici (font), dei

contrasti;

-  i  segnali devono essere visibili anche da distanze superiori ai

10 metri, e anche in movimento.

Anche   la   collocazione   della   segnaletica  riveste  un  ruolo

importante. E' necessario percio':

-  assicurarsi che i segnali non vengano nascosti da altri elementi

provvisori;

-  assicurarsi che gli stessi segnali non costituiscano un ostacolo

alla visibilita' di altri elementi o alla mobilita' di chiunque;

- verificare la loro leggibilita' da lontano e da vicino;

-  verificare  il  tipo di illuminazione presente in ogni parte del

bene;

- assicurarsi che i segnali vengano posizionati ad un'altezza media

compresa tra 1,40 e 1,70 m, mentre per i segnali sospesi a un'altezza

massima  di 2,30 m (l'altezza media degli occhi di un adulto in piedi

e'  di  1,60  m,  mentre quella di una persona su sedia a ruote e' di

1,25 m);

-  evitare  l'utilizzo  di  supporti  inadeguati,  quali  superfici

riflettenti  (vetro,  metalli  lucidi,  specchi, ecc.), privilegiando

percio' le finiture opache.

La  leggibilita'  del  testo  dipende anche da molti altri fattori:

dalla  spaziatura  tra  le  lettere  alla  spaziatura  tra le parole,

dall'interlinea, ecc. (39)

Nella  segnaletica  direzionale e' utile che il testo sia allineato

secondo la direzione della freccia.

I  margini intorno alle scritte devono essere tali da permettere un

maggiore contrasto tra lo sfondo e il messaggio.

Un bordo intorno ad una scritta puo' essere utile solo nel caso sia

necessario  garantire  il  contrasto  rispetto  alla parete in cui il

segnale e' collocato, ma il bordo non deve sovrastare la scritta.

Le scritte sono piu' leggibili e facili da ricordare se si usano le

lettere minuscole. Numerosi test di leggibilita' hanno dimostrato che

le  persone quando leggono parole e frasi da lontano riconoscono piu'

facilmente  la  loro  forma  che  il  contenuto. Le "ascendenti" e le

"discendenti"  del  carattere  minuscolo  offrono  infatti molte piu'

informazioni  rispetto  al  carattere  tutto  maiuscolo,  rendendo la

lettura piu' veloce e il messaggio piu' facile da ricordare.

La  brevita'  e'  molto  importante: troppe parole in un segnale, o

troppi   messaggi   su   un   blocco  di  segnali,  compromettono  la

comprensione  e  la  memorizzazione  del  messaggio  (per  una  buona

leggibilita'  non  si dovrebbero utilizzare piu' di 12/15 lettere per

riga, inclusi gli spazi, ovvero 2/3 parole).

Dal punto di vista dei contenuti, la segnaletica deve essere chiara

e comprensibile (40):

-  le informazioni vanno raggruppate e ordinate alfabeticamente per

piano;

-  evitare di inserire troppi messaggi su un unico segnale. Piccoli

gruppi di messaggi sono piu' leggibili di una lunga lista;

-  i  numeri  e  i  pittogrammi  sono piu' facilmente riconoscibili

rispetto alle parole;

-  il linguaggio deve essere chiaro e conciso, anche se la brevita'

non deve comprometterne la comprensione;

- la leggibilita' aumenta se la prima lettera e' maiuscola;

-  i titoli e le iniziali sono piu' leggibili se si omette il punto

tra le iniziali;

- la punteggiatura va usata solo dove e' indispensabile;

- evitare le abbreviazioni.

I  pittogrammi,  ovvero  quei  simboli  a  cui  viene  associato un

significato, sono parte costituente del linguaggio della segnaletica.

Essi   sono  da  un  lato  abbreviazioni  visive,  mentre  dall'altro

costituiscono  un  nuovo  linguaggio  di semplificazione di contenuti

complessi.   Devono   pertanto   essere   efficaci  e  immediatamente

comprensibili alla maggior parte delle persone. A tale scopo il segno

grafico  rappresentato  nel  pittogramma  deve  avvicinarsi  il  piu'

possibile  all'azione  a  cui  cerca di riferirsi e rappresentarne il

livello   piu'   semplice   e  quasi  astratto.  L'uso  sapiente  dei

pittogrammi  e' ancora piu' utile all'interno dei luoghi di interesse

culturale,  dove  il  visitatore  rappresenta  solitamente  culture e

linguaggi  diversi.  "Con i pittogrammi evitiamo, nella comunicazione

internazionale,  di  dovere  ripetere  gli  stessi contenuti in varie

lingue,  ad  esempio, come accade nelle etichette dei vestiti o nelle

istruzioni  a  corredo  di apparecchi elettrici ..... In un ospedale,

una  stazione  ferroviaria,  un  aeroporto  internazionale... il solo

linguaggio  che  abbia  qualche probabilita' di venire compreso da un

cinese,  uno  statunitense  o  da un nord africano non e' verbale, ma

visuale" (41).

L'efficienza  grafica  di  un sistema di segnaletica dipende infine

dal  contrasto  fra  il  testo  delle  scritte  e  lo sfondo, nonche'

dall'uso sapiente dei colori. Il colore nella segnaletica e', quindi,

un  fattore  molto importante e strategico. in quanto influisce anche

nel  rendere  un ambiente accogliente; nella scelta del colore devono

essere  valutate  le  condizioni  di  illuminazione  e  le  tonalita'

dominanti  dell'ambiente,  rispetto  a  cui deve produrre un efficace

contrasto.  E'  inoltre  importante ricordare che molte persone hanno

deficit  nella  percezione  dei  colori  (spesso i rossi e i verdi) e

possono  trovare  difficolta'  nel distinguere colori simili tra loro

dal  punto  di vista tonale; occorre percio' prestare attenzione alle

combinazioni di colori, che devono assicurare un elevato contrasto di

luminanza.

Un'ultima  considerazione  va  fatta a proposito della manutenzione

del  sistema  della segnaletica: si tratta di un aspetto che va preso

in  esame sin dalla fase di progettazione, ricorrendo possibilmente a

soluzioni  che prevedano flessibilita' ed intercambiabilita', per una

maggiore facilita' di montaggio, manutenzione e pulizia.

Mappe

Una  mappa  e'  una  rappresentazione  simbolica semplificata dello

spazio  che  evidenzia  relazioni  tra  le  componenti  dello  stesso

(oggetti,   regioni).   Comunemente   essa   e'   costituita  da  una

rappresentazione  bidimensionale,  geometricamente  accurata,  di uno

spazio   tridimensionale.   Per  aumentarne  la  leggibilita'  e  per

facilitarne   la   comprensione   si  utilizzano  alcune  convenzioni

grafiche,  simboli  e  legende, fornendo anche informazioni che vanno

oltre la mera rappresentazione grafica.

In  relazione  al  tipo  di  comunicazione e di informazioni che si

intende  fornire la mappa rappresenta porzioni diverse di territorio;

descrivendo  solo  alcuni  degli  elementi presenti in un determinato

spazio.  Ad  esempio,  in una mappa turistica vengono evidenziati gli

elementi  di  interesse per il visitatore, ma questa rappresentazione

non  ha  una  valenza metrica ne' analitica del territorio, bensi' e'

volta  ad  evidenziare,  con la maggior chiarezza possibile, tutte le

informazioni  utili,  e per far cio' e' necessario tralasciarne molte

altre.

Inoltre  gli  oggetti  rappresentati  (ovvero  i temi), ma anche le

modalita'  espressive, possono cambiare, cambiando i destinatari e le

funzioni  delle  mappe.  La  scelta del tipo di rappresentazione e di

disegno di una mappa dipende, quindi, non solo dalle informazioni che

essa  deve  contenere ed esprimere, ma anche dai destinatari a cui si

rivolge.

Per  quanto  concerne la loro collocazione, le mappe possono essere

fisse,  collocate  in  punti strategici e utilizzate da tutti, oppure

essere "portatili" a disposizione di una singola persona.

All'interno  dei  luoghi  di  interesse  culturale,  sicuramente in

prossimita'  dell'ingresso,  ma  anche  in altri punti strategici (ad

esempio  in  prossimita'  degli  elementi  di collegamento verticale,

incroci,  cambi  di  direzione,  ecc.),  e'  necessario  garantire la

presenza  di  una mappa fissa chiara ed accessibile al maggior numero

di persone, comprese le persone anziane o quelle che hanno una scarsa

consuetudine  con la lettura di piante e planimetrie. La stessa mappa

deve  essere  fornita,  opportunamente adattata alla diversa scala di

rappresentazione,  anche  su  carta,  per consentire al visitatore di

poter verificare in ogni momento la propria posizione all'interno del

bene e, in definitiva, di fruire al meglio dei servizi e degli spazi.

Tale mappa sara' contenuta all'interno della brochure informativa del

bene,   solitamente   distribuita   in   piu'  lingue  al  visitatore

all'ingresso   dell'edificio  o  dell'area.  Le  stesse  informazioni

dovranno  inoltre  essere  consultabili  anche  on line, nel sito web

dedicato.

In  alcuni  siti  culturali,  soprattutto  nel  caso  in cui questi

offrano  servizi  speciali  per  i non vedenti, la mappa tattile puo'

rappresentare  un  valido ausilio per l'orientamento. Nell'ottica del

Universal  Design,  e'  tuttavia  auspicabile progettare e realizzare

mappe   tattilo-visive,  ossia  mappe  "per  tutti",  che  contengano

accorgimenti  aggiuntivi  per  la lettura dello spazio anche da parte

dei non vedenti: spessori e linee a rilievo, scritte in braille e "in

nero" a rilievo, texture riconoscibili al tatto.

In  siti  particolari  quali parchi, giardini storici, piazze, aree

archeologici, chiese, ecc., inoltre, puo' essere molto efficace per i

non  vedenti,  ma  anche  per  tutti gli altri visitatori, l'utilizzo

della  rappresentazione tridimensionale del luogo (plastici o modelli

in  scala)  in  quanto  tale  modalita'  di  lettura rinforza nel non

vedente   la  concretezza  dell'esperienza  esplorativa,  agevola  la

rappresentazione mentale dello spazio e la creazione di un patrimonio

immaginativo aderente alla realta'.

Nella  progettazione  di  una  mappa  tattile occorre innanzi tutto

considerare che il tatto e' analitico e la percezione dell'insieme si

ottiene attraverso l'organizzazione della sequenza delle informazioni

parziali. La sintesi e' dunque un processo complesso e puo' diventare

difficile  se  la  rappresentazione  supera  certe  dimensioni  (pari

all'apertura completa di due mani accostate).

Inoltre  la  discriminazione  tattile  e'  limitata  e  incapace di

cogliere  particolari  molto  piccoli,  per  cui questi devono essere

rappresentati  sicuramente  piu' grandi rispetto a quelli percepibili

dalla  vista  (punto braille 1 mm; linea a rilievo non e' percepibile

al di sotto di 0,5 mm di spessore).

I  requisiti  che  una  mappa  tattile deve avere per la lettura da

parte   dei   non   vedenti  si  possono  riassumere  nelle  seguenti

indicazioni:  il  disegno  dovra'  essere semplice ed essenziale e lo

spessore  del segno non dovra' andare al di sotto della soglia minima

di percepibilita'; si dovra' porre attenzione non solo alla chiarezza

delle  forme  proposte,  ma anche alla gradevolezza delle superfici e

alla  robustezza,  alla sicurezza e alla igienicita' del supporto (e'

indispensabile a tale proposito garantirne la loro costante pulizia e

la manutenzione).

Nel caso di un sistema integrato di mappe all'interno di un sito di

interesse  culturale  occorre  porre  attenzione alla omogeneita' dei

simboli e alla coerenza delle informazioni.

Anche  le  mappe  tattili  possono essere fisse, collocate in punti

strategici del bene e utilizzate da tutti, oppure essere portatili al

servizio di una singola persona.

Nel   caso   di   mappe   fisse,  esse  dovranno  essere  orientate

correttamente  rispetto  allo  spazio  in cui si trovano, evitando il

piu' possibile la collocazione all'esterno dell'edificio, per evitare

problemi  di  igiene,  ma  anche  di usura e di degrado indotto dagli

agenti atmosferici.

Le  tecniche  oggi  disponibili  per  realizzare  mappe  fisse  con

rappresentazioni  a rilievo di spazi ed edifici sono molteplici. Ogni

tecnica  presenta  potenzialita'  e/o  limiti  a seconda del contesto

applicativo,   delle   risorse   finanziarie  a  disposizione,  degli

specifici contenuti della rappresentazione, della professionalita' di

cui  si  puo'  disporre, dell'utenza a cui ci si rivolge, ecc. Non si

puo'  affermare  che  una  tecnica  sia  migliore delle altre: per la

scelta  della tecnica da utilizzare, occorre quindi valutare di volta

in volta quanto incidono le variabili in campo.

Considerato  che  la lettura di una mappa fissa non permane a lungo

nella  mente  di  chiunque, si ritiene possa essere utile ed efficace

poter offrire, a sua integrazione, una mappa a rilievo portatile che,

attraverso  una consultazione continua ed una verifica costante della

propria posizione all'interno dello spazio, favorisce l'orientamento.

Si  propongono mappe a rilievo di piccole dimensioni, stampate con le

tecniche  della serigrafia o della carta a micro-capsule. Molto usata

dai  musei inglesi e francesi, quest'ultima tecnica, pur necessitando

di  una  specifica  rielaborazione  e  adattamento del disegno per la

lettura  a  rilievo da parte dei non vedenti, presenta alcuni aspetti

molto  interessanti: da un lato la semplicita' della riproduzione del

rilievo (chiunque infatti e' in grado di usare il fornetto necessario

(42),  dall'altro  lato  il  costo limitatissimo della carta speciale

usata  per la stampa e del fornetto medesimo. Ma la piu' interessante

potenzialita'  di  questa tecnica e' rappresentata dalla possibilita'

di  scaricare  il  disegno della mappa dalla rete e quindi di poterla

condividere e studiare in anticipo e in piena autonomia.

Per  definire  le  strategie  e  le  metodologie  atte  a  favorire

l'orientamento   della   persona  cieca  in  un  luogo  di  interesse

culturale,  appare  tuttavia  utile  fare una riflessione sul tipo di

bene   che   questa   puo'  visitare  in  completa  autonomia  (senza

accompagnatore),  nonche'  sulla  opportunita'  di  prevedere in ogni

contesto  museale  le  soluzioni tecniche dedicate alla comunicazione

degli  spazi  e  delle opere d'arte. Ad esempio, in una pinacoteca, o

nei  casi  in  cui  le opere d'arte esposte (sculture, oggetti, scavi

archeologici,  ecc.)  non  possono  essere  toccate,  puo' non essere

necessario  garantire la totale autonomia dei visitatori non vedenti.

Queste  indicazioni  non  valgono,  invece,  nei  casi  in  cui siano

allestiti all'interno del museo uno o piu' percorsi che consentano ai

non  vedenti  una  fruizione speciale (tattile) di opere e manufatti,

anche  attraverso il supporto di iniziative didattiche, di mediazione

e di comunicazione mirata. In tal caso deve essere garantita non solo

l'accessibilita' urbana al sito culturale (dalla fermata dei mezzi di

trasporto  pubblico  un percorso sicuro permettera' al non vedente di

raggiungere  in  autonomia  il bene), ma anche quella interna al bene

(dall'ingresso   il   "percorso   speciale"  sara'  raggiungibile  in

autonomia,  mediante specifici accorgimenti e soluzioni progettuali).

In   ogni   caso  e'  consigliabile  permettere  ai  non  vedenti  di

raggiungere  con  facilita'  un  punto  informativo  in  cui  trovare

assistenza da parte di personale opportunamente formato.

--------------------------------------------

35 Art. 1 del D.M. 236/89.

36  K.  Lynch,  L'immagine  della citta', Marsilio, Venezia

1960.

37  F.  Vescovo, "Accessibilita', orientamento e usabilita'

agevole  degli  spazi urbani", in "Paesaggio urbano", n. 4,

2000.

38  F.  Tosi, L'ambiente fisico e relazionale, in "Giornale

di  Gerontologia", n. 5, vol. 52, ottobre 2004, pp. 418-422

(anche  sul  sito della Societa' Italiana di Gerontologia e

Geriatria: www.sigg.it)

39 F. Fogarolo, I fattori che condizionano la leggibilita',

in  Questione  di leggibilita'. Se non riesco a leggere non

e'  solo  colpa  dei miei occhi, Comune di Venezia, Venezia

2008, pp. 41-77.

40  P. Barker, J. Fraser, Sign Design Guide, Royal National

Institute for the Blind, Londra 1995.

41  P. F. Licari, Comunicazione e orientamento, in "Narrare

il gruppo: prospettive cliniche e sociali", a. III, vol. I,

marzo 2008.

42  Il  fornetto per la stampa a rilievo e' un'attrezzatura

di  semplicissimo  utilizzo,  normalmente  reperibile nelle

sedi  territoriali  delle  associazioni rappresentative dei

disabili   della   vista   e   nei   Centri  di  consulenza

tiflodidattica,   ed   e'   sempre   piu'   diffuso   nelle

biblioteche, nelle scuole, nelle associazioni, ecc. Dato il

suo  limitato costo, il fornetto potrebbe essere acquistato

dal   museo  o  dal  gestore  del  bene,  che,  oltre  alla

produzione  di  mappe  a  rilievo, potrebbe utilizzarlo per

attivita' di comunicazione e di mediazione, offrendo tavole

didattiche,   planimetrie   e   ogni  altro  elaborato,  da

scaricare all'occorrenza dal proprio sito web.

2.3.2 Superamento delle distanze

Percorrere a piedi tratti di notevole estensione per raggiungere un

obiettivo  prefissato  costituisce  per molti una situazione di forte

disagio  psico-fisico  ed  un  serio  problema  di  affaticamento. La

presenza  di lunghi percorsi orizzontali caratterizza molti luoghi di

interesse culturale, dai grandi complessi museali, ai centri storici,

alle  aree  archeologiche, ai parchi e giardini storici, fino ai siti

di interesse paesaggistico. Il superamento delle distanze puo' dunque

costituire  una  significativa  barriera  architettonica per tutte le

persone  con  ridotta  capacita'  motoria,  tra  cui  gli anziani e i

cardiopatici,  per  i  quali anche un percorso superiore ai 50 metri,

pur   privo  di  pendenza,  puo'  risultare  molto  difficoltoso.  Al

contrario,  le  persone  su  sedia  a  ruote  sono spesso in grado di

superare anche notevoli distanze.

Tali   condizioni   peggiorano  ulteriormente  quando  il  percorso

presenta  un  andamento  altimetrico  variabile,  ma  anche quando e'

caratterizzato  da  un  fondo irregolare o disomogeneo, costituito da

elementi di pavimentazione non complanari come acciottolati o ghiaia,

circostanze  tutte piuttosto frequenti nelle aree archeologiche e nei

centri storici, se non si prevedono opportuni accorgimenti (43).

In  tutti  i  casi  di  distanze  non  troppo estese, e' necessario

predisporre percorsi con pavimentazioni il piu' possibile omogenee ed

antisdrucciolevoli,  prevedendo inoltre opportune zone di riposo e di

servizi  ogni 50-100 metri (44), possibilmente al coperto e dotate di

sistemi di seduta (panchine) o appoggi ischiatici (45), anche al fine

di  ridurre  gli  effetti negativi indotti da una visione monotona ed

omogenea,    che   accentua   psicologicamente   le   sensazioni   di

affaticamento e di disagio.

Per   gli   aspetti   relativi   alle  pavimentazioni,  si  possono

individuare  due  diverse  direttrici  operative,  a  seconda  che si

proceda  ad  una  parziale sostituzione della pavimentazione storica,

motivata  anche  da esigenze impiantistiche, o ad una sovrapposizione

di  elementi  reversibili al di sopra dei materiali originari. Per il

primo  caso,  un  esempio e' fornito dal percorso Pantheon-Fontana di

Trevi  nel  centro  storico  di  Roma, dove sono state realizzate, in

affiancamento  alle zone pavimentate con sanpietrini, delle corsie in

pietra  basaltina.  Queste  ultime, in accordo con le indicazioni del

D.P.R.  503/96  (che  impongono  per le pavimentazioni di contenere i

salti  di  quota entro i 2 mm e la distanza tra un elemento e l'altro

entro  i  5  mm),  consentono un piu' agevole percorso da parte delle

persone su sedia a ruote o con ridotta capacita' motoria. Nel secondo

caso, invece, si puo' fare riferimento a sistemi costituiti da pedane

in   materiale  privo  di  irregolarita'  ed  antisdrucciolevole,  da

sovrapporre  alle  pavimentazioni storiche esistenti, ma anche, negli

spazi  interni, all'apposizione di corsie-guida costituite da tappeti

o  stuoie  che, oltre a facilitare il movimento di persone su sedia a

ruote, consentano un migliore orientamento per i disabili sensoriali,

per  i  quali  puo'  essere  opportuno  disporre  anche  informazioni

integrative  con  l'uso  di  corrimano  contenenti delle informazioni

tattili (si veda il paragrafo precedente sull'orientamento).

Particolare  attenzione  deve  essere  posta  alla  riduzione degli

ostacoli lungo i percorsi. Tale accorgimento, essenziale per tutte le

persone  con disabilita' visiva, vale anche per l'intera utenza di un

luogo di interesse culturale, se si considera che una recente ricerca

dell'Universita'  di  Roma colloca al 76% la percentuale di incidenti

alle  ossa dovuti a difficolta' di percezione visiva degli ostacoli e

delle  fonti  di  pericolo.  Per  i  non vedenti e gli ipovedenti, in

particolare, e' necessario curare la rimozione di ogni ostacolo lungo

il  percorso  (veicoli,  biciclette  in  sosta,  tavolini,  fioriere,

cestini  portarifiuti), nonche' di verificare la presenza e la chiara

riconoscibilita' dei marciapiedi (il suo rivestimento deve essere ben

riconoscibile  rispetto alla carreggiata, il relativo dislivello deve

essere  superiore  a  2 cm). E' opportuno ricordare che la percezione

degli  eventuali  ostacoli  da  parte  della  persona  non vedente e'

affidata  all'uso  del  bastone,  attraverso  il quale si individuano

agevolmente  gli  elementi  collocati  a  terra, ma non si riescono a

percepire  quelli  sospesi ad oltre 50 cm dal suolo, senza il rischio

di intercettarli direttamente con il proprio corpo, mentre tutto cio'

che  e'  sospeso ad oltre 95 cm costituisce un serio pericolo per chi

non  vede. In quest'ambito rientrano diversi ostacoli, potenzialmente

pericolosi per chiunque, come espositori, cabine telefoniche a fungo,

tendalini,  vetrine e bacheche sporgenti, tiranti metallici, cartelli

e  segnaletica  con  una  luce verticale inferiore a 2,10 m, catene e

cordoni  per  impedire  l'accesso  alle auto o alle persone, ma anche

elementi   architettonici   aggettanti   come   mensole,  cornicioni,

davanzali ed inferriate bombate.

Negli  spazi aperti, come i siti archeologici o i giardini storici,

gli  eventuali  percorsi  creati  con  passerelle  fisse o rimovibili

devono  presentare elementi che consentano di individuarne i margini.

La  larghezza di questi percorsi deve prevedere il passaggio di sedie

a  ruote,  di passeggini ed anche di due persone affiancate. Nei casi

di  passerelle esterne, inoltre, l'eventuale grigliato utilizzato per

la  pavimentazione  deve  presentare  caratteristiche  geometriche  e

dimensionali  che  tengano  conto  dell'eventuale  uso  di  bastoni o

stampelle,   il   cui   impiego   non   deve  incontrare  difficolta'

nell'appoggio a terra. E' necessario, infine, disporre lungo tutte le

passerelle   appositi   corrimano   a   doppia  altezza,  secondo  le

indicazioni della normativa.

Nello  specifico  caso  di  parchi  o  giardini storici, oltre alle

osservazioni  gia'  svolte,  e'  importante  considerare  gli aspetti

acustici,   al  fine  di  limitare  la  presenza  di  rumori  esterni

eccessivi,  ricorrendo  a barriere naturali ed artificiali come siepi

e,  ove possibile, muretti. Anche il progetto della piantumazione, in

tal senso, puo' agevolare l'identificazione dei diversi momenti della

visita:  l'utilizzo  di  siepi  e  aiuole odorose consente infatti di

qualificare  i  diversi  tipi  di spazi, mentre le sorgenti d'acqua o

fontane possono diventare, attraverso il rumore, punti di riferimento

ed  orientamento.  Tali  indizi  vanno  tuttavia intesi come elementi

aggiuntivi e non sostitutivi di informazioni maggiormente affidabili,

dato  che  un  semplice  raffreddore  o una corrente d'aria contraria

possono  vanificare l'indizio olfattivo e la mancanza occasionale del

getto d'acqua puo' annullare quello uditivo.

Piu' articolati, invece, devono essere gli interventi da attuare in

presenza  di distanze notevoli, soprattutto nelle aree esterne come i

centri storici, i parchi e i siti di interesse paesaggistico, dove e'

opportuno pensare a soluzioni che contemplino l'uso facilitato, ed in

successione,  di  diversi  dispositivi di trasporto e di ausilio alla

mobilita',  come  minibus  elettrici, club-car come quelli utilizzati

nei  campi  da  golf, elettroscooter (46), che consentano di definire

una   mini-intermodalita',  con  la  possibilita',  a  seconda  delle

abilita'  individuali,  di  passare agevolmente da un mezzo all'altro

per raggiungere un determinato obiettivo, senza incontrare ostacoli o

situazioni  defatiganti.  La  presenza  di  percorsi  particolarmente

lunghi  puo' caratterizzare anche i grandi complessi museali, dove e'

fondamentale prevedere la disponibilita' di sedie a ruote, da fornire

a  tutte le persone che ne facciano richiesta. Negli stessi luoghi e'

possibile  anche  valutare  l'installazione di un servizio di piccoli

elettroscooter, verificando tuttavia attentamente, in via preventiva,

la  presenza di idonei spazi di manovra, nonche' gli eventuali rischi

per le persone e per i beni oggetto di tutela.

Piu'  in  generale,  per quanto riguarda le aree archeologiche ed i

siti  di  interesse  paesaggistico  caratterizzati  da percorsi molto

estesi    ed    articolati   con   pavimentazioni   non   complanari,

sdrucciolevoli e sconnesse, e' opportuno affiancare agli accorgimenti

citati  - spesso praticabili soltanto per zone limitate dei complessi

stessi  -  l'individuazione  di luoghi o postazioni adatti a favorire

una   visione   d'insieme   o  panoramica  del  sito,  agevolando  la

comprensione della sua struttura morfologica, edilizia, stratigrafica

o   paesaggistica.  Tali  accorgimenti  consentono  di  garantire  la

fruizione   del  sito  almeno  in  rapporto  ai  suoi  elementi  piu'

qualificanti   e   significativi,   perseguendo,   quando   la  piena

accessibilita'    appare    difficilmente   praticabile,   quantomeno

l'obiettivo della visitabilita'.

--------------------------------------------

43  Tra i primi studi dedicati all'accessibilita' urbana di

un  centro storico, con particolare attenzione alle persone

con  mobilita' ridotta, va citato il Progetto pilota per il

centro  storico di Roma, presentato dalla Societa' Infrasud

Progetti  nel  1991 e coordinato da Fabrizio Vescovo. (Cfr.

F. Vescovo, Progetto pilota per l'accessibilita' nel centro

storico   di   Roma,   in   "Paesaggio   urbano",  n.  3-4,

maggio-agosto 1992, pp. 105-113).

44  Cfr.  Ministero dei Lavori Pubblici, Direttive inerenti

le facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli

al  servizio  delle persone invalide, Roma 1985. Per questo

specifico aspetto si veda la fig. 26 a pagina 25.

45  Per appoggi ischiatici si intendono quei "dispositivi o

attrezzature,  di varia foggia e dimensione, che consentono

alla  persona  di  appoggiare  il bacino (ischio) assumendo

posizione  semiseduta e di scaricare, in parte, il peso del

corpo,  ottenendo  un  notevole  beneficio in condizioni di

stanchezza  o  di affaticamento" (Ministero dell'Ambiente e

della  Tutela  del  Territorio, Linee guida per gli enti di

gestione  dei Parchi nazionali italiani, Roma 2003, p. 46).

Per   le   caratteristiche   ergonomiche   di  un  appoggio

ischiatico si rimanda alle Norme UNI 11168-1, febbraio 2006

, punto 6.4, pp. 10-11.

46  Per  elettroscooter  si  intende  un  "mezzo  elettrico

monoposto,  a  3 o 4 ruote, di dimensioni analoghe a quelle

di  una  sedia a ruote, ma strutturalmente ed esteticamente

diverso da questa, con velocita' compatibile con quella del

pedone.  E' adatto a diminuire l'affaticamento alle persone

con   problemi   di   deambulazione,  rispetto  alle  quali

costituisce   un   determinante   ausilio  tecnico  per  il

superamento  delle  distanze  in  piano  e  non" (Ministero

dell'Ambiente  e  della  Tutela del Territorio, Linee guida

per  gli  enti  di  gestione dei Parchi nazionali italiani,

Roma 2003, p. 47).

2.3.3 Superamento dei dislivelli

E'  indubbio  che  il  tema dei dislivelli rappresenta uno dei nodi

principali nell'ambito del superamento delle barriere architettoniche

nei  luoghi di interesse culturale. A ben vedere infatti, il problema

dell'accessibilita'  del  costruito storico - articolato quasi sempre

su  complessi sistemi di scale e rampe - si concentra prevalentemente

sul  tema  dei collegamenti verticali, riconosciuto da tempo come uno

dei  nodi  cruciali  dell'intero  progetto di restauro, che coinvolge

scelte  di  natura  metodologica legate anche ai diversi orientamenti

teorici della disciplina.

In  questo  campo,  infatti,  il costruito storico presenta diverse

forme  di  barriere  architettoniche da superare, a partire da veri e

propri  ostacoli  fisici,  come dislivelli, scale, rampe con pendenze

inadeguate, fino a situazioni fonti di pericolo o affaticamento, come

assenza  di  idonee  protezioni  per  il rischio di caduta dall'alto,

assenza  di  corrimani  e  pianerottoli di riposo su scale esistenti,

dimensioni   inadeguate  di  queste  ultime.  Gran  parte  di  queste

barriere, inoltre, e' strettamente connaturata con l'edificio oggetto

di intervento, al punto da costituire spesso non soltanto buona parte

della  sua  identita'  architettonica,  ma  anche  della  sua  stessa

consistenza  materica  e  delle sue qualita' formali, in altre parole

degli  stessi  valori  che  il  progetto  di  restauro si prefigge di

tutelare.

Considerando  le diverse soluzioni possibili, anche alla luce delle

piu'  recenti  proposte  provenienti  dallo  specifico  settore degli

apparecchi elevatori, e' possibile individuare essenzialmente quattro

diversi  sistemi di superamento di dislivelli: la rampa, l'ascensore,

la  piattaforma elevatrice ed il servoscala. Si tratta di alternative

che  tuttavia  risultano raramente confrontabili; tutti i dispositivi

citati presentano infatti inconvenienti e limitazioni che ne riducono

l'impiego soltanto ad alcuni casi specifici.

Spesso,  dunque,  e'  opportuno  immaginare  soluzioni articolate e

complesse,  che  siano  in grado di costituire "sistema", utilizzando

cioe'  un  insieme di dispositivi al fine di raggiungere il risultato

da  perseguire;  un  esempio,  in  tal  senso,  e'  costituito  dagli

interventi recentemente effettuati nell'area archeologica dei Mercati

Traianei  a  Roma.  Come  gia'  richiamato  nel  capitolo precedente,

inoltre,  nei  confronti  dei  luoghi di interesse culturale emerge -

piu' che in qualunque altro ambito - l'opportunita' di ricorrere alle

soluzioni  alternative  citate  al paragrafo 2.2, immaginando sistemi

che  coniughino  in  modo  sapiente  e  tecnologicamente  avanzato  i

dispositivi  prima elencati. Un esempio illuminante, in tal senso, e'

costituito dal celebre ascensore realizzato da I. M. Pei all'ingresso

del   Museo   del   Louvre  a  Parigi,  all'interno  della  Pyramide.

Strettamente  integrato  con  la  scala  elicoidale  che  costituisce

l'accesso principale al museo, il dispositivo citato fonde insieme il

meccanismo   di   un   ascensore  oleodinamico  con  alcuni  elementi

caratteristici  di  una piattaforma elevatrice, tra cui l'assenza del

vano corsa e la cabina scoperta.

Al  fine  di semplificare la lettura del documento, i criteri guida

per  la progettazione e le gestione sono articolati nei paragrafi che

seguono  secondo  i  quattro  dispositivi  prima  citati, aggiungendo

specifiche  considerazioni  sull'adeguamento  di  scale  e  cordonate

esistenti e riferimenti al superamento dei dislivelli a scala urbana,

con  cenni  a  dispositivi come scale mobili, funicolari ed ascensori

inclinati.

Rampe

Una  rampa  progettata  con  accuratezza  sia  nella  forma che nei

materiali  e  ben  integrata  sul  piano architettonico con lo spazio

circostante, costituisce un percorso inclusivo valido per tutti e non

una  corsia riservata alle persone con disabilita'. La rampa consente

dunque  di  evitare  ogni  forma  di  discriminazione  verso l'utenza

disabile,  definendo  un  percorso pienamente accessibile a tutti, ma

puo' essere adottata soltanto nei confronti di dislivelli modesti, in

ragione  del  forte sviluppo longitudinale richiesto. Benche' infatti

la normativa consenta una lieve deroga rispetto alla pendenza massima

dell'8%  nel  caso di adeguamento di edifici esistenti, ammettendo di

arrivare  fino  al 12% per sviluppi lineari compresi entro i 3 metri,

va considerato che di norma occorrono almeno 10 metri per superare 80

centimetri  di  dislivello (47). La stessa pendenza dell'8%, inoltre,

e'  da  ritenersi  gia' piuttosto ripida, rivelandosi particolarmente

pericolosa  in  fase  di  discesa,  tanto da indurre diversi autori a

suggerire il 5-6% per una rampa confortevole.

Oltre  una  certa  lunghezza,  il  sistema  della rampa finisce per

generare  affaticamento,  tanto  che  la  stessa  normativa impone un

riposo almeno ogni 10 metri di sviluppo lineare e limita l'estensione

della  rampa  ad  un  massimo di 3,20 metri di dislivello complessivo

(48),  parametri  da  considerarsi  comunque  gia' troppo ampi per un

confortevole  impiego  della  rampa.  Va  precisato, inoltre, che una

lunga rampa risulta difficilmente praticabile da parte di persone con

particolari  disabilita' motorie che non utilizzano la sedia a ruote,

nonche'   da   tutti   coloro   che   vanno  incontro  ad  un  facile

affaticamento,  come anziani, cardiopatici, incidentati o persone che

trasportano  oggetti  pesanti.  Per  gran  parte  di  questi  utenti,

infatti, si rivela spesso piu' agevole l'utilizzo di una breve scala,

che  comporta  un  tratto  minore  da percorrere (49). Ne consegue la

raccomandazione  di  limitare  la rampa a dislivelli contenuti (entro

1,5   metri),   affiancando,   quando  possibile,  anche  una  scala,

soprattutto  quando  lo  sviluppo  longitudinale  della rampa e' piu'

esteso.

Nella  generalita'  dei  casi,  la  rampa  non  richiede  specifici

accorgimenti  per il suo utilizzo da parte di persone con disabilita'

sensoriali.   E'   necessario  tuttavia  ribadire  in  ogni  caso  la

fondamentale  necessita'  del corrimano, al quale deve accompagnarsi,

quando non e' previsto un parapetto pieno per la difesa dal vuoto, la

presenza  di un cordolo di almeno 10 cm di altezza, atto ad arrestare

l'eventuale sbandamento della sedia a ruote.

Piu'  specifiche  riflessioni vanno rivolte all'impatto della rampa

nei  confronti  delle  antiche  strutture  e al rapporto tra la rampa

stessa  e  un'eventuale  scala  esistente,  tema piuttosto ricorrente

all'ingresso  degli  edifici  storici ed ancor piu' nell'accesso alle

chiese.   Dal  punto  di  vista  strettamente  percettivo,  l'entita'

dell'impatto  appare  influenzata, piu' che dalla rampa in se', dalle

scelte   progettuali   relative  al  parapetto,  dove  e'  necessario

coniugare  le  esigenze  di  sicurezza  richieste dalla normativa con

quelle   della   tutela  (50).  Piu'  in  generale,  analizzando  gli

interventi  condotti  negli ultimi anni, e' possibile individuare due

orientamenti  opposti,  l'uno teso a massimizzare la reversibilita' e

l'autonomia  della  nuova  struttura  dalla  fabbrica  preesistente e

l'altro  volto  ad  integrare  o  mimetizzare  la rampa nella scala o

cordonata  esistente.  Nel  primo  caso,  a  fronte  di  un oggettivo

rispetto  per  la  materia  del  bene  oggetto  di tutela, il rischio

frequente  e' quello di conseguire un impatto fortemente lesivo della

realta'  figurale  delle  strutture originarie, soprattutto quando lo

sviluppo  lineare della rampa e' particolarmente esteso (vedi il caso

del Duomo di Napoli). Nel secondo, un limitato intervento integrativo

delle  antiche  strutture,  finalizzato  ad  accostare  alla  scala o

cordonata  esistente  la  nuova  rampa,  realizzandola  con materiali

analoghi  o  compatibili  con  quelli  originari,  sembra produrre un

risultato  particolarmente  felice (vedi il complesso di San Benito a

Valladolid,  Spagna).  In ogni caso, quando il dislivello da superare

e'  particolarmente  forte  e  l'aggiunta  di  una  rampa di notevole

sviluppo   longitudinale  appare  chiaramente  lesiva  dell'identita'

architettonica   dell'edificio,   e'   opportuno  valutare  tutte  le

possibili   alternative   ad  un  accesso  dall'ingresso  principale,

ancorche' meno inclusive nei confronti delle persone con disabilita'.

In   proposito,   alcuni   suggerimenti  progettuali  applicati  allo

specifico   caso   della   realizzazione   di   rampe  per  garantire

l'accessibilita'  di  chiese,  sono  stati  proposti in occasione del

concorso   Chiese   senza   barriere,   promosso   dalla  Diocesi  di

Caltanissetta nel 2007 (51).

Ascensori

Anche   l'ascensore,  come  la  rampa,  consente  quasi  sempre  di

concentrare  in  un  solo  dispositivo  il  problema del collegamento

verticale,  rivolgendosi  all'intera  utenza  di  un edificio o di un

sito.  Esso,  inoltre,  costituisce  il  sistema  migliore per un uso

realmente autonomo da parte della persona con disabilita'.

Oggetto  di  notevole attenzione progettuale negli ultimi decenni e

disciplinato   ormai   da  una  normativa  tecnica  unica  a  livello

comunitario  (52),  l'impianto  di  ascensore costituisce tuttavia il

terreno di confronto piu' acceso tra posizioni opposte, che vedono la

sua  localizzazione  ora  come  un  grave  elemento  di  disturbo, da

nascondere  con  tutti gli espedienti possibili, ora come una feconda

occasione  di  confronto  tra  antico e nuovo. E' frequente, infatti,

rilevare   nella  prassi  comune  una  sensibile  preferenza  per  le

soluzioni mimetiche, anche a prezzo di sottrazioni di materia antica,

come  demolizioni  parziali  o totali di volte e solai, con frequenti

ricadute  di  ordine  strutturale  (53).  Per  converso, in anni piu'

recenti,  si  va  diffondendo  soprattutto al di fuori dell'Italia il

ricorso  ad  ascensori posti all'esterno delle fabbriche, fondati sul

tema  dell'aggiunta  e del rapporto antico/nuovo. Ne e' un esempio il

caso,  per  certi  versi estremo, del Centro culturale Reina Sofia di

Madrid, dove in occasione degli interventi di restauro effettuati nei

primi  anni  Novanta,  il  tema  dei  collegamenti verticali e' stato

affrontato realizzando due grandi torri-ascensore in cristallo, poste

su  una  delle  facciate  dell'edificio.  Trasformando  l'impianto di

elevazione  in  un vero e proprio oggetto architettonico, il progetto

ha conseguito un impatto visivo certamente non trascurabile, operando

tuttavia    su    un    prospetto   secondario   dell'edificio,   non

particolarmente pregevole sul piano architettonico.

Cio' conferma, come gia' accennato, che il tema del superamento dei

dislivelli  costituisce  spesso un nodo cruciale dell'intero progetto

di   restauro,  coinvolgendo  scelte  di  carattere  metodologico  ed

operativo  da  affrontare nella loro complessita' (54). In proposito,

si  puo'  ancora  citare il caso di palazzo Poli a Roma, recentemente

ricordato  da Giovanni Carbonara, dove il "il cantiere di adeguamento

ha  previsto  di  reinserire  nel  percorso  di  visita  due  moderni

ascensori,  completamente  trasparenti",  la  cui  struttura portante

"contribuisce  anche  a  risolvere  un difficile problema di messa in

sicurezza strutturale dell'antica scala adiacente" (55).

Tornando  al problema della localizzazione, va comunque evidenziato

come  la  gamma  degli  ascensori  in  commercio  si sia notevolmente

ampliata  negli  ultimi  anni,  comprendendo  - oltre ai tradizionali

sistemi  a fune e a pistone - anche piu' innovativi impianti privi di

locale  macchine  e  con  ridotta  profondita' della fossa e del vano

extracorsa.   Si  tratta  di  soluzioni  che  riducono  ulteriormente

l'impatto  della  componente  impiantistica dell'ascensore, superando

anche  alcune  limitazioni dei sistemi idraulici, come la presenza di

una  forte  spinta  indotta  dal  pistone  sul  terreno (56). Restano

tuttavia   le   difficolta'  di  inserire  un  impianto  in  contesti

fortemente  stratificati,  come  quelli  degli  edifici  compresi nei

centri  storici,  dove  la possibilita' di collocare il vano corsa in

esterno  e'  limitata  ai  cortili  o  agli  eventuali vuoti presenti

all'interno  del  corpo scala, con rischi di notevoli alterazioni dei

valori spaziali delle fabbriche.

Un   cenno   va  infine  rivolto  agli  aspetti  dimensionali,  che

costituiscono  senza dubbio un limite significativo all'impiego degli

ascensori,  soprattutto  in  riferimento alla necessita' di prevedere

una  fossa  ed  un consistente vano extracorsa. Per le dimensioni del

vano  corsa e della cabina la normativa prevede una deroga in caso di

edifici  preesistenti,  consentendo  -  in  caso di impossibilita' di

installare impianti di dimensioni superiori - una misura minima della

cabina  pari  a  1,20 m di profondita' e 0,80 di larghezza, con porta

installata  sul  lato  corto  (57).  Va  comunque sottolineato che si

tratta  di  una  soluzione  estrema, che rende piuttosto difficoltoso

l'ingresso  e  l'uscita della persona disabile su sedia a ruote dalla

cabina.  Ove  possibile,  vanno preferite soluzioni che prevedano una

parete  trasparente  del  vano  corsa, o almeno una parte di essa, al

fine di diminuire la sensazione di claustrofobia. Per quanto riguarda

lo  spazio  di  sbarco  ad  ogni  piano, infine, per il quale il D.M.

236/89  indica un'area minima di 140x140 cm in caso di adeguamento di

edifici  esistenti, si rammenta comunque la possibilita' di ricorrere

a  soluzioni alternative, fondate sul rispetto degli spazi di manovra

della  persona  su  sedia  a ruote definiti dalla stessa normativa al

punto 8.0.2.

Diversamente  dalla rampa, l'ascensore richiede idonei accorgimenti

per  la  riconoscibilita'  da  parte  delle  persone  con disabilita'

visive,  ed  ulteriori  dispositivi  per  consentirne l'uso sicuro da

parte  di  persone  con  disabilita'  uditive. L'individuazione degli

ascensori  puo'  essere  favorita  semplicemente  con  un trattamento

diverso  della  pavimentazione nello spazio antistante il vano corsa,

con  materiali  riconoscibili sia dal punto di vista tattilo-plantare

(corsie  di  tappeto, stuoini incassati, materiali gommosi, materiali

trattati   con  diverse  texture  o  bocciardatura,  purche'  non  in

contrasto  con  le  esigenze  dei disabili su sedia a ruote), sia dal

punto  di  vista  percettivo  (accostamento  di  materiali ad elevato

contrasto   di   luminanza).   Anche   l'utilizzo   di  una  sapiente

illuminazione o di particolari materiali o colori di rivestimento del

manufatto   puo'  agevolare  le  persone  ipovedenti  ad  individuare

l'impianto   di   elevazione.  All'interno  e  all'esterno  del  vano

ascensore  le  pulsantiere di chiamata e movimentazione devono essere

rintracciabili con il tatto, presentare scritte in braille con numeri

dei  piani a rilievo e scritti con un carattere chiaro e leggibile al

tatto.  In  ogni  caso  i  numeri  dei  piani  dovranno  essere molto

contrastati   rispetto   allo   sfondo   del  tasto,  anche  mediante

retro-illuminazione  dello stesso (58). Le pulsantiere devono inoltre

essere  poste  ad  un'altezza adeguata alle esigenze delle persone su

sedia  a ruote, possibilmente in orizzontale per consentire l'agevole

raggiungimento  di  tutti  i  pulsanti,  ma  tale  da  consentirne la

leggibilita'  da  parte  delle  persone  anziane e di chiunque. Anche

l'illuminazione  interna  della  cabina  dovra' agevolare l'uso della

pulsantiera  e  la  fruizione  di  tutte  le informazioni di servizio

presenti  da  parte  di chi ha ridotta capacita' visiva. Sono inoltre

necessari  gli  annunci vocali di arrivo al piano. Per le persone con

disabilita'  uditive,  infine,  e'  opportuna  l'installazione di una

telecamera  a  circuito  chiuso o di un impianto di videocitofono, in

luogo   del   semplice   citofono   previsto   dalla  normativa,  con

segnalazione di chiamata ricevuta tramite display; dovrebbero inoltre

essere  presenti segnali luminosi relativi a tutte le informazioni di

funzionamento.

Piattaforme elevatrici

Tra  le altre soluzioni indicate per i collegamenti verticali vi e'

poi  la piattaforma elevatrice, che puo' essere installata in maniera

molto efficace in presenza di dislivelli modesti, garantendo vantaggi

analoghi all'ascensore in termini di fruibilita', con un impatto meno

invasivo  nei  confronti  delle  antiche  strutture. In tutti i casi,

infatti,  la  piattaforma elevatrice richiede una fossa di dimensioni

pari  a pochi centimetri, mentre per lo sviluppo del vano extracorsa,

sempre  piu'  contenuto  di  quello richiesto dall'ascensore, occorre

distinguere tra gli impianti a pantografo, dotati di cabina aperta ed

idonei  a  superare  dislivelli  piu'  contenuti, e quelli a pistone,

dotati  di  cabina  ed  in  grado  di  coprire  anche  10-12 metri di

dislivello (59). Rispetto all'ascensore, la piattaforma elevatrice e'

caratterizzata  da  una minore velocita' di esercizio e richiede, per

esigenze   di   sicurezza,  la  pressione  costante  del  comando  di

azionamento  da  parte  dell'utente  per tutta la durata della corsa.

Tale dispositivo puo' dunque risolvere il problema del superamento di

dislivelli di media entita', come quelli presenti agli ingressi degli

edifici  ed e' particolarmente indicato in presenza di rampe di scale

isolate,  alle  quali  puo' essere opportunamente accostato, come nel

caso  della  piattaforma  che  consente l'accesso al British Museum a

Londra (60).

Un  breve  cenno,  infine,  va  rivolto agli ascensori di cantiere,

idonei  a risolvere il superamento di dislivelli anche consistenti in

occasione di manifestazioni culturali a carattere temporaneo (61).

Per   gli   accorgimenti  relativi  alle  persone  con  disabilita'

sensoriali  valgono  tutte  le  considerazioni  gia'  svolte  per gli

ascensori, avendo cura di garantire la chiarezza delle istruzioni per

il funzionamento dell'impianto.

Servoscala e montascale

Resta da accennare al caso del servoscala, soluzione verso la quale

sembra  paradossalmente  orientare  la  stessa  normativa  vigente in

riferimento agli edifici vincolati dalle leggi di tutela, nel caso in

cui  l'intervento  di  adeguamento  possa  arrecare  pregiudizio  nei

confronti  dei valori "storici ed estetici" del bene (62). Se si puo'

convenire  sulla  parziale  reversibilita' di un simile dispositivo e

sulla   sua  minore  incidenza  nei  confronti  della  materia  della

fabbrica,   non   si   possono   disconoscere   i  numerosi  e  gravi

inconvenienti legati a questo tipo di impianto, come il forte disagio

psicologico  indotto  nei  confronti  dell'utente,  la difficolta' di

gestione  dell'apparecchio  (spesso inutilizzato per lunghi periodi),

il  suo  carattere  di  soluzione  "posticcia",  la  riduzione  della

larghezza  utile  della  scala  preesistente  (condizione di parziale

rischio  per gli utenti che la percorrono, particolarmente accentuata

in  condizioni  di  emergenza)  e  soprattutto  il  suo forte impatto

percettivo,  che  finisce  quasi  sempre  per  alterare gli spazi che

l'impianto  viene  ad  occupare  (63). Si sconsiglia quindi vivamente

l'applicazione di servoscala, da considerare come ipotesi estrema, da

impiegare  esclusivamente  nei casi in cui non sia praticabile alcuna

altra  soluzione.  Incompatibili con le istanze della tutela appaiono

poi  i  cosiddetti  montascale, costituiti da meccanismi d'ausilio da

applicare  al  di  sotto  della  sedia  a  ruote,  dotati di elementi

cingolati  o  ruote  in grado di percorrere i gradini, cui potrebbero

facilmente  arrecare  evidenti  danni. Le stesse apparecchiature, del

resto,  presentano  forti  limiti  per l'impossibilita' di un impiego

autonomo  da  parte  delle  persone  con disabilita' e per i notevoli

problemi di sicurezza connessi col loro uso (64).

Adeguamento e miglioramento di scale, cordonate e rampe esistenti

Particolarmente   diffusa,  tanto  negli  edifici  che  nei  centri

storici, ma anche nelle aree archeologiche e nei giardini storici, e'

la  presenza  di  scale,  cordonate,  rampe,  le  cui caratteristiche

geometriche    e   dimensionali   consentono,   attraverso   misurati

interventi,  di  renderle utilizzabili almeno da parte di persone con

disabilita'  visive  o  con  parziali  deficit  motori.  E' indubbio,

infatti,  che  una  scala storica costituira' sempre una barriera nei

confronti    della   persona   su   sedia   a   ruote,   costringendo

all'individuazione  di un percorso alternativo e dunque ad una seppur

limitata discriminazione della persona con disabilita'. Pur superando

la  "barriera"  attraverso altri dispositivi, infatti, la persona con

disabilita'  finira'  comunque  per  non fruire pienamente dei valori

architettonici  che  compongono  l'identita' di un edificio o un sito

(si  pensi  a  tante scale monumentali la cui spazialita' costituisce

una  buona  parte  del  pregio  di  una fabbrica). Allo stesso tempo,

tuttavia, limitati accorgimenti atti a risolvere alcuni inconvenienti

propri  di  tali  strutture  (come  gli  anomali rapporti di pedata e

alzata,  l'assenza di corrimani e protezioni per la caduta dall'alto,

la  difficile  o  impossibile  riconoscibilita'  delle  rampe  per le

persone  con disabilita' visive), possono migliorarne notevolmente la

fruibilita' per ampie categorie di utenti.

Una prima valutazione, in tal senso, concerne i rapporti geometrici

e  dimensionali  di  scale, rampe e cordonate esistenti. Considerando

che  le  persone con limitata capacita' motoria riescono a percorrere

brevi  tratti  di  scale  se  caratterizzati  da pendenza adeguata ed

alzate  contenute,  si  puo'  desumere che numerosi elementi presenti

nell'architettura    storica,   considerati   tradizionalmente   come

ostacoli,  possono costituire un percorso parzialmente superabile per

alcune  forme  di  disabilita'.  Uno dei principali inconvenienti, in

questi  casi,  e'  l'assenza  di  corrimani,  essenziali  invece  per

consentire la fruizione di tali limitati tratti di scale, cordonate o

rampe  da parte di chiunque, la cui integrazione costituisce in molti

casi un intervento semplice e poco invasivo.

Analogamente,    un    problema    ricorrente   e'   l'assenza   di

riconoscibilita'  delle  scale  esistenti  da parte delle persone con

disabilita'   visive,   considerando   che  di  norma  le  scale  non

costituiscono  una barriera per i non vedenti, purche' siano presenti

accorgimenti  idonei  per la loro individuazione. Tra questi, occorre

ricordare  la  necessita'  di  segnalare  con un indicatore tattile a

terra   tanto  la  partenza  che  l'arrivo  di  ciascuna  rampa,  con

particolare  riguardo  all'arrivo  (parte  alta),  data  la  maggiore

pericolosita'  di tale posizione. Anche un'accurata progettazione del

corrimano puo' agevolare notevolmente il percorso di una scala per un

non  vedente.  Estremamente  utile,  a  questo  scopo, e' la corretta

inclinazione  dei  30  cm  di  corrimano  che,  secondo  la normativa

vigente,  devono  precedere e seguire l'inizio e la fine delle rampe:

tali  segmenti  devono  cessare  di  essere  paralleli  alla  rampa e

divenire  orizzontali  in  corrispondenza  del  riposo  o  del  piano

raggiunto,  avvisando  quindi il non vedente dell'inizio e della fine

delle scale. In presenza di brevi pianerottoli, inoltre, e' opportuno

che   il  corrimano  prosegua  in  orizzontale  fino  all'inizio  del

successivo  tratto di scale, in modo che il non vedente mantenga viva

la  sua  attenzione  comprendendo  che la scalinata non e' terminata.

Ulteriori  indicazioni,  particolarmente  utili  in caso di corrimano

esistenti,  possono  essere  fornite  attraverso segnali tattili come

numeri a rilievo, "tacchette" o scanalature poste su alcuni tratti di

corrimano,  consentendo  di  informare  il  non  vedente sul piano di

arrivo.

Piu' in generale, va posta particolare attenzione alla leggibilita'

delle scale, cioe' alla percezione della loro struttura, sia nel caso

di  scale  interne  agli  edifici  che  nel caso di quelle esterne. I

problemi  di  lettura  dell'andamento  di  una  scala  o di qualsiasi

dislivello  sono  maggiori  in  discesa,  dato che in salita l'occhio

riceve  molte  piu'  informazioni  visive dall'alternarsi di alzate e

pedate,  quindi  da  piani  distinti  che  riflettono la luce in modo

diverso.  In  discesa,  invece,  l'assenza  di  un  marca-gradino ben

discriminabile  e  contrastato rispetto al resto della pedata crea un

effetto  di  "piano  continuo",  che  puo'  indurre  in chi vede poco

sensazioni  di  autentico  panico, o, nel migliore dei casi, un forte

disagio  e  una  insicurezza  nella deambulazione (65). E' necessario

dunque  prevedere un marca-gradino in prossimita' della parte esterna

della  pedata,  con  profondita'  adeguata  (5-7  cm), realizzato con

materiali  antisdrucciolo  e  ad  elevato contrasto di luminanza. Nei

confronti di scale storiche, tuttavia, caratterizzate quasi sempre da

gradini  lapidei, l'apposizione di tale marca-gradino deve rispettare

la  compatibilita'  con  il  materiale  originario  e  garantirne  la

reversibilita'.

Una   specifica   osservazione  va  infine  rivolta  alle  numerose

cordonate  esistenti,  diffuse  tanto  negli  edifici antichi che nei

centri  storici,  caratterizzate  da  una  pedata molto profonda e da

un'alzata  di  dimensioni  modeste.  Anche in questi casi, un'attenta

valutazione   delle   caratteristiche   geometriche  delle  strutture

esistenti puo' trasformare un apparente ostacolo in una soluzione che

consente  almeno  una  parziale fruibilita', nel caso sia impossibile

conseguire la piena accessibilita' con altri mezzi. Se i gradini sono

caratterizzati  da  un'alzata  contenuta  entro  gli 8 cm, ed il loro

profilo   presenta  un  raccordo  con  toro  smussato,  la  cordonata

esistente  puo'  infatti assimilarsi ad una soluzione definibile come

"rampa  con  gradino  agevolato".  Tale soluzione risulta accessibile

alle persone su sedia a ruote, purche' in presenza di accompagnatore,

o  se dotate di carrozzina elettrica, come dimostrano numerosi esempi

di  tali  strutture  espressamente realizzate a Venezia e a Burano in

adiacenza  ai  ponti,  nell'impossibilita'  di  disporre dello spazio

necessario per una rampa.

Superamento dei dislivelli a scala urbana o paesaggistica

Spostando  l'attenzione  dal  singolo  edificio alla scala urbana o

paesaggistica,  la questione del superamento dei dislivelli si rivela

progressivamente piu' complessa, ma non per questo priva di soluzioni

praticabili,  da  fondare,  ancor  piu'  che  nel  caso  del  singolo

edificio,  su  un  "sistema"  integrato  di  dispositivi. Confermando

dunque   tutte   le  raccomandazioni  gia'  espresse  nei  precedenti

paragrafi,  e' opportuno soffermarsi su alcune particolari condizioni

che  si  presentano  nel  superamento  dei dislivelli a scala urbana,

spesso  di entita' piu' modesta ma enormemente diffusi nell'ambito di

un centro storico o di un sito di interesse paesaggistico.

A  partire  dalle  rampe,  il cui impiego consente di superare gran

parte dei dislivelli contenuti entro il metro che caratterizzano tali

ambiti, si puo' accennare al sistema "stramp". Tale struttura, spesso

impiegata oggi nei paesi anglosassoni - ma presente persino in alcune

antiche  soluzioni  urbane  di  centri  storici  italiani  - consiste

nell'intersecare  trasversalmente  una scala con una rampa, ottenendo

un'integrazione  dei  due  sistemi.  Se  lo  "stramp"  produce spesso

risultati  formali  piacevoli,  coniugando  l'uso  della scala con la

rampa,  vanno  segnalati  i  rischi  che  esso  puo'  presentare  nei

confronti  dei  non  vedenti  e  degli ipovedenti, a meno di adeguate

informazioni tattili e di contrasto cromatico (66). In questo tipo di

strutture,  inoltre, la rampa risulta quasi sempre priva del relativo

parapetto-corrimano,   elemento   fondamentale  per  la  sicurezza  e

l'utilizzo del percorso su rampa da parte di chiunque.

Per  quanto riguarda gli ascensori, invece, oltre ai sistemi e alle

raccomandazioni  gia'  citate,  si  possono  menzionare  i cosiddetti

impianti  inclinati,  idonei  ad  essere  affiancati  a  lunghe scale

esistenti,  o  ad  attraversare  percorsi accidentati anche naturali,

come  nel  caso  dell'ascensore  urbano  di  Todi,  che  consente  di

raggiungere  il  centro  storico  dal parcheggio situato piu' a valle

attraversando un'area verde parzialmente boschiva.

Piu'  in  generale,  occorre  ribadire  che  nel  superamento delle

barriere  architettoniche  a scala urbana o paesaggistica e' piu' che

mai  necessario  immaginare un sistema integrato di dispositivi, come

mostrano i felici esempi di numerosi centri collinari dell'Umbria o i

borghi  di  altre  regioni  italiane.  Questi  ultimi sono stati resi

accessibili  attraverso  un'articolata  combinazione  di  sistemi  di

risalita   meccanizzata   (come   ascensori  verticali  o  inclinati,

funicolari,  ecc.),  collocati a valle dell'abitato in corrispondenza

di  idonee aree di parcheggio, con sistemi di trasporto alternativo a

monte,  costituiti da minibus accessibili o da servizi di noleggio di

elettro-scooters (67).

Brevi  cenni  infine,  vanno  rivolti a dispositivi molto diffusi a

scala urbana, come le scale mobili e i tapis-roulants, il cui impiego

presenta  tuttavia  molti  limiti:  le scale mobili risultano infatti

inaccessibili  e  pericolose  per  un  gran  numero  di  persone  con

disabilita'  motoria, analogamente ai tapis-roulant, accessibili solo

parzialmente  da  parte  di persone con sedia a ruote, quando la loro

pendenza e' contenuta. In entrambi i casi, quindi, quando questo tipo

di   impianti  e'  gia'  presente,  e'  opportuno  affiancarvi  altri

dispositivi idonei a garantire l'accessibilita'.

I   sistemi   meccanizzati   appena  esposti,  naturalmente,  vanno

attentamente vagliati in rapporto alla compatibilita' con i luoghi di

interesse  culturale,  tenendo  bene  in  conto il loro forte impatto

visivo,  strutturale  e materico, che ne limita sicuramente l'impiego

in contesti molto stratificati.

--------------------------------------------

47  L'articolo  8.1.11 del D.M. 236/89 prevede una pendenza

massima   delle   rampe   pari  all'8%,  salvo  i  casi  di

adeguamento   di   edifici  esistenti,  dove  sono  ammesse

pendenze   superiori   rapportate   allo  sviluppo  lineare

effettivo  della  rampa,  espresse  attraverso  un  grafico

allegato  alla  norma. Ulteriori prescrizioni riguardano la

larghezza  minima  della  rampa,  pari  ad almeno 90 cm, la

presenza di un riposo di dimensioni minime pari a 1,50x1,50

m  ogni  10 metri di sviluppo lineare e la necessita' di un

cordolo  di  10  cm  di  altezza in assenza di un parapetto

pieno.

48   Art.   8  del  D.M.  236/89:  "Non  viene  considerato

accessibile  il  superamento  di  un dislivello superiore a

3,20  m  ottenuto  esclusivamente  mediante rampe inclinate

poste in successione".

49  A. Arenghi, Il progetto delle unita' ambientali, in Id.

(a  cura  di),  Design  for  all. Progettare senza barriere

architettoniche, Utet, Torino 2007, pp. 40-41.

50  Il D.M. 236/89 prescrive specifiche caratteristiche per

il  parapetto  in riferimento alle scale: "Il parapetto che

costituisce  la  difesa  verso  il vuoto deve avere altezza

minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di

diametro   di  cm  10"  (art.  8.1.10).  La  stessa  norma,

tuttavia,   indica  all'articolo  4.1.11  che  "valgono  in

generale  per  le  rampe  accorgimenti  analoghi  a  quelli

definiti per le scale".

51 In occasione del concorso Chiese senza barriere promosso

dalla  Diocesi di Caltanissetta, concluso il 20 aprile 2007

con  lo  svolgimento  di  una  giornata  di studio e di una

mostra,  Fabrizio  Vescovo  ha  proposto i seguenti criteri

come    elementi    da    valutarsi   negativamente   nella

realizzazione  di  una  rampa:  "1.  Il  rapporto  pendenza

forte/impatto  rampa:  ove  lo spazio lo consente si devono

preferire   rampe   con  pendenze  inferiori  alla  massima

dell'8%. Questa, infatti, e' quasi sempre superabile con la

presenza    di    un   accompagnatore,   quindi   allontana

dall'obiettivo  dell'autonomia. Per le rampe all'esterno e'

importante  anche  verificare il grado di sdrucciolevolezza

dei  materiali  previsti.  2.  La  riduzione eccessiva o la

totale  eliminazione  delle  scale  esistenti:  e' comunque

opportuna  la  possibile  opzione  di  scale  o  rampa  per

superare  un  dislivello,  in  quanto  le persone che hanno

mobilita'  ridotta  con  difficolta' nell'articolazione dei

piedi,  preferiscono  utilizzare  le  scale, con l'aiuto di

validi corrimano, in luogo della rampa. 3. La previsione di

rampe  o  parti  di  esse  con  andamento  curvilineo: tali

elementi   risultano   di   realizzazione  complessa  e  di

superficie    non    complanare    quindi    insicura   per

l'utilizzatore   su  sedia  a  ruote.  4.  La  mancanza  di

protezioni  e  di  cordoli,  nonche' di corrimano laterali:

questo  aspetto e' essenziale nei confronti della sicurezza

e del controllo delle fonti di pericolo. 5. La creazione di

spazi  di  risulta  tra rampa e spazi preesistenti: sono di

difficile  pulizia periodica e manutenzione. 6. L'eccessiva

"monumentalita'"   del  manufatto:  spesso  si  riscontrano

soluzioni  con  formalismi gratuiti criticabili allo stesso

modo  di quelle eccessivamente "tecniche" e schematiche. 6.

L'eccessivo  contrasto  formale  e/o  di  materiali  con le

strutture    preesistenti    senza    alcuna    motivazione

convincente".

52  A  partire  dal  1°  luglio  1999  tutti  gli ascensori

costruiti   nei   singoli   paesi  europei  devono  infatti

ottemperare  ai  requisiti  minimi definiti nell'allegato I

della Direttiva Ascensori 95/16/CE, integrati dai requisiti

di   sicurezza  dettati  dall'allegato  I  della  Direttiva

Macchine  (F.  Bianchi, Impianti elevatori, in G. Carbonara

(a  cura  di),  Restauro  architettonico  e impianti, Utet,

Torino 2001, vol. II, p. 235).

53 E' il caso del taglio parziale di strutture voltate, che

oltre   a   sottrarre   materia   antica   e  a  modificare

radicalmente  la  spazialita'  originaria  degli  ambienti,

comporta  quasi sempre la necessita' di effettuare massicci

interventi  di  consolidamento  strutturale,  finalizzati a

contenere  la  spinta  della parte residua della volta, che

quindi  risulta  fortemente compromessa ed alterata nel suo

comportamento  statico.  Cfr.  anche  A.  Bellini,  La pura

contemplazione, cit., p. 3.

54  Cfr. A. Bellini, La pura contemplazione, cit., p. 4; S.

Della   Torre,  Il  progetto  di  una  conservazione  senza

barriere, cit., pp. 19-20.

55  G.  Carbonara, Restauro architettonico. Alcuni richiami

di  metodo  e  due  questioni  aperte:  le  strutture,  gli

impianti, in "Paesaggio urbano", n. 5, 2002, p. 16.

56 A. Arenghi, Gli apparecchi elevatori. Criteri di scelta,

nuove  proposte  e  stato della normativa, in "Tema", n. 1,

1998, pp. 72-74.

57 Art. 8 del D.M. 236/89.

58   L.  Baracco,  Il  rischio  di  nuove  barriere  per  i

cittadini, in Comune di Venezia, Questione di leggibilita'.

Se  non  riesco a leggere non e' solo colpa dei miei occhi,

Venezia 2008, p. 25.

59  A.  Arenghi, Il progetto delle unita' ambientali, cit.,

pp. 46-47.

60  I.  Argentin,  M.  Clemente,  T.  Empler,  Eliminazione

barriere    architettoniche.   Progettare   per   un'utenza

ampliata, Dei, Roma 2004, p. 318.

61  Il  ricorso  ad  elevatori  da  cantiere  per garantire

temporaneamente  l'accessibilita'  in  presenza di notevoli

dislivelli  e'  stato approvato dalla Commissione di Studio

istituita  presso il Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi

dell'art.  12  del  D.M.  236/89  (nota  prot.  n.  32  del

13.12.2000  pubblicata  sul  Supplemento  ordinario n. 3 al

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, n. 7 del 10 marzo

2003, pp. 58-70).

62  L'articolo  19  del D.P.R. 503 del 1996 prevede infatti

che  "per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'art. 1

della  legge  29  giugno  1939,  n. 1497 e all'art. 2 della

legge  1° giugno 1939, n. 1089, la deroga e' consentita nel

caso   in   cui   le  opere  di  adeguamento  costituiscono

pregiudizio   per  valori  storici  ed  estetici  del  bene

tutelato;  in  tal caso il soddisfacimento del requisito di

accessibilita' e' realizzato attraverso opere provvisionali

ovvero,   in   subordine,   con  attrezzature  d'ausilio  e

apparecchiature   mobili   non  stabilmente  ancorate  alle

strutture edilizie".

63 Cfr. A. Arenghi, Gli apparecchi elevatori, cit., p. 76.

64  Cfr.  S.  Maurizio, L'uso degli ausili per la mobilita'

negli   edifici   pubblici   e   privati,   in  AA.VV.,  La

progettazione  accessibile,  Franco Angeli, Milano 2004, p.

107.

65  L.  Baracco, Occhio al gradino!, in "Mobilita'", n. 47,

2006, pp. 1-4.

66  A.  Arenghi, Il progetto delle unita' ambientali, cit.,

pp. 41-42.

67  F. Vescovo, Sistemi di trasporto alternativo, in Id. (a

cura    di),    Progettare   per   tutti   senza   barriere

architettoniche,   Maggioli   editore,   Rimini  1997,  pp.

207-212; P. Belardi, I percorsi pedonali meccanizzati, ivi,

pp.   214-216;   F.  Vescovo,  Schema  organizzativo  della

mobilita'  nell'ambito  dei  centri  urbani "collinari", in

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Linee

guida  per  gli  enti  di  gestione  dei  Parchi  nazionali

italiani, Roma 2003, p. 11.

2.3.4 Fruizione delle unita' ambientali e delle attrezzature

Garantire  l'accessibilita'  ad un edificio significa assicurare la

piena fruizione anche delle varie unita' ambientali che lo compongono

(corridoi,  disimpegni,  ascensori,  servizi  igienici,  sale, ecc.).

Ovviamente  nel  caso  di  un  edificio esistente l'accessibilita' di

qualsiasi  spazio  puo'  risultare  nella  maggior  parte dei casi un

requisito  impossibile da raggiungere. Nel caso si ricorra al livello

qualitativo  inferiore della visitabilita', la normativa individua, a

seconda della destinazione d'uso, alcuni ambienti che devono comunque

risultare  accessibili  quali  la  zona  di  soggiorno,  pranzo  e un

servizio  igienico per le residenze, gli spazi comuni e almeno 2 ogni

40  stanze  o  frazioni  di 40 per le strutture ricettive, almeno una

zona  della  sala  per le funzioni religiose nei luoghi di culto, ecc

(68).  In  particolare  negli  edifici  e complessi architettonici di

interesse  culturale,  al  di  la'  delle  disposizioni  normative  e

compatibilmente  con  le  istanze  della  tutela, si dovrebbe fare di

tutto   per  garantire  l'accessibilita'  anche  agli  ambienti  piu'

significativi   in   quanto   fondamentale   per   la   loro   stessa

valorizzazione.

Non  si  entrera'  in  questo  paragrafo  nel  merito  di  tutte le

possibili  situazioni  che  a  seconda  della  destinazione  d'uso si

potrebbero  presentare, rinviando all'ampia bibliografia disponibile,

si  ritiene  comunque opportuno riportare alcune considerazioni sulle

situazioni  piu'  frequenti e non affrontate in altri punti di queste

Linee Guida. In particolare:

Ingressi

L'ingresso  principale agli edifici storici e' il primo e spesso il

piu' gravoso ostacolo da superare a causa della presenza di scalinate

monumentali,   gradini   dilazionati  in  androni  spesso  stretti  o

porticati.  Nel  caso il numero di gradini sia minimo e vi sia spazio

sufficiente   la   soluzione   piu'   semplice  e'  costituita  dalla

realizzazione  di  una  rampa  con  sviluppo  e pendenza adeguata. In

alternativa  o nell'impossibilita' di realizzare la rampa a causa del

dislivello  eccessivo  o per mancanza di uno spazio adeguato, si puo'

ricorrere,  come  gia'  evidenziato nel paragrafo 2.3.3 a piattaforme

elevatrici,  ascensori  e,  solo  ultima ratio, ai servoscala. Da non

sottovalutare   anche   la  possibilita'  di  ricorrere  a  soluzioni

alternative  progettate ad hoc e che, se particolarmente innovative e

di  alta  qualita'  architettonica,  possono  costituire un ulteriore

elemento  di  "pregio"  dell'edificio.  Altra  soluzione, soprattutto

quando  qualsiasi  intervento  oltre  che  di difficile realizzazione

risulterebbe comunque di notevole impatto in presenza di un prospetto

di  particolare  rilievo  artistico,  puo' essere l'individuazione di

piu' ingressi, alternativi a quello principale, utilizzabili da tutti

e   non   dedicati   esclusivamente  alle  persone  con  disabilita'.

Importante,  come  gia'  evidenziato  nei  paragrafi  precedenti,  la

segnaletica  per  facilitare  l'orientamento e l'individuazione degli

ausili presenti.

Servizi igienici

Indipendentemente  dalla  destinazione  d'uso  e  dalle esigenze di

tutela,  in  qualsiasi  edificio  e'  essenziale  realizzare  servizi

igienici  accessibili.  La  soluzione  che  viene  di solito adottata

consiste  nel  progettare  un  unico  bagno,  ad  uso esclusivo degli

"handicappati", ultra accessoriato con maniglioni, lavabi inclinabili

e  quant'altro  previsto e non dalla normativa. Tale soluzione, oltre

che  poco  logica  e discriminante, dovrebbe essere anche considerata

non  a norma laddove le disposizioni legislative vigenti impongono la

distinzione  dei  servizi  igienici  per  sesso. Pertanto qualora sia

sufficiente  realizzare  un solo servizio igienico per ciascun sesso,

al  posto  della  scontata  soluzione a tre (uomo-donna-disabile), si

dovrebbero  realizzare  semplicemente  due  bagni  di dimensioni piu'

ampie  dello  standard,  attrezzati  anche per l'utilizzo da parte di

persone  su  sedia  a  ruote,  ma comunque fruibili da tutti e quindi

comodamente utilizzabili anche da persone obese, genitori con bambini

piccoli,  persone  con bastoni o stampelle e quant'altri che, pur non

utilizzando  una sedia a ruote, hanno comunque difficolta' a muoversi

in   spazi   molto   ristretti.  Tale  soluzione  consente  anche  di

risparmiare  in termini di spazio oltre che di costi di realizzazione

e gestione.

Nel  caso  sia  necessario realizzare un blocco con piu' servizi e'

opportuno valutare, anche in funzione della conformazione dei luoghi,

la   possibilita'   di   realizzare  comunque  un  servizio  igienico

attrezzato  in  un  antibagno  comune  al  fine di evitare situazioni

imbarazzanti  in presenza di persone con disabilita' che si avvalgono

dell'assistenza di un accompagnatore di sesso diverso dal proprio. In

tale  bagno  potrebbe trovare utile collocazione anche il fasciatoio,

posizionato nella maggioranza dei casi esclusivamente nel bagno delle

donne  per  una  prassi ormai superata che presuppone che sia solo la

mamma ad accompagnare e cambiare i figli.

Nel  caso  di  complessi monumentali molto articolati e' necessario

valutare attentamente la dislocazione del blocco dei servizi igienici

per  evitare  di  dover  percorrere lunghe distanze e per facilitarne

l'individuazione.  In  tale  logica  appare  piu'  opportuno, anche a

scapito  di  maggiori  oneri  di realizzazione e gestione, realizzare

piu'  nuclei  con  un  numero limitato di box, sfruttando ambienti di

minor  pregio  anche  di  ridotte  dimensioni,  in  loco  di un'unica

soluzione centralizzata.

Per quanto riguarda le dimensioni, si ritiene opportuno evidenziare

che  non  esistono  misure standard imposte per legge. Spesso si vede

ancora  il  richiamo,  come  rigido  obbligo  normativo,  allo schema

1,80x1,80  riportato  in  un vecchio testo di legge ormai abrogato da

molti anni; le disposizioni normative attualmente vigenti si limitano

ad  indicare  alcune  distanze e altezze che devono essere rispettate

nel  montaggio dei pezzi igienici, al fine di consentirne l'uso anche

da  parte  di  persone  su  sedia  a ruote. Qualora si disponga, come

spesso avviene negli edifici esistenti, di spazi limitati puo' essere

opportuno   ricorrere   a  "soluzioni  alternative",  compensando  le

riduzioni   dimensionali   e  funzionali  con  particolari  soluzioni

spaziali o organizzative. Nella maggioranza dei casi sono sufficienti

semplici  accorgimenti  come,  ad  esempio,  valutare attentamente il

senso  di  apertura  della  porta  o  ricorrere  a  porte scorrevoli,

ipotizzare  che  la  manovra di inversione di marcia venga effettuata

nell'antibagno  e  l'ingresso  al  box  avvenga  a  marcia  indietro,

disporre i lavandini solo nell'antibagno, ecc.

Le  norme  non  impongono,  inoltre, di utilizzare pezzi igienici e

rubinetterie  speciali,  come  spesso  si  vede,  con  notevoli costi

aggiuntivi;  la  maggior parte dei sanitari di uso comune e' conforme

purche',  come  gia' evidenziato, essi siano installati tenendo conto

degli spazi di manovra e d'uso delle persone su sedie a ruote.

Importante e' prevedere anche ausili per le persone con disabilita'

sensoriali quali adeguate segnalazioni e indicazioni tattili a terra,

mappe  tattili  all'ingresso che indichino la posizione dei sanitari,

corrimano,   contrasti  cromatici  ottenuti  mediante  l'utilizzo  di

rivestimenti   di   colori   diversi  (chiari  e  scuri)  per  meglio

individuare i vari componenti (aree, arredi, sanitari, interruttori e

ausilii), una corretta illuminazione, ecc.

Arredi

Secondo    la    definizione   normativa   costituiscono   barriere

architettoniche  anche  "gli  ostacoli  che  limitano o impediscono a

chiunque  la  comoda  e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o

componenti".  Un  ambiente e', quindi, accessibile anche se e' dotato

di  arredi  ed  attrezzature  ad  uso di tutti. Questo aspetto viene,

purtroppo,  spesso  trascurato  facendo  prevalere,  gia'  a  livello

progettuale,   gli   aspetti  estetici  su  quelli  funzionali  e  di

usabilita',  con il risultato di ottenere oggetti a volte visivamente

apprezzabili,  ma  nella  maggioranza dei casi scomodi e di difficile

utilizzo.  Complice  in  tale senso anche la mancanza di disposizioni

normative  al  riguardo,  se  non  per  alcuni dettagli relativi alla

sicurezza.

Un  esempio significativo e' costituito dalle varie panchine sparse

un po' ovunque, sia in ambienti chiusi che all'aperto, progettate con

le  conformazioni piu' varie in cui la tendenza a farne un oggetto di

design  prevale  quasi sempre sulla loro effettiva funzionalita'. Una

panchina  fruibile  da chiunque dovrebbe sempre avere alcuni elementi

essenziali   quali   uno   spazio   circostante  tale  da  consentire

l'accostamento  di  una  sedia a ruote, la presenza di uno schienale,

almeno  due  braccioli,  oltre che rispettare determinati rapporti di

altezza e profondita'.

Lo  stesso discorso si potrebbe estendere anche alle fontanelle, ai

cestini portarifiuti, ai tavoli, ai banconi, ai punti informativi, ai

terminali   per   servizi   di  vario  genere,  ecc.  quotidianamente

utilizzati   da   tutti   ma,  quasi  mai  realizzati  pensando  alla

molteplicita' delle esigenze dei potenziali fruitori.

Al  di  la' della loro conformazione, gli arredi e le attrezzature,

specie  se  fissi, devono, inoltre, essere posizionati in modo da non

costituire  essi  stessi  ostacoli  ostruendo i percorsi o diventando

fonte  di pericolo laddove non percepibili (elementi sospesi, spigoli

sporgenti,   ecc.).   Al  contrario  scegliendone  opportunamente  la

collocazione,   le   dimensioni   e   i   colori,  possono  diventare

fondamentali  ausili per facilitare l'orientamento come punti e linee

di riferimento.

--------------------------------------------

68 Cfr. per l'elenco completo l'art. 5 del D.M. 236/89.

2.3.5 Raccordo con la normativa di sicurezza e antincendio

Qualunque  progetto  venga elaborato al fine di realizzare un nuovo

edificio  o  di adeguare un immobile preesistente alle esigenze delle

persone   con   disabilita'   deve  prevedere  soluzioni  tecniche  e

gestionali che costituiscano un raccordo ed una sintesi delle diverse

prescrizioni normative contestualmente vigenti nei vari settori.

Questa  capacita'  di sintesi e' emblematica della progettazione di

"qualita'"  in cui le varie problematiche connesse ad aspetti tecnici

specifici  devono  costituire  parte integrante del progetto finale e

non  essere,  come  spesso  accade,  analizzate a comparti stagni (le

tante tavole progettuali che in genere vengono "allegate" al progetto

"architettonico",   nella   maggior   parte  dei  casi  elaborate  da

differenti  professionisti  senza  alcun confronto tra di loro). Tale

aspetto  diventa  particolarmente significativo, se non fondamentale,

nell'ambito  del  progetto di restauro dove, non ci si stanchera' mai

di ripeterlo, la sintesi dei vari interventi diventa fondamentale per

la  tutela stessa del bene. Accettando l'idea che rendere conforme un

qualsiasi  immobile  ad  una  nuova  destinazione  d'uso,  per quanto

ritenuta  compatibile,  comporta  comunque  delle  azioni piu' o meno

invasive, ne discende l'importanza di ridurre al minimo tali "traumi"

attraverso  la  realizzazione  di  interventi  quanto  piu' possibile

flessibili,  ossia  in  grado  di  soddisfare contemporaneamente piu'

esigenze.

Le  considerazioni  di  cui  sopra  hanno un evidente riscontro nel

rapporto  tra  le  disposizioni  normative  per  il superamento delle

barriere   architettoniche  e  quelle  relative  alla  sicurezza,  in

particolare  in  caso d'incendio. Nella stessa definizione normativa,

specificando che sono barriere architettoniche anche "...gli ostacoli

che   limitano   o   impediscono   a  chiunque  la  comoda  e  sicura

utilizzazione  di  parti,  attrezzature  o componenti; la mancanza di

accorgimenti  e  segnalazioni  che  permettono  l'orientamento  e  la

riconoscibilita' dei luoghi e delle fonti di pericolo..." (69), viene

evidenziata  la  stretta interconnessione che sussiste gia' a livello

concettuale  tra  accessibilita'  e  sicurezza.  Basti pensare che il

panico  conseguente  al  verificarsi  di una situazione di emergenza,

puo'  rendere  chiunque  "disabile"  impedendogli  di  effettuare  le

operazioni  piu'  elementari,  per  cui  i  percorsi e la segnaletica

realizzati  per  facilitare  l'accessibilita' possono diventare utili

riferimenti  anche  ai  fini della predisposizione delle vie d'esodo.

Viceversa  l'installazione  di  servoscala  dovrebbe essere a maggior

ragione  evitata,  risultando  spesso  in  contrasto con la normativa

antincendio  in  quanto  il  relativo  ingombro,  in particolare modo

quando   in   funzione,  determina  un  notevole  restringimento  del

passaggio  lungo  le  scale,  oltre ad essere di difficile gestione e

quindi  non  particolarmente  idoneo in situazioni di emergenza anche

per le stesse persone con disabilita'.

Entrando  piu'  nello  specifico  degli  aspetti  progettuali  (70)

connessi  con  gli  interventi  per  il  superamento  delle  barriere

architettoniche che tengano conto anche degli aspetti della sicurezza

o,  per  quanto sopra, di un progetto della sicurezza che tenga conto

anche  delle  esigenze dell'accessibilita', va tenuto presente che in

caso  di  emergenza le persone che hanno ridotte o impedite capacita'

di movimento, sensoriali o psico-cognitive non sono in grado di norma

di  poter  usufruire rapidamente delle misure di sicurezza a meno che

non siano previsti appositi accorgimenti.

Normalmente  le  vie  d'esodo  portano  a scale di sicurezza (luogo

sicuro  dinamico) nella maggior parte dei casi esterne, che risultano

spesso  inutilizzabili  per  coloro  che  hanno  ridotte capacita' di

movimento.  Le vie d'esodo piu' sicure sarebbero quelle costituite da

rampe  al  posto  di  scale.  Dette  rampe,  dovendo  avere  pendenza

contenuta  come  evidenziato  nel paragrafo 2.3.3, possono essere una

soluzione  solo  se  si e' in presenza di un dislivello massimo di un

piano.  La  realizzazione  di  scale  o  rampe  di  sicurezza esterne

tuttavia  costituisce solo raramente una soluzione compatibile con le

istanze del restauro. Imposte in passato da una normativa antincendio

estremamente  prescrittiva  e restrittiva, hanno portato a interventi

di notevole impatto: si pensi ad esempio alle due scale d'acciaio che

ostruivano  completamente  il  cortile  interno  di palazzo Strozzi a

Firenze,  oggi  fortunatamente rimosse, o alle numerose strutture che

segnano il profilo di molti edifici monumentali (71).

Nel  caso  di  edifici  multipiano  molto piu' utile puo' risultare

poter  disporre  di  un  ascensore antincendio o di soccorso (72). In

questi  casi  tale  ascensore  potrebbe  essere realizzato in modo da

soddisfare  per  caratteristiche  tecniche  e  dimensionali,  nonche'

scegliendone  accuratamente  la  localizzazione, contemporaneamente i

requisiti   imposti   dalle   disposizioni   normative   inerenti  il

superamento   delle   barriere   architettoniche   e   la   sicurezza

antincendio.   Come   gia'  evidenziato  nel  paragrafo  2.3.3,  tale

intervento  risulta,  inoltre,  molto piu' compatibile per le istanze

della tutela rispetto alle scale antincendio.

Se   i   complessi  monumentali  sono  caratterizzati  da  impianti

planimetrici  complessi con notevoli distanze da percorrere, potrebbe

risultare  necessario  prevedere anche degli ambienti compartimentati

in  cui  le  persone  impossibilitate  a lasciare l'edificio in breve

tempo  possano  attendere  in sicurezza l'arrivo dei soccorsi (luoghi

sicuri  statici)  (73).  Tali  compartimenti,  in  caso di emergenza,

devono   essere   raggiungibili  agevolmente  anche  da  persone  con

disabilita' con percorsi massimi non superiori a 30-40 m. Detti spazi

possono   opportunamente  essere  realizzati  in  maniera  da  essere

utilizzati  abitualmente  (sale  di attesa, sale di riunione, ecc.) e

pertanto  non  costituiscono  una  risorsa  da  usare  solo  in  caso

d'incendio.  Nell'ambito  del  progetto  di  restauro possono inoltre

essere facilmente individuati e realizzati con interventi minimi, dal

momento  che  spesso  i  notevoli  spessori  murari  delle  fabbriche

storiche garantiscono gia' di per se una buona resistenza al fuoco.

Determinanti  al  fine  di ridurre al minimo gli interventi edilizi

sono  le misure gestionali, con personale adeguatamente formato anche

per  seguire  situazioni  di  emergenza  in  presenza  di persone con

disabilita',  e  i  sistemi  di  segnalazione  e  allarme automatici.

Nell'ottica  della "sicurezza equivalente" tali misure si configurano

come   soluzioni   alternative   laddove  le  prescrizioni  normative

imporrebbero interventi piu' drastici e di maggiore impatto.

E'  importante  al  riguardo assicurarsi che chiunque, in qualsiasi

situazione  si  trovi, possa percepire e interpretare le segnalazioni

d'allarme.  E',  pertanto,  necessario prevedere sempre un sistema di

allarme integrato su piu' canali (luminoso, acustico e a vibrazione).

Una  persona con deficit uditivi ha, infatti, difficolta' a percepire

una segnalazione sonora, ma la stessa cosa vale anche per chi indossa

delle cuffie o si trovi in un ambiente particolarmente rumoroso; idem

per  le  segnalazioni  luminose  nel  caso di persone con disabilita'

visive  o  se  ci  si trova in ambienti molto illuminati e soggetti a

fenomeni di abbagliamento.

Anche la segnaletica per favorire l'orientamento durante le fasi di

esodo  deve  comprendere un sistema integrato di informazioni visive,

sonore  e tattili: cartellonistica con indicazioni semplici e chiare,

dispositivi acustici e luminosi, indicazioni tattili a pavimento, uso

di  fasce  colorate  per individuare i diversi percorsi, segnalazione

dei dislivelli, semplici o complessi, con marcagradino che renda piu'

sicura  la  discesa,  ecc. Ovviamente tali misure non sono utili solo

per  le  persone  con  disabilita':  in  condizioni di emergenza esse

diventano fondamentali per chiunque, si pensi, ad esempio, ai casi di

evacuazione  in  condizioni  di  scarsa  luminosita' (fumo, black-out

elettrici, ecc.).

Non  meno  fondamentale  e'  l'analisi del contesto ambientale e la

configurazione dei luoghi al fine di valutare le migliori alternative

per  la  predisposizione di adeguati percorsi orizzontali e verticali

(lunghezza,  larghezza,  presenza  di  dislivelli  e gradini, stato e

caratteristiche  delle  pavimentazioni ecc). Da non sottovalutare gli

elementi  di  dettaglio come la facile individuazione delle uscite di

sicurezza  (eventualmente evidenziandole laddove possibile con colori

contrastanti  rispetto  alle  pareti)  e  la  semplicita'  d'uso  del

relativo sistema di apertura (74).

Questione parallela e', infine, la gestione delle fasi di emergenza

in  presenza  di  persone  con  disabilita'  e  in merito alla quale,

andando  oltre  il  contesto  di  queste  Linee  Guida, si rimanda ai

documenti  elaborati  dai  Vigili  del Fuoco in collaborazione con la

Consulta  Nazionale  delle Persone Disabili e delle loro Famiglie. In

particolare, si segnala:

-  "Linee  guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei

luoghi  di lavoro ove siano presenti persone disabili" (Circolare del

Ministero dell'Interno n. 4 del 1 marzo 2002);

- "La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti

persone  disabili:  strumento  di  verifica e controllo (check-list)"

(Lettera Circolare n. 880/4122 del 18 agosto 2006);

-  "Il  soccorso alle persone disabili: indicazioni per la gestione

dell'emergenza" (pubblicazione). (75)

--------------------------------------------

69  Art.  1  del  D.P.R.  503/96  e art. 2 punto A del D.M.

236/89.

70   Sui  richiami  normativi  si  rimanda  al  capitolo  1

paragrafo 1.3.1.

71  R.  Cecchi,  I Beni Culturali, Spirali, Milano 2006, p.

98: "Non esisteva ancora la sensibilita' data dal principio

della  sicurezza  equivalente  quando,  alcuni  anni fa, il

Cortile  del  Cronaca  di  Palazzo Strozzi fu completamente

invaso  da  una struttura in acciaio che portava due grandi

scale.  Le  norme  dicevano  che, per aprire al pubblico le

sale della mostra dell'antiquariato, erano necessarie delle

scale  esterne; l'unica possibilita' era farle nel cortile.

E  cosi'  fu  fatto.  La  stessa cosa, devo dirlo con molta

franchezza,  l'abbiamo fatta anche nel nostro Ministero dei

Beni Culturali, nella sede di via di San Michele, dove c'e'

una scala antincendio esterna che grida vendetta".

72  D. M. 10 marzo 1998, art. 8.3 - Assistenza alle persone

disabili  in  caso  di  incendio,  comma  4  -  Utilizzo di

ascensori:   "Persone   disabili   possono   utilizzare  un

ascensore   solo   se   e'  un  ascensore  predisposto  per

l'evacuazione  o  e'  un  ascensore antincendio, ed inoltre

tale  impiego  deve  avvenire  solo  sotto  il controllo di

personale   pienamente  a  conoscenza  delle  procedure  di

evacuazione".   Per   i   dettagli   sulle  caratteristiche

tecnico-costruttive  degli ascensori antincendio si rimanda

al  Decreto  del  Ministero  dell'Interno 15 Settembre 2005

"Approvazione  della  regola tecnica di prevenzione incendi

per  i  vani  degli  impianti di sollevamento ubicati nelle

attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi", in

particolare artt. 3.3, 7 e 8.

73  Questi  luoghi  non  devono avere pareti finestrate, in

modo da evitare che vengano interessati dal fumo, ed essere

dotati,  invece,  di  un sistema di ventilazione a prova di

fumo   e   in   sovrapressione.  Dovrebbero  inoltre  avere

all'esterno un dispositivo luminoso azionabile dall'interno

in modo da essere facilmente individuato dai soccorritori.

74  Per  maggiori  approfondimenti  si  vedano: F. Vescovo,

Sicurezza e raccordi con la normativa antincendio in Id. (a

cura    di),    Progettare   per   tutti   senza   barriere

architettoniche,  cit.;  A. Amico, G. Amico, Progettare con

la  sicurezza  antincendio  senza barriere architettoniche,

Dario  Flaccovio  Editore,  Palermo  1999;  S. Marsella, G.

Callocchia, Barriere architettoniche e prevenzione incendi,

Il  Sole  24 Ore, Milano 2000; S. Zanut, Rischio incendio e

progettazione   ambientale,  in  A.  Morisi  e  F.  Scotti,

Assistite  Technology.  Tecnologie di supporto per una vita

indipendente, Maggioli Editore, Roma 2005.

75 I documenti elaborati dalla Commissione sono disponibili

in   formato   pdf   sul   sito   dei   Vigili   del  Fuoco

(www.vigilfuoco.it)   nella   pagina  "la  sicurezza  delle

persone disabili".

2.3.6 Allestimento di spazi espositivi

Questo   sottoparagrafo   vuole   richiamare  alcune  problematiche

concernenti  l'allestimento  di  spazi  espositivi,  in  quanto  tale

funzione  e'  una  tra quelle prevalenti nell'attivita' del Ministero

per  i  Beni  e  le  Attivita'  Culturali;  molti  principi sono gia'

presenti  nell'"Atto  di  Indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e

sugli  standard  di  funzionamento e sviluppo dei musei" (Decreto del

Ministero  per i Beni e le Attivita' Culturali del 10 maggio 2001) di

cui si riporta parte della premessa all'Ambito VII:

"Ogni  museo  affianca  al  dovere  della conservazione del proprio

patrimonio  la  missione,  rivolta  a  varie e diversificate fasce di

utenti,  di  renderne  possibile  la  fruizione  a  scopo  educativo,

culturale,  ricreativo e altro ancora. Interpretare il suo patrimonio

e   renderlo   fruibile   da   parte   dei  visitatori,  specialmente

esponendolo, e' dunque parte integrante della sua ragion d'essere."

Tra   i   beni   d'interesse  culturale,  le  strutture  espositive

presentano   delle   peculiarita'   legate   alla  loro  funzione  di

contenitore  e  di divulgatore dei significati degli oggetti esposti;

quindi hanno il difficile compito di comunicare un contenuto estraneo

a quello intrinseco al bene, attraverso una serie di apparati che, da

una   parte   devono   istituire   un   rapporto  dialettico  con  le

caratteristiche  del contenitore e dall'altra devono possedere quelle

caratteristiche  necessarie  alla  migliore comunicazione delle opere

esposte.     Questo     avviene     attraverso    la    progettazione

dell'allestimento,    cioe'    tutto    quell'apparato   di   arredi,

segnaletiche,  percorsi  e  servizi  che realizzano la fruibilita' di

un'esposizione.    In   particolare   gli   apprestamenti   necessari

all'allestimento   non   devono   essi   stessi  costituire  barriere

architettoniche   creando,  di  conseguenza,  l'inaccessibilita'  dei

luoghi  espositivi  anche laddove questa non ci sarebbe; al contrario

la  progettazione  dell'allestimento  deve  mirare  al  miglioramento

dell'orientamento   e   della   fruizione  dei  luoghi  di  interesse

culturale. Nel caso di mostre o esposizioni temporanee, e' necessario

considerare   prioritariamente   l'accessibilita'   del  luogo  quale

requisito  essenziale  della sede anche rispetto alle possibilita' di

allestimento, prevedendo se necessario anche soluzioni temporanee.

Il  percorso  espositivo  per  prima  cosa dovrebbe essere privo di

ostacoli,  con  assenza  di  strettoie  e  spazi  angusti che possano

mettere  in  difficolta'  il  visitatore.  La  presenza  di  elementi

architettonici  propri  dell'allestimento,  quali  totem,  pannelli e

setti  per  l'ambientazione  degli oggetti esposti, non devono creare

ambiguita' nel percorso, ma, come gia' evidenziato, dovrebbero essere

essi stessi strumenti di guida della visita. A volte gli allestimenti

sono  anche essi espressione artistica, ma l'effetto scenografico non

deve   prevalere  sulla  sua  funzione  di  supporto  ad  una  visita

confortevole per tutti.

L'allestimento  e' accessibile, quindi, se e' progettato in modo da

rendere  la  visita  fruibile  da  tutti, presentando alcuni elementi

ausiliari  finalizzati  a  rendere  il  percorso  espositivo  sicuro,

facilitando il movimento delle persone negli ambienti.

L'accessibilita'  di  un  allestimento  e'  condizionata  da  molti

fattori,  tra  cui  i  principali  sono: lo sviluppo dei percorsi, la

collocazione  degli  oggetti  e degli espositori, l'illuminazione, le

zone di sosta.

Per   una   migliore   fruizione   del   contenuto  dei  musei,  e'

consigliabile  che  i non vedenti facciano precedere la visita da una

preparazione   teorica   sui   luoghi  e  sui  contenuti,  acquisendo

possibilmente  anche  delle  competenze in ordine alle modalita' piu'

idonee per una efficace orientamento.

Nei  casi in cui sono previsti dei percorsi tattili, l'allestimento

dovra'  prevedere  tutti  gli apprestamenti necessari affinche' i non

vedenti possano seguire il percorso di visita in completa autonomia.

Accessi accoglienza e servizi

Si   richiamano  brevemente  alcuni  concetti  piu'  ampiamente  ed

esaurientemente trattati nei sottoparagrafi 2.3.1 e 2.3.4.

Per  loro  natura  i beni d'interesse culturale sono dotati di piu'

ingressi  di  cui, spesso, quello principale puo' risultare chiuso al

pubblico  che  viene dirottato su un ingresso secondario (per diversi

motivi che possono essere legati alla tutela del bene o alla migliore

accessibilita),  per  questo  l'entrata  al  luogo culturale potrebbe

essere  non  immediatamente  identificabile.  Per  ovviare a questo e

rendere l'accesso al pubblico chiaro e non creare ambiguita', si puo'

intervenire   sia  apponendo  un'adeguata  segnaletica  di  carattere

informativo,  sia con accorgimenti di tipo architettonico e di arredo

che  consentano  di percepire con chiarezza il percorso di entrata al

luogo.   Gli   interventi,  principalmente,  potranno  riguardare  la

pavimentazione  che  dovra' permettere di intercettare, attraverso un

percorso  diversificato  e predominante nel contesto, la strada verso

l'accesso  e il corretto e visibile posizionamento della segnaletica,

nonche'  l'utilizzo  di  oggetti  di  arredo che fungano da ulteriori

orientatori  e  riferimenti visivi (es. strisce di diverso materiale,

con  lavorazione  superficiale percepibile dai non vedenti, e diverso

colore    inserite    nella    pavimentazione,   paletti   contenenti

l'illuminazione, utilizzo di aiuole).

Dall'ingresso   deve   essere   visibile   e   segnalato   il  desk

dell'accoglienza  dove  si possono avere le informazioni sia relative

alle  esposizioni  in  corso  che  alle attivita' culturali collegate

(didattica,  eventi,  pubblicazioni).  Il  desk dell'accoglienza deve

prevedere  almeno  una  parte,  di sufficienti dimensioni, di altezza

adeguata  per  la  fruizione  da  parte di persone su sedia a ruote e

bambini,  in  quanto  e' molto importante garantire l'autonomia degli

utenti  nell'accesso  alle informazioni e, di conseguenza, alle varie

possibilita'  di  fruizione  del  bene.  Tutti  gli elementi di nuova

progettazione   dovranno   tenere   conto  del  contesto  in  cui  si

inseriscono, rispettandone le caratteristiche storico-artistiche, per

cui,  ad  esempio,  se il pavimento di un determinato bene e' di alto

valore  e,  di  conseguenza,  non  puo'  essere alterato, si potrebbe

optare  per  l'uso  di  segnaletica  mobile,  di  guide semplicemente

appoggiate a terra o di pannelli.

Infine  anche  i servizi devono presentare arredi accessibili, come

il  bancone  e  la  cassa,  che  prevedano  altezze fruibili anche da

persone  su  sedia  a  ruote  e  da  bambini,  le parti dedicate alla

consumazione    dovranno   prevedere   spazi   adeguati   all'agevole

circolazione  anche  di  sedie  a  ruote  e  passeggini;  e'  inoltre

opportuno   nei   luoghi   di   sosta   prevedere  delle  macchinette

distributrici  di  bevande  e  snack,  per  evitare lunghi percorsi e

interruzioni della visita.

Percorsi

Le  mostre spesso presentano dei percorsi espositivi che si snodano

per distanze lunghe con diversi passaggi di quota. I dislivelli vanno

adeguatamente  segnalati attraverso la differenziazione dei materiali

e  del  colore delle pavimentazioni, anche i cambi di direzione vanno

segnalati con materiali o colori a contrasto.

Al  fine  di  agevolare  la  visita  ad  un'utenza ampliata risulta

opportuno  prevedere  al  centro  delle  sale delle zone di sosta per

poter  godere delle opere evitando un eccessivo affaticamento. Queste

zone,  qualora  la  sala non presentasse uno spazio adeguato, possono

essere dotate anche esclusivamente di appoggi ischiatici che hanno il

vantaggio  di occupare meno spazio e di evitare l'affaticamento della

seduta/alzata.  Inoltre in ciascun ambiente e' necessario considerare

i  posti  per  la  sedia  a ruote, passeggini o mezzi similari. Altra

strategia  e'  quella  di  diversificare  i  percorsi  per permettere

all'utenza  di  effettuare  delle  visite brevi, ma mirate. In questo

modo  e'  necessario  che  i diversi livelli di percorribilita' siano

chiaramente  distinti  e identificabili, attraverso l'uso appropriato

di un'idonea segnaletica, delle luci, dei colori, dei pittogrammi che

guidino  l'utente  per  tutta  la  durata  della  visita.  E'  sempre

opportuno  utilizzare piu' canali di comunicazione delle informazioni

sia  visivi  sia  sonori.  Infine vanno progettati tutta una serie di

sussidi   alla  visita  quali,  mappe,  tattili  e  non,  brochure  e

audioguide da mettere a disposizione del visitatore elaborate in modo

da rispettare i principi della leggibilita' e accessibilita'.

Esposizione delle opere

L'elemento   fondamentale   dell'allestimento  espositivo  sono  le

modalita'  con  cui  e'  presentato  l'oggetto  da  esporre  che puo'

avvenire  attraverso  espositori  che assolvono a molteplici funzioni

tra cui le principali sono quelle di contenitore e conservatore degli

oggetti esposti e di comunicatore degli stessi. Quest'ultima funzione

fa  si'  che l'espositore debba risultare necessariamente accessibile

per essere efficace. L'altezza dei ripiani espositivi e' fondamentale

per  la loro accessibilita': e' evidente che ripiani troppo alti sono

inaccessibili  a  persone  su sedia a ruote, a bambini o a persone di

statura  ridotta,  come  anche ripiani troppo bassi risultano scomodi

per  tutti. Ci sono casi in cui la progettazione dell'espositore puo'

risultare  non  efficace  o addirittura fonte di pericolo: in caso di

espositori  sospesi  o  aggettanti, in particolare per i non vedenti,

ipovedenti,   bambini,   persone  anziane  e  persone  distratte  che

potrebbero  non  percepirne  la presenza, in caso di spigoli di forme

irregolari  e di basi sporgenti poiche' il visitatore puo' facilmente

venirne  a  contatto.  I  materiali  usati  per  l'espositore  devono

presentare    caratteristiche    tali    da   non   recare   disturbo

all'osservazione  dell'opera  esposta  come  ad  esempio  riflessi  e

fenomeni   di  abbagliamento,  mentre  all'interno  della  vetrina  i

materiali  usati dovrebbero creare un contrasto con l'oggetto esposto

al fine di esaltarne le caratteristiche e di facilitarne la lettura.

Didascalie

Ogni opera esposta deve essere dotata di una didascalia esplicativa

redatta  in  modo leggibile, con caratteri di grandezza adeguata alla

distanza  minima  prevista, con il giusto contrasto tra i caratteri e

lo  sfondo e su supporti non riflettenti o abbaglianti. Inoltre anche

la  posizione  delle  didascalie e' importante per la loro efficacia:

prima  di  tutto va considerata l'altezza che deve essere accessibile

sia  per  l'utente  su  sedia  a  ruote  che  per  l'utente con lieve

minorazione  visiva.  Qualora  la  didascalia sia posta di lato ad un

espositore,   deve   essere   leggibile  senza  richiedere  ulteriori

avvicinamenti  che possono recare disturbo agli altri visitatori, se,

invece, la didascalia e' posta sull'espositore non deve disturbare la

visione  degli  oggetti  esposti  e  non  deve  essere messa in ombra

dall'illuminazione interna della vetrina. I supporti delle didascalie

devono  essere  facilmente  distinguibili all'interno del contesto in

cui  sono  collocati  e  non  devono  essere  riflettenti  e fonte di

abbagliamento.  Inoltre  molta  attenzione va posta alla leggibilita'

delle  didascalie e dei pannelli illustrativi per la quale si rimanda

al sottoparagrafo 2.3.1 sull'orientamento.

Non si deve, infine, sottovalutare la chiarezza del contenuto delle

didascalie,  che  deve  risultare  sintetico  e  comprensibile  a  un

pubblico di diversificata formazione culturale.

Illuminazione

L'illuminazione  e'  un  elemento fondamentale dell'allestimento in

quanto  permette  il  godimento  delle  opere  esposte  e aiuta a non

affaticarsi durante tutto il percorso di visita.

In   generale  l'illuminazione  delle  didascalie  e  dei  pannelli

esplicativi  deve  essere  diretta.  Nell'allestimento  la luce e' un

importante  strumento  estetico e suggestivo, ma bisogna tenere conto

delle  esigenze  di  orientamento  e di leggibilita' dei percorsi che

devono   prevalere  sugli  effetti  ricercati,  al  fine  di  rendere

piacevole la visita. La luce che illumina sia le opere che i pannelli

esplicativi  non deve mai interferire con i visitatori che potrebbero

creare  zone d'ombra. Compatibilmente con le esigenze di tutela delle

opere esposte, l'illuminazione deve esaltare le caratteristiche degli

oggetti  facilitandone  la lettura sia delle forme che dei materiali.

L'illuminazione  interna  delle  vetrine  non deve, come detto sopra,

rendere difficoltosa la lettura dei testi e la visione degli oggetti,

evitando zone d'ombra, fenomeni di abbagliamento o richiedendo sforzi

eccessivi da parte del visitatore.

2.3.7 Monitoraggio e manutenzione

La   corretta   gestione   degli  interventi  attuati  per  rendere

accessibile   un   bene   d'interesse   culturale   e'   d'importanza

fondamentale  per  garantirne  una  reale  fruibilita'.  E' opportuno

richiamare  questo  concetto,  anche se sembra scontato, in quanto la

maggior  parte  delle  volte e' proprio la cattiva gestione a rendere

non  fruibili  i  luoghi  d'interesse culturale, che a norma di legge

sarebbero  invece  accessibili.  Come  gia' evidenziato nei paragrafi

precedenti,  non basta istallare un ascensore per rendere accessibile

un  edificio  se poi questo ascensore rimane fermo per lunghi periodi

per  interventi  di  riparazione  o  per  carenza di fondi per la sua

manutenzione,  cosi'  come  non  serve  a  niente  realizzare rampe o

percorsi accessibili se questi sono inutilizzabili in quanto ostruiti

da  oggetti  vari, cantieri temporanei o in condizioni di degrado per

mancanza di interventi di pulizia e manutenzione.

Nella  scelta  tra  piu'  soluzioni  progettuali  ci si sofferma in

genere  su  criteri  di  ordine  funzionale  e estetico-formale o sul

rispetto  delle  istanze della tutela, che costituiscono in ogni caso

elementi  fondamentali del giudizio finale, tralasciando pero' spesso

di  valutare anche gli oneri connessi con la successiva gestione, sia

in termini tecnici che economici, di quanto realizzato.

Il   Piano   di  Manutenzione  deve,  invece,  costituire  elemento

fondamentale  per  la  scelta tra piu' opzioni progettuali sia che si

tratti  della  realizzazione  di una semplice rampa che di interventi

piu'   complessi.   Analizzare   preventivamente   le   problematiche

gestionali fa si che gia' a livello progettuale si possano introdurre

alcuni  accorgimenti  che  semplifichino  le  successive  operazioni:

evitare  di  creare  interstizi  difficili  da  pulire ma al contempo

facili  ricettacoli di sporcizia (si pensi ad esempio alle zone sotto

le  rampe),  usare  materiali  meno  soggetti  ad  usura e facilmente

lavabili,  prevedere sistemi di ancoraggio dei vari componenti che ne

facilitano  la  sostituzione  e  la  pulizia, ecc. Eventuali maggiori

oneri  in  fase  di realizzazione sarebbero comunque giustificati dai

successivi risparmi.

Parti  essenziali di una efficiente gestione sono il monitoraggio e

la  manutenzione.  Il monitoraggio permette, infatti, di valutare nel

tempo  l'efficacia  degli  interventi  realizzati  e, quindi, la loro

corrispondenza o meno alle reali esigenze, permettendo di intervenire

tempestivamente   per   eventuali  integrazioni  o  sostituzioni.  La

manutenzione   comporta,  invece,  tutte  quelle  operazioni  atte  a

garantire  l'efficienza, la pulizia e il corretto funzionamento degli

interventi e apprestamenti realizzati.

Si danno di seguito, alcuni semplici input a titolo esemplificativo

che non esauriscono la materia che va valutata caso per caso:

Informazioni

Tutte  le  informazioni  riguardanti  le dotazioni e servizi di una

struttura  aperta  al  pubblico devono essere divulgate nel modo piu'

ampio   e   chiaro  possibile,  utilizzando  modalita'  diversificate

(cartaceo,  siti web, sportelli per il pubblico, call center, ecc.) e

coordinate  tra loro. Tutte le informazioni devono essere esaurienti,

attendibili  e  costantemente  aggiornate;  si segnala in particolare

l'importanza  di verificare la corrispondenza dei siti web alle norme

vigenti in materia di accessibilita' informatica.

Parcheggi

Se  esiste  un  parcheggio di pertinenza, bisogna assicurarsi che i

posti riservati siano sempre disponibili e posizionati il piu' vicino

possibile all'ingresso.

Superamento delle distanze e dei dislivelli

I  percorsi  accessibili  devono  essere  sgombri da qualsiasi tipo

oggetto che potrebbe costituire ostacolo e fonte di pericolo (cestini

portarifiuti,  piante,  arredi, ecc.); va costantemente verificato lo

stato   di   usura  delle  pavimentazioni  riparando  tempestivamente

eventuali  sconnessioni  cosi  come  dei  corrimano  lungo  le scale;

garantire   la   tempestiva   realizzazione   degli   interventi   di

manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di  tutti  gli impianti di

risalita.

Ingressi dedicati

Qualora  sia necessario, quale unica soluzione possibile, usufruire

di  un  ingresso  dedicato  e'  necessario  assicurarsi  che esso sia

adeguatamente segnalato e che sia sempre accessibile.

Segnaletica

Per  la  migliore  comunicazione  dei  servizi  e' necessario che i

segnali, le mappe e i pannelli siano mantenuti in perfetta efficienza

e  pulizia,  in  particolare  quelli  destinati  ad  essere esplorati

tattilmente e che siano in posizioni accessibili a tutti.

Cantieri temporanei

In   presenza  di  cantieri  temporanei  verificare  che  essi  non

interferiscano  con  l'accessibilita',  predisponendo  se  necessario

percorsi o ausili alternativi, adeguatamente segnalati.

Servizi igienici

Evitare  che  i  servizi  igienici  per  le persone con disabilita'

diventino  luoghi di deposito con conseguente ingombro di oggetti che

ne  vanificano  la  fruizione  e verificare che siano sempre aperti e

dotati di serratura.

Per  tutti quegli apprestamenti per cui e' necessario del personale

addetto,  come ad esempio passaggi obbligati attraverso luoghi chiusi

a  chiave,  portoni  ad  uso  esclusivo  per  l'accesso ai posti auto

riservati,  il  prestito  di  sedie  a  ruote ed altri ausili messi a

disposizione, e' necessario che ci sia un responsabile che garantisca

il corretto funzionamento di questi servizi

3. Casi di studio

In  questo capitolo vengono analizzate nello specifico alcune delle

tipologie  piu'  diffuse  di  beni culturali. Per evitare di ripetere

concetti  gia'  esaminati  in precedenza, i vari paragrafi sono stati

impostati  sotto  forma  di  sintetiche raccomandazioni; per maggiori

dettagli  si  rinvia al paragrafo 2.3 "Criteri per la progettazione e

la gestione".

I  casi evidenziati vanno, comunque, intesi a titolo di esempio sia

per  quanto  riguarda  le tipologie di beni culturali e paesaggistici

selezionate   che  per  i  suggerimenti  indicati.  Come  piu'  volte

evidenziato,   la   molteplicita'   e   singolarita'   dei  beni  che

costituiscono  il  patrimonio  culturale  italiano  e'  tale  da  non

consentire  la  definizione  di soluzioni standardizzate da applicare

pedissequamente.  Fondamentale  e'  la  lettura  puntuale  del bene e

l'analisi  delle  esigenze  dei  potenziali  fruitori  a fronte della

destinazione d'uso scelta. Largo spazio va dato, dunque, alla ricerca

di    soluzioni   originali   ed   innovative,   di   alta   qualita'

architettonica,   studiate   ad  hoc  nell'ottica  di  un  approccio,

suggerito anche dalla normativa in vigore, di tipo prestazionale.

3.1 Parchi e giardini storici, aree e parchi archeologici

Le  difficolta' che si incontrano nel percorrere aree archeologiche

o  parchi  e  giardini  storici  sono  costituite  generalmente dalla

necessita'  di  percorrere  a piedi distanze di svariate centinaia di

metri,  spesso  su  percorsi disomogenei e scomodi per chiunque, e di

superare dislivelli dovuti alle differenze di quota tra le varie aree

o  all'interno di immobili eventualmente presenti. Questi disagi sono

ovviamente potenziati dal fatto di trovarsi all'aria aperta (pioggia,

caldo eccessivo, ecc.).

Linee guida:

- Valutare,    eventualmente    con    il   coinvolgimento   delle

amministrazioni  locali  e  delle  aziende  di gestione del trasporto

pubblico,    l'accessibilita'   urbana   al   sito   facilitando   il

raggiungimento  della  sede  sia  con i mezzi pubblici che con quelli

privati  garantendo,  in quest'ultimo caso, parcheggi riservati nelle

immediate vicinanze di almeno uno degli ingressi per il pubblico.

- Creare  un  percorso  accessibile  tra l'area parcheggio/fermata

mezzi di trasporto pubblico e l'ingresso alla struttura.

- Individuare  uno  o  piu'  ingressi  all'area  naturale protetta

accessibili   per   tutti  nelle  vicinanze  immediate  di  parcheggi

riservati a persone con disabilita'.

- Con  un  attento  studio dei luoghi cercare di individuare degli

itinerari  piu' agevolmente percorribili lungo i quali indirizzare il

pubblico  disabile.  Se  la  conformazione  dei  luoghi  lo permette,

dovrebbero essere individuati anche dei punti panoramici, con sistemi

di  seduta,  dai  quali  siano possibili vedute d'insieme dell'area o

comunque degli elementi piu' significativi.

- Eventuali  dislivelli  di  lieve entita' possono essere superati

con   rampe   provvisorie,  facilmente  removibili  a  seconda  delle

necessita'.  In  presenza  di  notevoli  dislivelli  possono, invece,

prevedersi  degli impianti di sollevamento quali ascensori (verticali

o  inclinati)  o  piattaforme  elevatrici, adeguatamente inseriti nel

contesto   circostante.   Posizionare  rampe  anche  in  presenza  di

dislivelli  minimi  (ad esempio un singolo gradino) e corrimano lungo

le rampe stesse e le scale.

- Il  fondo  dei percorsi deve essere il piu' possibile compatto e

ben   livellato  per  consentire  il  passaggio  di  sedie  a  ruote,

passeggini, ecc. Qualora il percorso sia costituito da pavimentazioni

storiche  particolarmente  accidentate  e  irregolari,  e'  opportuno

definire  almeno  una  porzione  del  percorso  stesso,  di larghezza

sufficiente  al  transito  di  una  sedia a ruote, con pavimentazione

adeguata,   in  adiacenza  o  in  sovrapposizione  reversibile  sugli

elementi  originari.  Se la conformazione dei luoghi non lo permette,

si puo' prevedere la realizzazione di passerelle.

- Lungo  i  percorsi  devono  essere  evitati  tutti gli ostacoli,

soprattutto  al di sopra dei 50 cm dal suolo (non percepibili dai non

vedenti).

- Lungo  i  percorsi,  specie  se  in  pendenza, dovrebbero essere

presenti  dei  solidi  corrimano,  se  possibile meglio su entrambi i

lati,  che  fungano  sia da sostegno per coloro che hanno difficolta'

motorie che da linea guida per le persone con deficit sensoriali.

- All'ingresso  e  lungo  i  percorsi  dovra'  essere  predisposta

un'adeguata  segnaletica  chiara  e  facilmente  percepibile anche da

ipovedenti;  dovranno,  inoltre, essere previsti pannelli informativi

con  scritte in rilievo o in braille, mappe tattili e linee guida per

non  vedenti,  facendo  ricorso  prioritariamente  alle  linee  guida

naturali,  quando siano di significato univoco. Ad integrazione della

segnaletica  si potranno prevedere ulteriori riferimenti quali rumore

di fontane, segnali luminosi, essenze profumate.

- Dovranno  essere individuate delle aree di sosta e riposo dotate

di  panchine  o  di  appoggi  ischiatici, ombreggiate e possibilmente

protette dalle intemperie.

- Si  dovranno  prevedere  attrezzature  e servizi quali telefoni,

fontanelle,  cestini, punti informativi, servizi igienici, progettati

in modo da poter essere utilizzati da chiunque.

- Per  le  aree  caratterizzate  da percorsi di visita di notevole

estensione,  e'  opportuno  prevedere  nelle vicinanze degli ingressi

accessibili  e  dei  parcheggi  riservati un "servizio di assistenza"

presso  i  quali  siano eventualmente disponibili ausili di supporto,

quali   sedie   a   ruote,   piccoli   mezzi   elettrici  individuali

(elettroscooter)  e/o veicoli elettrici per 3 o 4 persone (club-cars)

condotti,  su  richiesta,  da  personale  addetto.  Se  i percorsi lo

permettono si puo' pensare anche a minibus elettrici.

3.2 Spazi urbani

Il  problema  dell'accessibilita' riguarda indistintamente tutte le

citta',  soprattutto  quelle piu' piccole e collinari con un impianto

urbano  caratterizzato  da  stradine  tortuose  e accidentate, ripidi

pendii  di  collegamento, stretti vicoli, pavimentazioni irregolari e

sconnesse,   anguste   e  inefficienti  aree  di  sosta,  assenza  di

parcheggi.

Il problema dei notevoli dislivelli che caratterizzano molti centri

storici  e' difficilmente risolvibile nel suo complesso a meno di non

ricorrere  a  notevoli impianti tecnologici (ascensori, scale mobili)

il  cui  impatto  sul  territorio  e  nel sottosuolo va adeguatamente

valutato.

Linee Guida:

- Valutare,    eventualmente    con    il   coinvolgimento   delle

amministrazioni  locali  e  delle  aziende  di gestione del trasporto

pubblico, l'accessibilita' delle principali aree urbane facilitandone

il  raggiungimento  sia  con  i mezzi pubblici che con quelli privati

garantendo,  in  quest'ultimo caso, parcheggi riservati adeguatamente

distribuiti.

- Con  un  attento  studio dei luoghi cercare di individuare degli

itinerari  piu' agevolmente percorribili lungo i quali indirizzare il

pubblico disabile.

- Eventuali  dislivelli  di  lieve entita' possono essere superati

con   rampe   provvisorie,  facilmente  removibili  a  seconda  delle

necessita'.  In  presenza  di  notevoli  dislivelli  possono, invece,

prevedersi  degli impianti di sollevamento quali ascensori (verticali

o  inclinati)  o  piattaforme  elevatrici, adeguatamente inseriti nel

contesto circostante.

- Le pavimentazioni devono essere il piu' possibile compatte e ben

livellate  per  consentire il passaggio di sedie a ruote, passeggini,

ecc.  Nel caso di pavimentazioni storiche particolarmente accidentate

e  irregolari, e' opportuno definire almeno una porzione del percorso

stesso,  di  larghezza  sufficiente al transito di una sedia a ruote,

con  pavimentazione  adeguata,  in  adiacenza  o  in  sovrapposizione

reversibile sugli elementi originari.

- Devono  essere  evitati  tutti  gli  ostacoli, soprattutto al di

sopra dei 50 cm dal suolo (non percepibili dai non vedenti).

- Laddove  possibile,  specie  nei tratti in pendenza, posizionare

solidi  corrimani,  che  fungano sia da sostegno per coloro che hanno

difficolta' motorie che da linea guida per le persone con limitazioni

sensoriali.

- Predisporre  nei punti strategici un'adeguata segnaletica chiara

e facilmente percepibile anche da ipovedenti; dovranno inoltre essere

previsti  pannelli  informativi  con scritte in rilievo o in braille,

mappe tattili e linee guida per non vedenti, facendo prioritariamente

ricorso  alle  linee  guida  naturali,  quando  siano  di significato

univoco.

- Dovranno  essere individuate delle aree di sosta e riposo dotate

di  panchine  o  di  appoggi  ischiatici, ombreggiate e possibilmente

protette dalle intemperie.

- Si  dovranno  prevedere  attrezzature  e servizi quali telefoni,

fontanelle,  cestini,  punti informativi, progettati in modo da poter

essere utilizzati da chiunque.

3.3 Edifici e complessi monumentali

Negli  edifici  storici  e  nei  complessi  monumentali  l'ingresso

principale  costituisce  il  primo  e spesso piu' gravoso ostacolo da

superare,  soprattutto  per i disabili motori, a causa della presenza

di  scalinate  monumentali, androni con gradini, porticati, ecc. Tali

barriere,  inoltre,  sono  quasi  sempre strettamente connaturate con

l'edificio  storico, al punto da costituire spesso non soltanto buona

parte  della  sua identita' architettonica, ma anche della sua stessa

consistenza  materica  e  delle sue qualita' formali, in altre parole

degli  stessi  valori  che  il  progetto  di  restauro si prefigge di

tutelare.  Nella  generalita'  dei  casi,  l'entita'  dei  dislivelli

all'ingresso   varia  dal  semplice  gradino  ai  2  metri,  rendendo

possibile  la  realizzazione  di  rampe accuratamente progettate o di

piattaforme    elevatrici,    nel   rispetto   della   compatibilita'

strutturale,  materica  e  percettiva  della fabbrica originaria. Per

dislivelli maggiori, o in caso di forte impatto percettivo e materico

di  una  eventuale nuova rampa o piattaforma elevatrice, e' opportuno

valutare  tutte  le possibili alternative ad un accesso dall'ingresso

principale,  ancorche' meno inclusive nei confronti delle persone con

disabilita'.

Considerando   che   molti   edifici  storici  presentano  sviluppi

planimetrici   abbastanza   complessi,  altre  esigenze  primarie  da

soddisfare  al  loro  interno  sono la possibilita' di orientarsi, di

circolare,  di  uscire  dagli stessi in caso di emergenza, nonche' di

poter utilizzare almeno un servizio igienico.

Nel  caso  di  edifici  su piu' piani subentra anche il problema di

raggiungere   i  diversi  livelli,  che  puo'  essere  risolto  quasi

esclusivamente  con  l'inserimento  di  ausili  meccanici (ascensori,

piattaforme  elevatrici,  ecc.)  collocandoli  in  vani scala aperti,

cortili   interni,   o   eventuali   ambienti  di  minor  pregio.  In

quest'ultimo caso, tuttavia, e' opportuno limitarsi ad intervenire in

ambienti  coperti  con  solai  piani,  evitando  il piu' possibile il

taglio  di  strutture  voltate,  che,  oltre al sacrificio di materia

originaria della fabbrica, comporta spesso pesanti ricadute di ordine

strutturale.

Resta  infine  il problema di percorrere lunghe distanze, frequente

nei   grandi   complessi   monumentali,  che  puo'  essere  causa  di

affaticamento  per molte persone, soprattutto anziani o cardiopatici.

In  questi  casi e' fondamentale prevedere all'ingresso dell'edificio

la disponibilita' di sedie a ruote, da fornire a tutte le persone che

ne   facciano   richiesta,   valutando  inoltre  la  possibilita'  di

installare  un  servizio  di  piccoli elettroscooter, previa verifica

della presenza degli idonei spazi di manovra, nonche' degli eventuali

rischi per le persone e per i beni oggetto di tutela.

Linee Guida:

- Valutare,    eventualmente    con    il   coinvolgimento   delle

amministrazioni  locali  e  delle  aziende  di gestione del trasporto

pubblico,  l'accessibilita'  urbana  alla  struttura  facilitando  il

raggiungimento  della  sede  sia  con i mezzi pubblici che con quelli

privati  garantendo,  in quest'ultimo caso, parcheggi riservati nelle

immediate vicinanze di almeno uno degli ingressi per il pubblico.

- Se possibile individuare ingressi accessibili per tutti, oppure,

nell'impossibilita'  di  collocare rampe o piattaforme elevatrici per

vincoli  di  tipo  strutturale, materico e percettivo, individuare un

percorso alternativo che garantisca in ogni caso l'accessibilita'.

- Con  un  attento  studio  degli  ambienti cercare di individuare

degli   itinerari   piu'   agevolmente  percorribili  lungo  i  quali

indirizzare   il   pubblico   disabile   al   fine  di  garantire  la

visitabilita' dell'edificio.

- Eventuali  dislivelli  di  lieve entita' possono essere superati

con   rampe   provvisorie,  facilmente  removibili  a  seconda  delle

necessita'.  In  presenza  di  notevoli  dislivelli  possono, invece,

prevedersi   degli   impianti   di  sollevamento  quali  ascensori  o

piattaforme   elevatrici,   adeguatamente   inseriti   nel   contesto

circostante.

- Lungo  i  percorsi  devono  essere  evitati  tutti gli ostacoli,

soprattutto  al di sopra dei 50 cm dal suolo (non percepibili dai non

vedenti).

- Lungo le rampe o le scale, dovrebbero essere presenti dei solidi

corrimani,  se  possibile  meglio  su entrambi i lati, che fungano da

sostegno per coloro che hanno difficolta' motorie.

- All'ingresso  e  lungo  i  percorsi  dovra'  essere  predisposta

un'adeguata  segnaletica  chiara  e  facilmente  percepibile anche da

ipovedenti, dovranno inoltre essere previsti pannelli informativi con

scritte  in rilievo o in braille, mappe tattili e linee guida per non

vedenti,  facendo  preferibilmente ricorso alle linee guida naturali,

quando siano di significato univoco.

- Se  i  complessi  monumentali  sono  caratterizzati  da impianti

planimetrici   complessi   con   notevoli   distanze  da  percorrere,

individuare delle aree di sosta e riposo dotate di sistemi di seduta.

- Prevedere  attrezzature e servizi quali telefoni, cestini, punti

informativi,  servizi igienici, zone di ristoro progettati in modo da

poter essere utilizzati da chiunque.

- Nella   scelta   di   arredi   e   attrezzature,  nonche'  negli

allestimenti  di vario genere, verificare sempre che gli stessi siano

funzionali  per  un  agevole uso da parte di chiunque e collocarli in

modo  che  non  siano  d'ostacolo  o  costituire  fonte  di pericolo;

sfruttarli anche come punti di riferimento e linee guida.

3.4 Luoghi di culto

Il  problema  dell'accessibilita'  ai  luoghi  di  culto  e' legato

principalmente  alle  scalinate  poste  all'ingresso delle fabbriche.

Cio' comporta una difficolta' maggiore, poiche' la facciata e' spesso

uno  degli  elementi  di maggior interesse artistico e architettonico

dei  luoghi  di  culto. In proposito, alcuni suggerimenti progettuali

applicati  allo  specifico  caso  della  realizzazione  di  rampe per

garantire l'accessibilita' di chiese sono stati proposti in occasione

del  concorso  Chiese  senza  barriere,  promosso  dalla  Diocesi  di

Caltanissetta nel 2007(vedi paragrafo 2.3.3).

Al  di  la'  dell'obbligo  normativo  di rendere accessibile almeno

un'area   dell'aula   per   le   celebrazioni,   sarebbe   opportuno,

compatibilmente con la configurazione dei luoghi, rendere accessibile

anche   la  zona  dell'altare,  sia  perche'  gli  stessi  celebranti

potrebbero  essere  persone  con  disabilita',  sia  in  quanto  essa

costituisce    una   parte   significativa   dell'edificio   ("spazio

prezioso").

Gli  accessi  alla cripta e al campanile comportano generalmente un

intervento   di   forte   impatto   formale  e  strutturale  visti  i

considerevoli   dislivelli  da  superare.  In  questi  casi,  quindi,

l'intervento  puo'  essere giustificato dalla presenza in quota di un

significativo  e  raro  panorama  o  di  un  percorso  attrezzato che

permetta  occasionalmente la visita in parti altrimenti inaccessibili

della struttura (76).

Linee Guida:

- Cercare    di   rendere   accessibile   l'ingresso   principale,

compatibilmente  con  le  istanze  della  tutela  del  monumento.  In

alternativa  si  puo' fare ricorso ad un ingresso laterale, inserendo

gli interventi su un prospetto di minore importanza storico-artistica

o,  in  ultima  analisi,  far  ricorso a ingressi secondari, passando

eventualmente attraverso locali di servizio quali la sacrestia.

- Cercare  di garantire, laddove possibile, anche l'accessibilita'

al  presbiterio  e  alla zona absidale, eventualmente, trattandosi in

genere   di   dislivelli   ridotti,   con   rampe  anche  da  montare

all'occasione.

- Prevedere anche degli elementi di ausilio per l'orientamento.

--------------------------------------------

76      A.      Arenghi,      L'adeguamento     finalizzato

all'accessibilita',  in  S.  Della  Torre,  V.  Pracchi, Le

chiese   come   beni   culturali.   Suggerimenti   per   la

conservazione, Electa, Milano 2003, pp. 90-99.

3.5 Spazi espositivi, musei, archivi e biblioteche

Questi  ambienti,  oltre a presentare le stesse problematiche degli

edifici  e  dei complessi monumentali, hanno il compito di comunicare

valori  culturali  aggiuntivi  a  quelli  intrinseci. Generalmente le

problematiche  peculiari  sono  legate agli elementi di arredo e agli

allestimenti.

Linee Guida:

- Tutti  i percorsi devono essere privi di ostacoli; vanno inoltre

evitati   passaggi   angusti   ed   elementi   sospesi  difficilmente

percepibili, specialmente dai non vedenti; eventuali dislivelli vanno

adeguatamente segnalati.

- Creare percorsi diversificati per permettere anche visite brevi,

limitatamente  alle  opere  di  maggiore  valore; identificare i vari

percorsi attraverso l'uso appropriato di un'idonea segnaletica, delle

luci,  dei  colori, dei pittogrammi che guidino l'utente per tutta la

durata della visita.

- Nella scelta di arredi e attrezzature, verificare sempre che gli

stessi  siano  funzionali  per  un agevole uso da parte di chiunque e

collocarli  in  modo  che  non siano d'ostacolo o costituire fonte di

pericolo, sfruttandoli anche come punti di riferimento e linee guida.

- Espositori,  vetrine,  scaffalature  e quant'altro devono essere

accessibili  ad  un  utenza  con  caratteristiche  diversificate;  in

particolare  deve  essere  valutata  la  possibilita' di accostamento

anche  da  parte  delle  persone  che  necessitano  di  ausili; vanno

accuratamente   valutate  le  dimensioni,  la  forma,  l'altezza  dei

ripiani, i materiali da utilizzare e quant'altro necessario affinche'

non  costituiscano  essi  stessi  barriera  architettonica o fonte di

pericolo.

- Studiare  accuratamente  l'illuminazione  sia  dei  percorsi che

degli oggetti.

- Prevedere  al  centro  delle  sale delle zone di sosta per poter

godere delle opere, evitando un eccessivo affaticamento; predisporre,

almeno nelle sale di maggiore afflusso dei visitatori, anche adeguati

sistemi  di seduta; prevedere anche spazi in cui persone con la sedia

a ruote, passeggini o mezzi similari possano sostare senza ostacolare

il passaggio degli altri visitatori.

- Prevedere idonei sussidi quali, mappe, tattili e non, brochure e

audioguide da mettere a disposizione del visitatore elaborate in modo

da   rispettare  i  principi  della  leggibilita'  e  accessibilita';

prevedere   anche  un  numero  adeguato  di  postazioni  multimediali

accessibili.

FINE TESTO